EXAMEN DE NAVEGACIÓN AÉREA — UNIDAD 1 Coordenadas Geográficas • Husos Horarios • Escalas • Cálculo de Rumbos GRUPO B

| Nombre: ________________________________ | Fecha: _____________ Grupo: __________ |
| --- | --- |
| Matrícula: _____________________________ | CALIFICACIÓN TOTAL: _______ / 100 |

| ✅ PERMITIDO • Calculadora científica • Lápiz y goma • Fórmulas impresas al dorso | ❌ NO PERMITIDO • Celular ni dispositivos electrónicos • Apuntes, libros o materiales extra • Comunicación entre estudiantes |
| --- | --- |

📝 INSTRUCCIONES GENERALES 1. Justifica todos los procedimientos paso a paso. Las respuestas sin desarrollo no reciben puntaje. 2. Incluye unidades en cada resultado (km, h, °, etc.). 3. Indica la dirección cuando corresponda (N/S/E/O o grados). 4. Duración: 75 minutos ¦ Puntaje total: 100 puntos

📐 FÓRMULAS DE CONSULTA (hoja autorizada)

1; Grados → Decimal; θ_dec = D + M/60 + S/3600. 2; Diferencia horaria; Δt = UTC_destino − UTC_origen. 3; Hora en destino; t_dest = t_orig + Δt. 4; Distancia real; D_real = D_mapa × N (N = denominador de escala). 5; Cadena de rumbos; TC ± WCA = TH ± Var = MH ± Dev = CH. 6; Longitud–tiempo; 15° = 1 h → 1° = 4 min. Convenciones: Este (+) = sumar ¦ Oeste (−) = restar ¦ WCA = corrección por viento ¦ Dev = STEER − FOR

| Sección | A – Coord. | B – Horarios | C – Escalas | D – Navegación | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje máx. | 30 | 25 | 5 | 40 | 100 |
| Puntaje obtenido |  |  |  |  |  |

| A | SECCIÓN A: Coordenadas Geográficas | 30 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Identificación de coordenadas en cuadrícula | [ 16 pts ] |
| --- | --- | --- |

Observa la cuadrícula geográfica. Cada punto está marcado con una forma diferente (●■▲). Escribe sus coordenadas en formato °N/S, °E/O. Referencia: Línea vertical oscura = Meridiano de Greenwich (0°) ¦ Línea horizontal oscura = Ecuador (0°) a) Punto 1 (●) [ 4 pts ]; ___ / 4. b) Punto 2 (■) [ 4 pts ]; ___ / 4. c) Punto 3 (▲) [ 4 pts ]; ___ / 4. d) [ 4 pts ] Un punto en 30°O, 20°S está más próximo a (encierra la opción): ☐ Brasil (Atlántico); ☐ Costa Occidental África; ☐ Caribe (Antillas); ☐ Argentina central.

| P2 | Verdadero o Falso — Coordenadas geográficas | [ 12 pts ] |
| --- | --- | --- |

Marca con una ✓ tu respuesta. Si es Falso, escribe la corrección en el espacio indicado. a; Los meridianos son semicírculos máximos que convergen en los polos y su longitud es idéntica entre sí. [4 pts]. ☐ Verdadero; ☐ Falso; Si es Falso, justifique: ___________________________. b; La latitud se mide desde 0° hasta 360° alrededor del Ecuador en sentido Este u Oeste. [4 pts]. ☐ Verdadero; ☐ Falso; Si es Falso, justifique: ___________________________. c; El hemisferio occidental abarca longitudes entre 0° y 180° al Oeste del meridiano de Greenwich. [4 pts]. ☐ Verdadero; ☐ Falso; Si es Falso, justifique: ___________________________.

| P3 | Conversión de coordenadas: DMS → Decimal | [ 2 pts ] |
| --- | --- | --- |

Convierta 118° 45' 36" a grados decimales. Muestre cada paso de la operación. Fórmula a usar: θ_dec = D + M/60 + S/3600. Procedimiento: θ_dec = ____ + ____/60 + ____/3600 θ_dec = ____ + _______ + _________ θ_dec = _______________ °.

| B | SECCIÓN B: Husos Horarios y UTC | 25 puntos |
| --- | --- | --- |

| P4 | Verdadero o Falso — Husos horarios | [ 10 pts ] |
| --- | --- | --- |

Marca con una ✓ tu respuesta. Si es Falso, escribe la corrección en el espacio indicado. a; El Tiempo Universal Coordinado (UTC) tiene su referencia en el meridiano de Greenwich y es la base para calcular todas las horas locales del mundo. [5 pts]. ☐ Verdadero; ☐ Falso; Si es Falso, justifique: ___________________________. b; Al cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha viajando hacia el Oeste se avanza un día en el calendario. [5 pts]. ☐ Verdadero; ☐ Falso; Si es Falso, justifique: ___________________________.

| P5 | Cálculo de diferencias horarias | [ 15 pts ] |
| --- | --- | --- |

Resuelve cada situación mostrando todos los pasos. Usa la fórmula de la hoja de fórmulas. a) [ 5 pts ] Si en Tokio (UTC +9) son las 22:00, ¿qué hora es en Nueva York (UTC −5)? Procedimiento 5a — espacio de trabajo:. Hora en Nueva York:; ___ / 5. b) [ 5 pts ] Un avión sale de Dubái (UTC +4) a las 02:00 hora local con destino a São Paulo (UTC −3). El vuelo dura 16 horas. ¿Qué hora local será en São Paulo al aterrizar? Paso 1 — Salida en UTC: ____________; Paso 2 — Llegada en UTC (+16 h): ____________; Paso 3 — Hora local São Paulo (UTC −3): ____________. Hora de llegada en São Paulo:; ___ / 5. c) [ 5 pts ] Dos ciudades están separadas por 75° de longitud hacia el Oeste. Si en la ciudad oriental son las 03:00 PM, ¿qué hora solar es en la occidental? Procedimiento 5c — espacio de trabajo:. Hora en ciudad occidental:; ___ / 5.

| C | SECCIÓN C: Escalas y Cartas Aeronáuticas | 5 puntos |
| --- | --- | --- |

| P6 | Conversión de escala cartográfica | [ 5 pts ] |
| --- | --- | --- |

En una carta de escala 1 : 250 000, un recorrido mide 7,5 cm. Calcula la distancia real en kilómetros. Muestra cada paso. D_real = D_mapa × N (recuerda convertir cm → km al final). D_real = _____ cm × _________ = _____________ cm = _____________ m = _____________ km. Distancia real:; ___ / 5.

| D | SECCIÓN D: Navegación Práctica — Cálculo del Curso de Brújula (CH) | 40 puntos |
| --- | --- | --- |

📌 CONTEXTO DEL VUELO Variación magnética (Var) = 0° (se asume 0° para este ejercicio) WCA Tramo A→B = +8° WCA Tramo B→C = −10° Cadena de cálculo: TC ±WCA → TH ±Var → MH ±Dev → CH Dev = STEER − FOR (interpolando cuando MH cae entre dos valores FOR)

Carta de navegación de referencia: La carta muestra los puntos A, B y C con sus rumbos verdaderos (TC). Usa esta información junto con los datos WCA para completar los cálculos.

| Tabla de Desviación | Consulta esta tabla para obtener la desviación (Dev = STEER − FOR) | [ Consulta pts ] |
| --- | --- | --- |

FOR →; 000°; 030°; 060°; 090°; 120°; 150°; 180°; 210°; 240°; 270°; 300°; 330°. STEER →; 006°; 034°; 054°; 089°; 128°; 153°; 178°; 213°; 246°; 267°; 305°; 335°. ⚠️ Si el MH cae entre dos valores FOR, interpola linealmente para calcular Dev.

| P7a | Tramo A → B (TC = 114°, WCA = +8°, Var = 0°) | [ 10 pts ] |
| --- | --- | --- |

Paso 1 — TH TC ± WCA; Paso 2 — MH TH ± Var; Paso 3 — Dev (de tabla); Paso 4 — CH MH ± Dev. ________ °; ________ °; ________ °; ________ °. CH Tramo A → B:; ___ / 10.

| P7b | Tramo B → C (TC = 047°, WCA = −10°, Var = 0°) | [ 10 pts ] |
| --- | --- | --- |

Paso 1 — TH TC ± WCA; Paso 2 — MH TH ± Var; Paso 3 — Dev (interpolar en tabla); Paso 4 — CH MH ± Dev. ________ °; ________ °; ________ °; ________ °. Interpolación (si aplica): FOR₁ = ___° STEER₁ = ___° ¦ FOR₂ = ___° STEER₂ = ___° → Dev ≈ ___° CH Tramo B → C:; ___ / 10.

| P7c–d | Representación gráfica de los rumbos (10 pts cada gráfica) | [ 20 pts ] |
| --- | --- | --- |

Traza cada CH respecto al Norte Verdadero. Usa una línea recta desde el origen y anota claramente el valor del ángulo. Gráfica — Tramo A → B [ 10 pts ] CH = ___° respecto al Norte Verdadero N ↑; Gráfica — Tramo B → C [ 10 pts ] CH = ___° respecto al Norte Verdadero N ↑.

✅ Fin del examen — Revisa que hayas justificado todos tus procedimientos antes de entregar.