EXAMEN DE RECUPERACIÓN — NAVEGACIÓN AÉREA UNIDAD 1 • Coordenadas Geográficas • Husos Horarios • Escalas • Cálculo de Rumbos

| Nombre: _________________________________________ | Fecha: ____________ Grupo: ___________ |
| --- | --- |
| Matrícula: _______________________________________ | CALIFICACIÓN TOTAL: _______ / 80 |

| ✅ PERMITIDO • Calculadora científica • Lápiz y goma • Fórmulas impresas al dorso | ❌ NO PERMITIDO • Celular ni dispositivos electrónicos • Apuntes, libros o materiales extra • Comunicación entre estudiantes |
| --- | --- |

📝 INSTRUCCIONES GENERALES 1. Justifica todos los procedimientos paso a paso. Las respuestas sin desarrollo no reciben puntaje. 2. Incluye unidades en cada resultado (km, h, °, etc.). 3. Indica la dirección cuando corresponda (N/S/E/O o grados). 4. Duración: 75 minutos │ Puntaje total: 80 puntos

📐 FÓRMULAS DE CONSULTA (hoja autorizada) 1; Grados → Decimal: θ_dec = D + M/60 + S/3600; 2; Diferencia horaria: Δt = UTC_destino − UTC_origen; 3; Hora destino: t_dest = t_orig + Δt. 4; Distancia real: D_real = D_mapa × N; 5; Cadena: TC ±WCA = TH ±Var = MH ±Dev = CH; 6; Longitud-tiempo: 15° = 1 h → 1° = 4 min. Convenciones: Este (+) = sumar │ Oeste (−) = restar │ WCA = corrección por viento │ Dev = STEER − FOR

| Sección | A – Coord. | B – Horarios | C – Escalas | D – Navegación | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje máx. | 24 | 20 | 4 | 32 | 80 |
| Puntaje obtenido |  |  |  |  |  |

| A | SECCIÓN A: Coordenadas Geográficas | 24 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Identificación de coordenadas en cuadrícula | [ 14 pts ] |
| --- | --- | --- |

Observa la cuadrícula geográfica. Cada punto está marcado con una forma diferente (● ■ ▲). Escribe sus coordenadas en formato °N/S, °E/O. Referencia: Línea vertical oscura = Meridiano de Greenwich (0°) │ Línea horizontal oscura = Ecuador (0°) a) Punto 1 (●) [ 4 pts ] Lat: ________° Lon: ________° ___ / 4 b) Punto 2 (■) [ 4 pts ] Lat: ________° Lon: ________° ___ / 4 c) Punto 3 (▲) [ 4 pts ] Lat: ________° Lon: ________° ___ / 4 d) [ 2 pts ] Un punto en 45°O, 35°N está más próximo a (encierra la opción): ☐ Mar Caribe (Cuba) ☐ Atlántico Norte (Portugal) ☐ Costa Este EE. UU. ☐ Golfo de México

| P2 | Verdadero o Falso — Coordenadas geográficas | [ 6 pts ] |
| --- | --- | --- |

Marca con una ✓ tu respuesta. Si es Falso, escribe la corrección en el espacio indicado. a El Ecuador es el único paralelo que constituye un círculo máximo de la Tierra. [2 pts] ☐ Verdadero ☐ Falso Si es Falso, justifique: ________________________________________________ b La longitud máxima posible es 180°, y se mide tanto al Este como al Oeste del meridiano de Greenwich. [2 pts] ☐ Verdadero ☐ Falso Si es Falso, justifique: ________________________________________________ c Todos los meridianos tienen la misma longitud (distancia), mientras que los paralelos varían según la latitud. [2 pts] ☐ Verdadero ☐ Falso Si es Falso, justifique: ________________________________________________

| P3 | Conversión de coordenadas: DMS → Decimal | [ 4 pts ] |
| --- | --- | --- |

Convierta 95° 30' 00" a grados decimales. Muestre cada paso. Fórmula: θ_dec = D + M/60 + S/3600 Procedimiento: θ_dec = ____ + ____/60 + ____/3600 θ_dec = ____ + _______ + _________ θ_dec = _______________ ° ___ / 4

| B | SECCIÓN B: Husos Horarios y UTC | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P4 | Verdadero o Falso — Husos horarios | [ 8 pts ] |
| --- | --- | --- |

Marca con una ✓ tu respuesta. Si es Falso, escribe la corrección en el espacio indicado. a Un huso horario cubre exactamente 15° de longitud y representa una diferencia de 1 hora respecto al huso adyacente. [4 pts] ☐ Verdadero ☐ Falso Si es Falso, justifique: ________________________________________________ b Al cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha viajando hacia el Este, se retrocede un día en el calendario. [4 pts] ☐ Verdadero ☐ Falso Si es Falso, justifique: ________________________________________________

| P5 | Cálculo de diferencias horarias | [ 12 pts ] |
| --- | --- | --- |

Resuelve cada situación mostrando todos los pasos. Usa la fórmula de la hoja de fórmulas. a) [4 pts] Si en Moscú (UTC +3) son las 16:00, ¿qué hora es en Ciudad de México (UTC −6)? Procedimiento 5a — espacio de trabajo: _______________________________________________________________________________ Hora en Ciudad de México: ___ / 4 b) [4 pts] Un avión sale de Londres (UTC +0) a las 08:00 hora local hacia Singapur (UTC +8). El vuelo dura 13 horas. ¿Qué hora local será en Singapur al aterrizar? Paso 1 — Salida en UTC: ____________ Paso 2 — Llegada en UTC (+13 h): ____________ Paso 3 — Hora local Singapur (UTC +8): ____________ Hora de llegada en Singapur: ___ / 4 c) [4 pts] Dos ciudades están separadas por 60° de longitud hacia el Oeste. Si en la ciudad oriental son las 10:00 AM, ¿qué hora solar es en la occidental? Procedimiento 5c — espacio de trabajo: _______________________________________________________________________________ Hora en ciudad occidental: ___ / 4

| C | SECCIÓN C: Escalas y Cartas Aeronáuticas | 4 puntos |
| --- | --- | --- |

| P6 | Conversión de escala cartográfica | [ 4 pts ] |
| --- | --- | --- |

En una carta de escala 1 : 500 000, un recorrido mide 6 cm. Calcula la distancia real en kilómetros. Muestra cada paso. D_real = D_mapa × N (recuerda convertir cm → km al final) D_real = _____ cm × _________ = _____________ cm = _____________ m = _____________ km Distancia real: ___ / 4

| D | SECCIÓN D: Navegación Práctica — Cálculo del Curso de Brújula (CH) | 32 puntos |
| --- | --- | --- |

📌 CONTEXTO DEL VUELO Variación magnética (Var) = 0° (se asume 0° para este ejercicio) WCA Tramo A→B = 0° WCA Tramo B→C = +15° Cadena de cálculo: TC ±WCA → TH ±Var → MH ±Dev → CH Dev = STEER − FOR (usar tabla de desviación; NO se requiere interpolación en este examen)

| Tabla de Desviación | Consulta esta tabla para obtener la desviación (Dev = STEER − FOR) | [ Consulta ] |
| --- | --- | --- |

| FOR → | 000° | 030° | 060° | 090° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEER → | 006° | 034° | 054° | 089° | 128° | 153° | 178° | 213° | 246° | 267° | 305° | 335° |

| P7a | Tramo A → B (TC = 180°, WCA = 0°, Var = 0°) | [ 8 pts ] |
| --- | --- | --- |

| Paso 1 — TH = TC ± WCA ____° ± ____° = ________° Paso 2 — MH = TH ± Var ____° ± ____° = ________° | Paso 3 — Dev (de tabla, sin interpolar) FOR = ____° STEER = ____° Dev = ____° Paso 4 — CH = MH ± Dev ____° ± ____° = ________° CH Tramo A → B: ___ / 8 |
| --- | --- |

| P7b | Tramo B → C (TC = 135°, WCA = +15°, Var = 0°) | [ 8 pts ] |
| --- | --- | --- |

| Paso 1 — TH = TC ± WCA ____° ± ____° = ________° Paso 2 — MH = TH ± Var ____° ± ____° = ________° | Paso 3 — Dev (de tabla, sin interpolar) FOR = ____° STEER = ____° Dev = ____° Paso 4 — CH = MH ± Dev ____° ± ____° = ________° CH Tramo B → C: ___ / 8 |
| --- | --- |

| P7c–d | Representación gráfica de los rumbos (8 pts cada gráfica) | [ 16 pts ] |
| --- | --- | --- |

| Gráfica — Tramo A → B [ 8 pts ] CH = ___° respecto al Norte Verdadero N ↑ ¦ ¦ __________¦__________ ¦ ¦ (Traza la línea del CH y anota el ángulo medido desde el Norte) | Gráfica — Tramo B → C [ 8 pts ] CH = ___° respecto al Norte Verdadero N ↑ ¦ ¦ __________¦__________ ¦ ¦ (Traza la línea del CH y anota el ángulo medido desde el Norte) |
| --- | --- |

✅ Fin del examen — Revisa que hayas justificado todos tus procedimientos antes de entregar.