EXAMEN DE UNIDAD 2 — NAVEGACIÓN AÉREA Cartas Aeronáuticas • Radionavegación • Velocidades y Altimetría • Uso del E6B

| Nombre: _________________________________________ | Fecha: ____________ Grupo: ___________ |
| --- | --- |
| Matrícula: _______________________________________ | CALIFICACIÓN TOTAL: _______ / 100 |

📝 INSTRUCCIONES GENERALES 1. Lee detenidamente cada pregunta antes de responder. 2. En los problemas prácticos, justifica tus procedimientos paso a paso. Se permite el uso de computador E6B y calculadora. 3. Duración: 90 minutos │ Puntaje total: 100 puntos

| Sección | A – Cartas | B – Sistemas | C – Alt/Vel | D – E6B | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje máx. | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
| Obtenido |  |  |  |  |  |

| A | SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI) | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Relaciona columnas sobre los tipos de cartas | [ 10 pts ] |
| --- | --- | --- |

Escribe la letra correspondiente dentro del paréntesis. A) SID ( ) Facilita la navegación a lo largo de rutas ATS (FIR). B) STAR ( ) Proporciona información para pasar de fase de ruta a la aproximación. C) En-Ruta ( ) Proporciona info. para la salida normalizada desde el despegue hasta la ruta. D) Plano de Aeródromo ( ) Muestra las instalaciones terrestres, pistas y plataforma desde vista general. E) IAC ( ) Procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista.

| P2 | Preguntas de opción múltiple | [ 10 pts ] |
| --- | --- | --- |

2.1 De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿Cuáles son ejemplos de cartas obligatorias? (2 pts) ☐ a) Tipo A, Carta Topográfica Precisión, Carta En Ruta, IAC, Plano Aeródromo y Mundial. ☐ b) Tipo B, Movimientos en tierra, Estacionamiento y Atraque. ☐ c) Carta de Área, SID, STAR, Aproximación Visual. 2.2 ¿Cuál es la función del Plano de Estacionamiento y Atraque de Aeronaves? (2 pts) ☐ a) Movimiento general entre pistas y plataformas. ☐ b) Movimiento entre rodajes de acceso y puestos de estacionamiento específicos. ☐ c) Identificar obstáculos en el área de despegue. 2.3 En cartas náuticas, ¿qué tipo de fondo se indica más comúnmente en las zonas costeras seguras? (2 pts) ☐ a) Vegetación ☐ b) Arena ☐ c) Bosque 2.4 ¿Cuál es la escala principal utilizada en las Cartas Seccionales Aeronáuticas? (2 pts) ☐ a) 1:500,000 ☐ b) 1:1,000,000 ☐ c) 1:100,000 2.5 Método de navegación basado en cálculos matemáticos de velocidad y tiempo sin referencias visuales externas: (2 pts) ☐ a) Radionavegación ☐ b) Navegación visual ☐ c) Navegación a estima

| B | SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P3 | Identificación de sistemas | [ 20 pts ] |
| --- | --- | --- |

Selecciona la respuesta correcta para cada descripción. (4 pts c/u) 3.1 Sistema de radionavegación que proporciona información de distancia (slant range) a la estación: ☐ a) VOR ☐ b) DME ☐ c) ADF 3.2 Sistema que utiliza satélites para determinar la posición tridimensional de la aeronave: ☐ a) GPS ☐ b) INS ☐ c) VOR 3.3 Sistema utilizado principalmente para aproximación y aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, compuesto por localizador y senda de planeo: ☐ a) ILS ☐ b) DME ☐ c) ADF 3.4 Funciona emitiendo señales de radio en la banda VHF, permitiendo al piloto volar radiales magnéticos desde o hacia la estación: ☐ a) VOR ☐ b) INS ☐ c) Satélite 3.5 Sistema de navegación inercial que utiliza giroscopios y acelerómetros sin necesidad de señales externas: ☐ a) INS ☐ b) ILS ☐ c) VOR

| C | SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P4 | Verdadero o Falso | [ 20 pts ] |
| --- | --- | --- |

Marca con una X indicando si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). (2 pts c/u) 1. ( ) IAS (Indicated Airspeed) es la velocidad que el piloto lee directamente en su instrumento. 2. ( ) TAS (True Airspeed) es la velocidad real de la aeronave con respecto a la masa de aire circundante. 3. ( ) GS (Ground Speed) es igual a la TAS sumando o restando el efecto del viento. 4. ( ) V1 es la velocidad de decisión durante la carrera de despegue. 5. ( ) QNH es la presión atmosférica ajustada para que el altímetro indique cero en el terreno. 6. ( ) Al ajustar el altímetro a QNE (1013.25 hPa) se lee la altitud de presión (niveles de vuelo). 7. ( ) La altitud de densidad disminuye cuando la temperatura exterior aumenta. 8. ( ) La altura es la distancia vertical desde el nivel medio del mar. 9. ( ) Vmcg es la velocidad mínima de control en tierra si falla un motor. 10.( ) La velocidad GS es la utilizada para estimar la hora de llegada (ETA).

| D | SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B | 40 puntos |
| --- | --- | --- |

📌 CASO PRÁCTICO: BÚSQUEDA Y RESCATE Aeronave: Cessna 182T Skylane Condiciones: VFR marginal en terreno montañoso Muestra el procedimiento o cálculos para validar cada respuesta.

| P5 | Problema 1: Cálculo de GS y WCA | [ 12 pts ] |
| --- | --- | --- |

Viento: 270° / 20 kts TAS: 125 kts Rumbo de búsqueda (Course): 090° 1. Determina el WCA (Wind Correction Angle): WCA = ________° (Indica si es corrección L/R o nula) 2. Determina el Ground Speed (GS): GS = ________ kts 3. ¿A qué se debe el resultado del WCA en esta situación específica? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___ / 12

| P6 | Problema 2: Gestión de Combustible | [ 16 pts ] |
| --- | --- | --- |

Tiempo de búsqueda: 147 min Consumo: 12 gal/h Dist. de regreso: 45 NM @ 140 kts GS a) Combustible consumido durante la búsqueda (147 min): Procedimiento: ______________________________________________________________________ Gasto = ________ galones b) Combustible para el regreso (45 NM a 140 kts de GS): Procedimiento: ______________________________________________________________________ Gasto = ________ galones c) Combustible de reserva legal (1 h 30 min): Procedimiento: ______________________________________________________________________ Gasto = ________ galones d) Total requerido vs Total a bordo (Asumiendo tanques llenos a 84 gal): Total Requerido = ________ galones ¿Es suficiente el combustible? (Sí/No): _________ ___ / 16

| P7 | Problema 3: Corrección por Densidad Altitud | [ 12 pts ] |
| --- | --- | --- |

Condiciones: Temperatura Exterior (OAT) = 25°C, Presión = 1013 hPa, Altitud Presión = 8,500 ft a) Calcula la Densidad Altitud aproximada (usando E6B o fórmula estándar): Procedimiento: ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Densidad Altitud ≈ ____________ ft b) Pregunta de reflexión: Si despegas de un aeropuerto alto y caluroso, ¿cómo se ven afectados la TAS real, el consumo de combustible y la carrera de despegue con respecto al nivel del mar? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___ / 12

✅ Fin del examen — Revisa tus respuestas y cálculos de E6B antes de entregar.