SOLUCIÓN DETALLADA — EXAMEN UNIDAD 2 Cartas Aeronáuticas • Radionavegación • Velocidades y Altimetría • Uso del E6B

Instrucciones para el docente:

Cada respuesta correcta tiene el puntaje indicado. Se sugiere otorgar puntaje parcial solo si el procedimiento está bien planteado aunque el resultado numérico sea incorrecto.

En la Sección D, valorar el procedimiento paso a paso (50%) y el resultado final (50%).

Puntaje total: 100 puntos. Mínimo aprobatorio: 70 puntos.

SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas — Anexo 4 OACI 20 puntos

P1. Relacionar columnas

| Carta | Respuesta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A) SID | ( C ) | Proporciona info. para la salida normalizada desde el despegue hasta la ruta. |
| B) STAR | ( B ) | Proporciona información para pasar de fase de ruta a la aproximación. |
| C) En-Ruta | ( A ) | Facilita la navegación a lo largo de rutas ATS (FIR). |
| D) Plano de Aeródromo | ( D ) | Muestra las instalaciones terrestres, pistas y plataforma desde vista general. |
| E) IAC | ( E ) | Procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista. |

P2. Opción múltiple (10 pts — 2 pts c/u)

2.1  Cartas obligatorias del Anexo 4 OACI

a) Tipo A, Carta Topográfica Precisión, Carta En Ruta, IAC, Plano Aeródromo y Mundial.

b) Tipo B, Movimientos en tierra, Estacionamiento y Atraque.

c) Carta de Área, SID, STAR, Aproximación Visual.

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: El Anexo 4 OACI (Cartas Aeronáuticas) especifica 6 cartas obligatorias: Tipo A (o Planeamiento), Carta Topográfica de Precisión, Carta En Ruta, Carta de Aproximación por Instrumentos (IAC), Plano de Aeródromo y Carta Mundial Aeronáutica (1:1,000,000).

2.2  Función del Plano de Estacionamiento y Atraque de Aeronaves

a) Movimiento general entre pistas y plataformas.

b) Movimiento entre rodajes de acceso y puestos de estacionamiento específicos.

c) Identificar obstáculos en el área de despegue.

✅ Respuesta correcta: b

Justificación: El Plano de Estacionamiento y Atraque detalla los puestos de estacionamiento específicos y las rutas de acceso desde los rodajes, no el movimiento general entre pistas y plataformas.

2.3  Tipo de fondo en zonas costeras seguras en cartas náuticas

a) Vegetación

b) Arena

c) Bosque

✅ Respuesta correcta: b

Justificación: En cartas náuticas aeronáuticas, las zonas costeras seguras se representan con fondo color arena/beige (tierra firme), mientras que el agua se representa en azul.

2.4  Escala principal de las Cartas Seccionales Aeronáuticas

a) 1:500,000

b) 1:1,000,000

c) 1:100,000

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: La escala estándar de las Cartas Seccionales Aeronáuticas (Sectional Charts) es 1:500,000, que ofrece un balance entre nivel de detalle y cobertura geográfica para navegación VFR.

2.5  Método de navegación basado en cálculos matemáticos sin referencias visuales

a) Radionavegación

b) Navegación visual

c) Navegación a estima

✅ Respuesta correcta: c

Justificación: La navegación a estima (Dead Reckoning) se basa exclusivamente en cálculos de velocidad, tiempo, rumbo y deriva, sin depender de referencias visuales externas ni señales de radio.

SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación 20 puntos

P3. Identificación de sistemas (20 pts — 4 pts c/u)

3.1  Sistema que proporciona información de distancia (slant range)

a) VOR

b) DME

c) ADF

✅ Respuesta correcta: b

Justificación: DME (Distance Measuring Equipment) mide la distancia oblicua (slant range) entre la aeronave y la estación mediante el tiempo de retorno de una señal de radio UHF.

3.2  Sistema satelital para determinar posición tridimensional

a) GPS

b) INS

c) VOR

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: GPS (Global Positioning System) utiliza una constelación de satélites para determinar coordenadas tridimensionales (latitud, longitud y altitud) mediante trilateración.

3.3  Sistema para aproximación en baja visibilidad (localizador + senda de planeo)

a) ILS

b) DME

c) ADF

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: ILS (Instrument Landing System) consta de dos componentes: el localizador (LOC) para guía lateral y la senda de planeo (GS) para guía vertical, permitiendo aproximaciones de precisión CAT I/II/III.

3.4  Sistema VHF que permite volar radiales magnéticos desde/hacia la estación

a) VOR

b) INS

c) Satélite

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: VOR (VHF Omnidirectional Range) emite señales en banda VHF (108-118 MHz) que permiten al piloto determinar y seguir radiales magnéticos desde o hacia la estación.

3.5  Sistema de navegación inercial (giroscopios + acelerómetros, sin señales externas)

a) INS

b) ILS

c) VOR

✅ Respuesta correcta: a

Justificación: INS (Inertial Navigation System) es un sistema autónomo que utiliza giroscopios para mantener orientación y acelerómetros para medir desplazamientos, sin requerir señales externas de radio ni satélites.

SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría 20 puntos

P4. Verdadero o Falso (20 pts — 2 pts c/u)

1.  IAS (Indicated Airspeed) es la velocidad que el piloto lee directamente en su instrumento.

( V )

Verdadero. IAS es la lectura directa del anemómetro sin correcciones, basada en la presión dinámica medida por el tubo Pitot.

2.  TAS (True Airspeed) es la velocidad real de la aeronave con respecto a la masa de aire circundante.

( V )

Verdadero. TAS es la velocidad real relativa a la masa de aire, corregida por altitud y temperatura. Es la que se usa para navegación.

3.  GS (Ground Speed) es igual a la TAS sumando o restando el efecto del viento.

( V )

Verdadero. GS = TAS ± componente de viento. Con viento de cola la GS aumenta; con viento en contra disminuye.

4.  V1 es la velocidad de decisión durante la carrera de despegue.

( V )

Verdadero. V1 es la velocidad límite por debajo de la cual se puede abortar el despegue de forma segura; por encima de V1 se debe continuar.

5.  QNH es la presión atmosférica ajustada para que el altímetro indique cero en el terreno.

( F )

Falso. QNH se ajusta para que el altímetro indique la altitud del aeródromo sobre el nivel del mar (elevación). QFE es el ajuste que hace que el altímetro indique cero en la pista.

6.  Al ajustar el altímetro a QNE (1013.25 hPa) se lee la altitud de presión (niveles de vuelo).

( V )

Verdadero. QNE (1013.25 hPa / 29.92 inHg) es la referencia estándar por encima de la altitud de transición, y el altímetro indica altitud de presión, usada para Flight Levels.

7.  La altitud de densidad disminuye cuando la temperatura exterior aumenta.

( F )

Falso. La altitud de densidad AUMENTA cuando la temperatura exterior aumenta. A mayor temperatura, el aire es menos denso, lo que se traduce en una mayor altitud de densidad.

8.  La altura es la distancia vertical desde el nivel medio del mar.

( F )

Falso. La altura es la distancia vertical desde un punto de referencia en tierra (AGL — Above Ground Level). La altitud es la distancia vertical desde el nivel medio del mar (MSL).

9.  Vmcg es la velocidad mínima de control en tierra si falla un motor.

( V )

Verdadero. Vmcg (Minimum Control Ground) es la velocidad mínima durante la carrera de despegue en tierra en la que se puede controlar la aeronave con un motor crítico inoperativo.

10.  La velocidad GS es la utilizada para estimar la hora de llegada (ETA).

( V )

Verdadero. La Ground Speed es la velocidad real sobre el terreno, por lo que combinada con la distancia permite calcular el tiempo estimado de llegada (ETA).

SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B 40 puntos

📌  CASO PRÁCTICO: BÚSQUEDA Y RESCATE EN ZONA MONTAÑOSA

Datos de la misión:

Aeronave: Cessna 182T Skylane

TAS de crucero de búsqueda: 120 kts

Consumo de combustible: 10 gal/h

Combustible utilizable a bordo: 56 gal (tanques llenos)

Condiciones: VFR marginal, altitud de presión 8,500 ft, OAT = +25 °C

Viento reportado: 220° / 25 kts

Rumbo de búsqueda asignado (TC): 270°

Duración de la búsqueda: 90 min

Distancia de regreso a base: 54 NM (GS de regreso = 135 kts)

Reserva legal requerida: 45 min

P5. Cálculo de WCA y GS (12 pts)

Datos: Viento 220°/25 kts | TAS 120 kts | TC 270°

1. Cálculo del WCA (Wind Correction Angle):

Usando la fórmula: sen(WCA) = (WV × sen(WA)) / TAS

Donde: WA = Diferencia angular entre viento y rumbo = |270° - 220°| = 50°

sen(WCA) = (25 × sen 50°) / 120 = (25 × 0.7660) / 120 = 19.15 / 120 = 0.1596

WCA = arcsen(0.1596) ≈ 9.2° → WCA ≈ 9°

Dirección: El viento sopla desde 220° (SW), el rumbo es 270° (W). El viento tiene un componente desde la izquierda del rumbo. Por lo tanto, la corrección es LEFT (L).

WCA = 9° L (Left)

2. Cálculo de la Ground Speed (GS):

GS = TAS × cos(WCA) + WV × cos(WA)

GS = 120 × cos(9°) + 25 × cos(50°)

GS = 120 × 0.9877 + 25 × 0.6428 = 118.52 + 16.07 = 134.6 kts

GS ≈ 135 kts

3. Explicación del efecto del viento:

El viento de 220° con rumbo 270° genera dos componentes:

• Componente de cola (tailwind): 25 × cos(50°) ≈ 16 kts, que incrementa la GS por encima de la TAS (135 vs 120 kts).

• Componente cruzado (crosswind): 25 × sen(50°) ≈ 19 kts desde la izquierda, que requiere corrección de rumbo (WCA ≈ 9° L) para mantener el TC de 270°.

P6. Gestión de Combustible (16 pts)

Datos: Consumo = 10 gal/h | Combustible útil = 56 gal | Búsqueda 90 min | Regreso 54 NM GS 135 kts | Reserva 45 min

a) Combustible consumido durante la búsqueda (90 min):

Procedimiento: Consumo por hora = 10 gal/h. Tiempo de búsqueda = 90 min = 1.5 h

Gas_bsq = 10 gal/h × 1.5 h = 15 gal

b) Combustible para el regreso (54 NM a 135 kts GS):

Procedimiento: Tiempo de regreso = Dist / GS = 54 / 135 = 0.4 h = 24 min

Gas_reg = 10 gal/h × 0.4 h = 4 gal

c) Combustible de reserva legal (45 min):

Procedimiento: Reserva = 45 min = 0.75 h

Gas_res = 10 gal/h × 0.75 h = 7.5 gal

d) Total requerido vs Total a bordo:

Gas_total = Gas_bsq + Gas_reg + Gas_res = 15 + 4 + 7.5 = 26.5 gal

Combustible a bordo: 56 gal

Combustible remanente: 56 - 26.5 = 29.5 gal

¿Suficiente? SÍ, hay excedente de 29.5 gal (más del 100% de reserva adicional sobre lo requerido).

P7. Corrección por Densidad Altitud (12 pts)

Datos: Altitud presión = 8,500 ft | OAT = +25 °C | Presión QNE (1013.25 hPa)

a) Cálculo de la Densidad Altitud:

Paso 1: Determinar la temperatura estándar ISA para 8,500 ft:

ISA STD a 8,500 ft = 15°C - (1.98°C × 8.5) = 15 - 16.83 = -1.83°C ≈ -2°C

Paso 2: Calcular la desviación de temperatura (ISA Deviation):

ISA Dev = OAT - ISA STD = 25°C - (-2°C) = +27°C

Paso 3: Aplicar la regla de 120 ft/°C (o usar el E6B):

Density Altitude ≈ Pressure Altitude + (120 × ISA Dev)

DA ≈ 8,500 + (120 × 27) = 8,500 + 3,240 = 11,740 ft

(Usando el E6B, el resultado es aproximadamente 11,700 ft, consistente con el cálculo manual.)

b) Pregunta de reflexión:

Efectos de despegar en un aeropuerto alto y caluroso (alta densidad altitud):

1. TAS real: AUMENTA. Con menor densidad del aire, la TAS para una misma IAS es mayor (se vuela más rápido respecto al aire, pero el desempeño aerodinámico se degrada).

2. Consumo de combustible: AUMENTA en términos de TAS, pero la eficiencia del motor disminuye. El motor recibe menos oxígeno, reduciendo su potencia. Para compensar, se requiere mayor tiempo de despegue y la tasa de ascenso es menor, lo que puede incrementar el consumo total en la fase de ascenso.

3. Carrera de despegue: AUMENTA significativamente. La menor densidad del aire reduce la sustentación generada por las alas y la eficiencia de las hélices, requiriendo una mayor velocidad de despegue (TAS) y, por lo tanto, una pista más larga. En condiciones extremas (alta DA), puede exceder la longitud de pista disponible.

RESUMEN DE PUNTAJES

| Sección | Descripción | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| A | Cartas Aeronáuticas | 20 |
| B | Sistemas y Radionavegación | 20 |
| C | Velocidades y Altimetría | 20 |
| D — P5 | WCA y GS (E6B) | 12 |
| D — P6 | Gestión de Combustible | 16 |
| D — P7 | Corrección por Densidad Altitud | 12 |
|  | TOTAL | 100 |