GUÍA DE TRABAJO

Análisis Comparativo ATA 21

Sistemas de Aire Acondicionado y Presurización (B737 vs A320)

| Unidad | 2 — Sistemas de Aeronaves | Duración | 180 minutos (3 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Equipo | _______________________________ | Fecha | ______________________ |
| Integrantes | 1. ______________________________________ 2. ______________________________________ 3. ______________________________________ 4. ______________________________________ |  |  |

OBJETIVO GENERAL

Contrastar la arquitectura, termodinámica y lógica de control de fallas de los sistemas ATA 21 en Boeing 737 (Clásico/NG) y Airbus A320, utilizando manuales de mantenimiento reales como fuente primaria de evidencia técnica.

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

| Fase | Tiempo | Actividad | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Pre-sesión | Lectura de manuales y diagrama de flujo previo | Trabajo individual |
| Fase 2 | 40 min | Discusión Dirigida: flujo de aire y seguridad | Equipo / Pizarrón |
| Fase 3 | 60 min | Estaciones de Análisis Técnico (4 misiones) | Equipo / Escrito |
| Fase 4 | 50 min | Simulación de Fallas Tabletop | Equipo / Exposición |
| Fase 5 | Extraclase | Informe Técnico formato IEEE/LaTeX | Equipo / Entrega |

# FASE 1 — Pre-sesión: Preparación con Manuales (Trabajo Previo)

Esta fase se realiza ANTES de entrar al aula. Cada sub-equipo es responsable de dominar la sección que le corresponde del manual. El diagrama es el pasaporte de entrada a la Fase 2.

## Sub-equipo A — Boeing 737 (Clásico / NG)

Fuente: Manual de mantenimiento ASTECA B737. Secciones requeridas:

- Válvula MIX y su lógica de partición de flujo (20 % / 80 %)

- Sistema de 35 °F: operación y protección anti-hielo

- Control de presión: parámetros normales y límites de ΔP

## Sub-equipo B — Airbus A320

Fuente: Manual Lufthansa A320. Secciones requeridas:

- Zone Controller (8HK): arquitectura de canal primario y secundario

- Pack Controllers (7HH / 27HH): lógica de temperatura de salida

- AEVC (Avionics Equipment Ventilation Controller): circuitos abierto y cerrado

ENTREGABLE 1.1

Diagrama de flujo de UNA página: ruta del aire desde el Bleed hasta la cabina para cada avión. Incluir temperaturas en cada etapa. Traer impreso o en tablet.

# FASE 2 — Discusión Dirigida: El Flujo y la Seguridad (40 min)

Dinámica: El instructor proyectará los dos retos. El equipo discute en 5 min y un representante pasa al pizarrón a dibujar y justificar la solución. El resto del equipo puede corregir o complementar.

## Reto 1 — La Asimetría del B737 (Aislamiento de Humo)

CONTEXTO TÉCNICO: En el B737, el Pack Izquierdo suministra 20 % a la cabina de vuelo y 80 % al mix manifold. El Pack Derecho suministra 100 % al mix manifold.

- Dibuje en el pizarrón el esquema de flujo de ambos packs, indicando porcentajes hacia cada zona.

- PREGUNTA DE INGENIERÍA: Si se detecta humo en la cabina de pasajeros, ¿qué combinación de packs debe seleccionar la tripulación para garantizar que el humo NO entre a la cabina de vuelo? Justifique con el esquema dibujado.

- PREGUNTA AVANZADA: ¿Qué implicaciones tiene en confort térmico operar con un solo pack activo durante una emergencia de humo? ¿Cómo lo compensaría la tripulación?

ENTREGABLE 2.1

Esquema dibujado en pizarrón + respuesta escrita de la pregunta de ingeniería (mínimo 3 líneas de justificación técnica).

## Reto 2 — Lógica de Temperatura del A320

CONTEXTO TÉCNICO: El A320 usa un Zone Controller (8HK) centralizado y dos Pack Controllers (7HH / 27HH). Existen 3 zonas independientes: Cockpit, FWD y AFT.

- Dibuje el diagrama de bloques de control: ¿cómo determina el Pack Controller la temperatura de entrega cuando las 3 zonas solicitan temperaturas distintas?

- Explique el rol de las Trim Air Valves (11HK, 12HK, 13HK): ¿por qué son necesarias si el Pack ya regula temperatura?

- PREGUNTA AVANZADA: Si la zona FWD solicita 24 °C y la AFT solicita 20 °C, ¿a qué temperatura aproximada entregará el Pack? ¿Qué zona queda con temperatura exacta y cuál usa Trim Air?

ENTREGABLE 2.2

Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura A320 + respuesta escrita de las preguntas 2 y 3.

# FASE 3 — Estaciones de Análisis Técnico (60 min)

Instrucciones: Resuelvan las 4 misiones usando los datos de los manuales proporcionados. Completen las tablas, justifiquen matemáticamente y registren la fuente (número de sección del manual) para cada dato utilizado.

## Misión 1 — Termodinámica del ACM y Extracción de Agua

### 1.1  Perfil de Temperaturas en el Ciclo del B737

Datos del manual ASTECA B737:

| Etapa | Componente | T entrada | T salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary Heat Exchanger | 420 °F (215.6 °C) | 170 °F (76.7 °C) |
| 2 | Compresor ACM | 170 °F (76.7 °C) | 230 °F (110 °C) |
| 3 | Secondary Heat Exchanger | 230 °F (110 °C) | 150 °F (65.6 °C) |
| 4 | Turbina ACM | 150 °F (65.6 °C) | 35 °F (1.6 °C) |

### 1.2  Tabla Comparativa de Ciclos y Protección Anti-hielo

| Parámetro | Boeing 737 | Airbus A320 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura objetivo turbina | 35 °F (1.6 °C) | Entre 2 °C y 70 °C (controlada) |
| Tipo de ciclo ACM | Ciclo de 2 ruedas (Bootstrap) | Ciclo de 3 ruedas con Water Extractor e Injector |
| Método anti-hielo | Sistema 35 °F: inyecta aire caliente del puerto frío de la válvula MIX | Anti-Ice Valve con sensor ΔP en condensador; fijo en 15 °C si falla el controlador |
| Extracción de agua | Separador centrífugo con tela absorbente | Water Extractor centrífugo + Water Injector (rocía agua en el ram air para enfriar) |
| Fuente del dato (Manual/Sección) | Completar → | Completar → |

### 1.3  Cálculos — Caída de Temperatura en la Turbina

PROBLEMA A — Turbina B737 (Proceso isentrópico ideal)

Datos: Presión entrada = 45 psi | Presión salida = 14.7 psi | T entrada = 150 °F (338.7 K) | γ = 1.4

T_out = T_in × (P_out / P_in)^((γ-1)/γ)

T_out = 338.7 K × (14.7 / 45)^(0.4/1.4)

T_out = 338.7 K × (0.3267)^(0.2857)  =  _________ K  =  _________ °C

ΔT teórico = T_in − T_out = _________ K   |   Comparar con ΔT real del manual: _________

PROBLEMA B — Turbina A320 (3 ruedas)

Datos: T entrada turbina = 80 °C (353 K) | P entrada = 38 psi | P salida = 14.7 psi | γ = 1.4

T_out = 353 K × (14.7 / 38)^(0.4/1.4)

T_out = 353 K × (0.3868)^(0.2857)  =  _________ K  =  _________ °C

¿Está dentro del rango 2 °C — 70 °C que especifica el manual Lufthansa? Explique brevemente:

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

ENTREGABLE 3.1

Tabla 1.2 completada con fuentes + ambos cálculos de turbina con procedimiento paso a paso y conclusión comparativa.

## Misión 2 — Leyes de Presurización y Límites Estructurales

### 2.1  Tabla Comparativa de ΔP (psi)

| Aeronave / Modo | Crucero ≤ FL280 | Crucero > FL280 | Crucero > FL370 | Safety Valve (Máx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A320 | 8.06 psi | N/A | N/A | 8.6 psi |
| B737 Clásico | 7.45 psi | 7.80 psi | N/A | 8.65 psi |
| B737 NG | 7.45 psi | 7.80 psi | 8.35 psi | 9.1 psi |

### 2.2  Análisis de Altitud de Cabina a FL410

DATOS: FL410 → Presión exterior ≈ 2.72 psi (5.76 in Hg)  |  Presión estándar al nivel del mar = 14.696 psi

Relación presión-altitud (atmósfera estándar ISA):

P_cabina = P_exterior + ΔP_max

A320:  P_cab = 2.72 + 8.06 = _______ psi  →  Altitud de cabina ≈ _______ ft

B737 NG: P_cab = 2.72 + 8.35 = _______ psi  →  Altitud de cabina ≈ _______ ft

Preguntas de análisis:

- ¿Cuál fuselaje soporta mayor estrés estructural en crucero a FL410? Argumente en términos de ΔP.

- ¿Por qué el B737 Clásico no puede operar a FL410 bajo las mismas condiciones que el NG? ¿Qué limitación de certificación impone esto?

- Un vuelo B737 NG opera a FL390. Calcule la presión de cabina y altitud de cabina equivalente. ¿Está dentro de los límites FAR/CS 25 para oxígeno suplementario?

ENTREGABLE 3.2

Tabla 2.1 con fuentes + los 3 cálculos de altitud de cabina con procedimiento + respuestas escritas a las 3 preguntas de análisis.

## Misión 3 — Arquitectura de Control: Outflow Valve

Instrucción: Elaboren el diagrama de bloques en el espacio reservado o en hoja separada. El diagrama debe mostrar: los motores de accionamiento, sus fuentes de energía, los modos de operación y las rutas de redundancia.

| A320 | B737 Clásico | B737 NG |
| --- | --- | --- |
| 2 motores AUTO + 1 MANUAL Diagrama de bloques: | Motor AC → Modo AUTO/MAN AC Motor DC → Modo STBY/MAN DC Diagrama de bloques: | 3 motores DC Diagrama de bloques: |

Preguntas de análisis:

- ¿Por qué el B737 NG migró de un esquema AC/DC a tres motores DC? Identifique al menos una ventaja operacional y una de mantenimiento.

- En el A320, si falla el controlador automático de presurización, ¿qué modo queda disponible y qué tripulante lo opera normalmente?

ENTREGABLE 3.3

Diagrama de bloques de los 3 sistemas + respuestas escritas a las preguntas de análisis.

## Misión 4 — Gestión de Flujo con un Pack Inoperativo

ESCENARIO: Falla el Pack 1 en crucero a FL350. El sistema debe continuar presurizado y con temperatura controlada usando solo un pack.

### 4A — Respuesta A320

- ¿A qué posición debe colocar la tripulación el selector de Pack Flow? (Normal / High / Low — justificar con el manual Lufthansa)

- Según el manual Lufthansa, ¿cuál es la limitación operativa de altitud resultante con un solo pack activo?

- CÁLCULO: Si el flujo normal por pack es 55 lb/min y con un solo pack en modo High el flujo aumenta a 95 lb/min, ¿cuál es el porcentaje de incremento de flujo? ¿Es suficiente para mantener la presurización a FL350?

% Incremento = [(Q_High − Q_Normal) / Q_Normal] × 100  =  [(95 − 55) / 55] × 100  =  _______ %

### 4B — Respuesta B737

- Si el Pack Valve izquierdo cierra, ¿qué hace automáticamente el Pack Derecho? (Compare flujo normal de 55 lb/min con flujo alto)

- CÁLCULO: ¿Cuál es el incremento de flujo en el pack derecho al pasar a High Flow?

Flujo normal B737 pack único = 55 lb/min  →  Flujo Alto ≈ _______ lb/min

Incremento = _______ lb/min  (Fuente: Manual Smartcockpit, Sección: _______)

- ¿Existe alguna limitación de altitud máxima de crucero bajo esta configuración? ¿Por qué?

### 4C — Análisis Comparativo

| Parámetro | A320 | B737 NG |
| --- | --- | --- |
| Respuesta automática del sistema |  |  |
| Acción manual requerida de tripulación |  |  |
| Flujo máximo con 1 pack (lb/min) |  |  |
| FL máximo recomendado con 1 pack |  |  |
| Impacto en confort de pasajeros |  |  |

ENTREGABLE 3.4

Respuestas escritas a 4A y 4B + ambos cálculos de flujo + Tabla 4C completada con fuentes.

# FASE 4 — Simulación de Fallas: Tabletop (50 min)

Instrucciones: El instructor asigna un escenario a cada equipo. Tienen 20 minutos para analizar la lógica de degradación del sistema usando los manuales y preparar una presentación de 3 minutos como si fueran el Flight Dispatcher informando al capitán.

Criterios de evaluación de la exposición: (1) Corrección técnica, (2) Lógica de degradación explicada, (3) Impacto operacional cuantificado, (4) Recomendación final clara.

ESCENARIO A — Para equipos A320: Falla total del Zone Controller

Contexto: Se pierde comunicación del Zone Controller — Canal Primario Y Canal Secundario. Vuelo en crucero FL360, verano, 35 °C en tierra.

- ¿Qué temperatura entregarán los Pack Controllers por defecto al perder el Zone Controller? (Busque valores de fallback en manual Lufthansa — sección Water Extractor).

- Si adicionalmente fallan los Pack Controllers, ¿qué temperatura fija entregarán las Anti-Ice Valves? (Valor exacto del manual).

- CÁLCULO DE CONFORT: La temperatura exterior es −55 °C a FL360. Con el fallo completo, la temperatura de suministro fija es 15 °C. Dado que la cabina tiene una ganancia térmica de pasajeros de aproximadamente 80 W/pasajero y el avión lleva 150 pasajeros, ¿en qué dirección (frío/calor) se desvía la temperatura de cabina? Justifique cualitativamente.

- Como Flight Dispatcher: ¿recomendaría continuar el vuelo o desviarse al aeropuerto alternativo más cercano? Argumente usando los límites de temperatura de cabina FAR/CS 25.

ENTREGABLE 4A

Respuestas escritas + cálculo de confort + recomendación operacional justificada.

ESCENARIO B — Para equipos B737 NG: Falla del Trim Air

Contexto: El sistema Trim Air falla y las válvulas moduladoras cierran completamente. Vuelo en crucero FL340 con 168 pasajeros a bordo.

- Según el manual Smartcockpit B737 NG, los packs revierten a operación independiente no balanceada. ¿Qué temperaturas fijas establecerán el Pack Izquierdo y el Pack Derecho respectivamente?

- ¿Qué indicación lumínica aparecerá en el panel P5/Overhead? Describa: color, nomenclatura y qué significa para la tripulación.

- ANÁLISIS DE RIESGO TÉRMICO: Explique por qué esta configuración genera un riesgo de confort severo para los pasajeros en zonas FWD y AFT. ¿Cuál zona recibe aire más frío y cuál más caliente? ¿A partir de cuántos minutos puede volverse un problema regulatorio según los estándares de habitabilidad?

- CÁLCULO: Si el Pack Izquierdo entrega aire a 12 °C y el Pack Derecho a 28 °C a un caudal igual, ¿cuál sería la temperatura de mezcla promedio en el mix manifold? ¿Es aceptable para los pasajeros?

T_mezcla = (Q_izq × T_izq + Q_der × T_der) / (Q_izq + Q_der)  =  (1 × 12 + 1 × 28) / 2  =  _______ °C

- Como Flight Dispatcher: ¿qué restricción impondría al vuelo mientras la falla persiste?

ENTREGABLE 4B

Respuestas escritas + análisis de riesgo + cálculo de temperatura de mezcla + restricción operacional justificada.

# FASE 5 — Entregable Final: Informe Técnico IEEE/LaTeX (Extraclase)

Fusionen todas las tablas, diagramas y cálculos de las Fases 2, 3 y 4 en un documento LaTeX con formato de Paper IEEE (2 columnas). El informe representa la entrega formal evaluada.

## Estructura Obligatoria del Reporte

| # | Sección | Contenido mínimo requerido |
| --- | --- | --- |
| I | Resumen Ejecutivo | Diferencias clave en máximo 150 palabras. Incluir 3 conclusiones técnicas numeradas. |
| II | Análisis Termodinámico | Ecuación de la turbina con variables en modo matemático LaTeX + Tabla comparativa de ciclos + ambos cálculos de ΔT con procedimiento. |
| III | Leyes de Presurización | Tabla de ΔP con fuentes + gráfico de perfiles de altitud de cabina vs. FL (matplotlib o PGFPlots) + cálculo de altitud de cabina a FL410. |
| IV | FMEA — Análisis de Fallas | Tabla FMEA de los 2 escenarios con columnas: Falla ¦ Modo degradación ¦ Efecto en sistema ¦ Efecto en pasajeros ¦ Acción correctiva. |
| V (Bonus) | Sistemas Auxiliares | Comparar Equipment Cooling del B737 (uso de aire E&E para calentar carga) vs. AEVC del A320 (circuitos Open/Closed). Diagrama de bloques de cada uno. |

## Normas de Formato LaTeX

- Todas las variables físicas (T, P, ΔP, γ, Q) deben estar en modo matemático: $T_{out}$, $\Delta P$

- Las citas a manuales ATA 21 deben incluir: autor, título, número de sección y año

- Las figuras deben tener caption numerado y referenciarse en el texto: Fig. 1, Fig. 2...

- Formato IEEE: \documentclass[conference]{IEEEtran}, fuente Times New Roman, 2 columnas

- Extensión: mínimo 6 páginas, máximo 10 páginas

# Rúbrica de Evaluación — Total: 60 Puntos

| Criterio de Evaluación | Excelente (100 %) | Satisfactorio (70 %) | Insuficiente (< 50 %) | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Precisión Técnica (Datos de manuales) | Todos los datos coinciden con la fuente del manual, se cita sección y página. | La mayoría de los datos son correctos; algunas citas incompletas. | Datos erróneos o sin fuente identificable en el manual. | 15 |
| 2. Cálculos y Diagramas (Termodinámica y flujos) | Todos los cálculos son correctos con procedimiento completo y unidades. Diagramas claros y etiquetados. | Cálculos con errores menores; diagramas comprensibles pero incompletos. | Cálculos incorrectos o ausentes; diagramas confusos o faltantes. | 15 |
| 3. Análisis de Fallas (Escenarios A y B) | Identifica correctamente la lógica de degradación, valores de fallback y cuantifica el impacto en pasajeros. | Identifica la falla y degradación, pero el impacto operacional es superficial. | No identifica la lógica de degradación o los valores de fallback son incorrectos. | 15 |
| 4. Formato LaTeX / IEEE (Informe final) | Documento profesional: variables en modo matemático, citas formales a manuales ATA, figuras numeradas, estructura IEEE. | Formato parcialmente correcto; algunas variables sin modo matemático o citas informales. | Sin formato IEEE, sin citas a manuales o el documento no compila. | 10 |
| 5. Exposición Tabletop (Fase 4, 3 min) | Expone con fluidez, justifica técnicamente cada decisión, usa terminología ATA correcta. | Exposición comprensible con alguna imprecisión técnica o de terminología. | Exposición incompleta, sin justificación técnica o con errores graves. | 5 |
| TOTAL |  |  |  | 60 |

NOTA ACADÉMICA: El uso de manuales reales (ASTECA B737, Lufthansa A320, Smartcockpit B737 NG) es indispensable para esta actividad. El instructor verificará que las respuestas sean consistentes con las especificaciones del fabricante. No se aceptan respuestas basadas únicamente en fuentes secundarias o internet sin referencia al manual original.