GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMA

Análisis Comparativo ATA 21

Sistemas de Aire Acondicionado y Presurización — Boeing 737 vs. Airbus A320

| Unidad | 2 — Sistemas de Aeronaves | Duración | 180 min (sesión única) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Equipo | _______________________________ | Fecha | ___________________ |
| Integrantes | 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ |  |  |
| Manuales requeridos | • Manual de mantenimiento ASTECA — Boeing 737 Clásico/NG (ATA 21) • Manual de mantenimiento Lufthansa — Airbus A320 (ATA 21) • Manual Smartcockpit — Boeing 737 NG (sistemas de vuelo) |  |  |

OBJETIVO GENERAL

Contrastar la arquitectura, termodinámica y lógica de control de fallas de los sistemas ATA 21

en el Boeing 737 (Clásico/NG) y el Airbus A320, usando manuales de mantenimiento reales

como fuente primaria y única de evidencia técnica.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Esta guía es completamente autónoma. No requiere intervención externa.

• Lean cada sección completa antes de comenzar a responder.

• Cada actividad indica el tiempo sugerido para completarla.

• Los ENTREGABLES son los productos que deben incluirse en el Informe Técnico final.

• Citen siempre la sección del manual de donde proviene cada dato.

• Los cálculos deben mostrarse paso a paso con unidades en cada línea.

| # | Actividad | Tiempo | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Preparación: lectura de manuales y diagrama de flujo | 30 min | Diagrama de flujo impreso |
| B | Análisis del flujo de aire y seguridad (B737 y A320) | 40 min | Esquemas + respuestas escritas |
| C | Misión 1 — Termodinámica del ACM | 15 min | Tabla + 2 cálculos de turbina |
| D | Misión 2 — Presurización y límites estructurales | 15 min | Tabla + 3 cálculos de altitud |
| E | Misión 3 — Arquitectura Outflow Valve | 10 min | 3 diagramas de bloques |
| F | Misión 4 — Pack inoperativo | 15 min | Tabla comparativa + 2 cálculos |
| G | Simulación de fallas (Escenarios A y B) | 35 min | Análisis FMEA + recomendación |
| H | Informe Técnico IEEE/LaTeX | Extraclase | Documento LaTeX compilado |

# ACTIVIDAD A — Preparación: Lectura de Manuales (30 min)

INSTRUCCIÓN

Dividan el equipo en dos sub-equipos. Cada sub-equipo lee las secciones asignadas

de su manual y elabora un diagrama de flujo. Al terminar, comparten los diagramas

entre sí para que todo el equipo comprenda ambas aeronaves antes de continuar.

## Sub-equipo A — Boeing 737 (Clásico / NG)

Fuente: Manual ASTECA B737 — ATA 21. Localicen y lean las siguientes secciones:

- Válvula MIX: lógica de partición de flujo (20 % cabina de vuelo / 80 % mix manifold para el Pack Izquierdo; 100 % mix manifold para el Pack Derecho)

- Sistema de 35 °F: operación normal y protección anti-hielo

- Control de presión: parámetros normales, límites de ΔP y válvula de seguridad

## Sub-equipo B — Airbus A320

Fuente: Manual Lufthansa A320 — ATA 21. Localicen y lean las siguientes secciones:

- Zone Controller (8HK): arquitectura de canal primario y canal secundario, valores de fallback

- Pack Controllers (7HH / 27HH): lógica de temperatura mínima de salida y modo High Flow

- Anti-Ice Valve y Water Extractor: condiciones de activación, temperatura fija de fallo

✔  ENTREGABLE A.1

Un diagrama de flujo por aeronave (2 en total) que muestre la ruta completa del aire desde el Bleed hasta la cabina, indicando la temperatura en cada etapa del ciclo ACM. Incluir nombre del componente y referencia al número de sección del manual.

# ACTIVIDAD B — Análisis del Flujo de Aire y Seguridad (40 min)

El equipo completo trabaja en los dos retos siguientes. Para cada reto: primero dibujen el esquema o diagrama en el espacio reservado, luego respondan por escrito las preguntas de ingeniería.

## Reto B.1 — La Asimetría del B737 y el Aislamiento de Humo

CONTEXTO TÉCNICO (Manual ASTECA B737)

El Pack Izquierdo suministra: 20 % → cabina de vuelo | 80 % → mix manifold.

El Pack Derecho suministra: 100 % → mix manifold.

El mix manifold distribuye aire mezclado hacia la cabina de pasajeros (FWD y AFT).

### Diagrama de flujo del sistema dual de packs — dibújenlo aquí:

Pack Izquierdo: ________ % → Cabina de vuelo ________ % → Mix Manifold → Cabina de pasajeros (FWD / AFT) Pack Derecho: ________ % → Mix Manifold (Completen porcentajes, tracen flechas y etiqueten cada flujo)

### Preguntas de Ingeniería:

- PREGUNTA A: Si se detecta humo en la cabina de pasajeros (mix manifold), ¿qué combinación de packs debe seleccionar la tripulación para garantizar que el humo NO entre a la cabina de vuelo? Justifiquen usando el esquema anterior.

- PREGUNTA B: Con la combinación seleccionada en A, ¿qué zona deja de recibir flujo de aire acondicionado? ¿Qué implicaciones tiene esto en la presurización de esa zona?

- PREGUNTA C: Supongan que la tripulación solo tiene disponible el Pack Derecho activo. ¿Puede garantizarse la integridad de la cabina de vuelo? Expliquen con base en el diagrama.

✔  ENTREGABLE B.1

Diagrama completado + respuestas escritas a las 3 preguntas con justificación técnica citando el manual ASTECA B737.

## Reto B.2 — Lógica de Temperatura del A320

CONTEXTO TÉCNICO (Manual Lufthansa A320)

El A320 posee un Zone Controller (8HK) centralizado y dos Pack Controllers (7HH / 27HH).

Existen 3 zonas con demanda independiente de temperatura: Cockpit, FWD y AFT.

Las Trim Air Valves (11HK, 12HK, 13HK) modulan temperatura por zona después del pack.

### Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura — dibújenlo aquí:

Zonas: [Cockpit: T_dem1] [FWD: T_dem2] [AFT: T_dem3] Zone Controller (8HK): Señal de demanda mínima → Pack Controllers Pack Controllers → Temperatura de salida del Pack (T_pack) = _______________ Trim Air Valves: 11HK (Cockpit) ¦ 12HK (FWD) ¦ 13HK (AFT) Función de cada válvula: ____________________________________________

### Preguntas de Ingeniería:

- PREGUNTA A: ¿Por qué el Zone Controller envía la demanda más BAJA (mínima) al Pack Controller en lugar del promedio? Expliquen la lógica de control.

- PREGUNTA B: Si el Cockpit pide 24 °C, el FWD pide 20 °C y el AFT pide 22 °C, ¿a qué temperatura entregará el Pack el aire al mix manifold? ¿Qué zona queda con temperatura exacta sin necesidad de Trim Air?

- PREGUNTA C: Expliquen el rol de las Trim Air Valves: ¿qué hacen con el aire que ya salió del Pack para atender las zonas que pidieron temperatura más alta?

✔  ENTREGABLE B.2

Diagrama de bloques completado + respuestas escritas a las 3 preguntas con citas al manual Lufthansa A320.

# ACTIVIDAD C — Misión 1: Termodinámica del ACM (15 min)

## C.1  Perfil de Temperaturas B737

Datos extraídos del Manual ASTECA B737 (verifiquen en el manual y registren la sección):

| Etapa | Componente | T entrada | T salida | Sección del manual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary Heat Exchanger | 420 °F (215.6 °C) | 170 °F (76.7 °C) |  |
| 2 | Compresor ACM | 170 °F (76.7 °C) | 230 °F (110 °C) |  |
| 3 | Secondary Heat Exchanger | 230 °F (110 °C) | 150 °F (65.6 °C) |  |
| 4 | Turbina ACM | 150 °F (65.6 °C) | 35 °F (1.6 °C) |  |

## C.2  Tabla Comparativa de Ciclos y Protección Anti-hielo

| Parámetro | Boeing 737 | Airbus A320 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura objetivo en turbina | 35 °F (1.6 °C) | Entre 2 °C y 70 °C |
| Tipo de ciclo ACM | 2 ruedas (Bootstrap) | 3 ruedas con Water Extractor e Injector |
| Método anti-hielo | Sistema 35 °F: inyecta aire caliente del puerto frío de la válvula MIX | Anti-Ice Valve controlada por sensor ΔP; fijo a 15 °C si falla el controlador |
| Extracción de agua | Separador centrífugo con tela absorbente | Water Extractor centrífugo + Water Injector (rocía agua en el ram air) |
| Sección del manual (referencia) | Completar → | Completar → |

## C.3  Cálculos de Caída de Temperatura en la Turbina

FÓRMULA (proceso isentrópico ideal)

T_out = T_in × (P_out / P_in)^((γ−1)/γ)       con γ = 1.4 para aire

### Cálculo 1 — Turbina B737

Datos: T_in = 150 °F = 338.7 K  |  P_in = 45 psi  |  P_out = 14.7 psi  |  γ = 1.4

Paso 1:  Relación de presiones = P_out / P_in = 14.7 / 45 = _____________

Paso 2:  Exponente = (γ−1)/γ = (1.4−1)/1.4 = _____________

Paso 3:  T_out = 338.7 K × (_________)^(________) = _________ K

Paso 4:  T_out en °C = _________ K − 273.15 = _________ °C

Paso 5:  T_out en °F = (T_out °C × 9/5) + 32 = _________ °F

ΔT teórico = T_in − T_out = 338.7 K − _______ K = _______ K

Comparación con el manual: La temperatura real de salida es 35 °F (1.6 °C). Diferencia respecto al cálculo isentrópico:

### Cálculo 2 — Turbina A320

Datos: T_in = 80 °C = 353.15 K  |  P_in = 38 psi  |  P_out = 14.7 psi  |  γ = 1.4

Paso 1:  Relación de presiones = 14.7 / 38 = _____________

Paso 2:  Exponente = (γ−1)/γ = _____________

Paso 3:  T_out = 353.15 K × (_________)^(________) = _________ K = _________ °C

ΔT teórico = 353.15 K − _______ K = _______ K

¿El resultado está dentro del rango 2 °C – 70 °C que especifica el manual Lufthansa? Justifiquen:

✔  ENTREGABLE C

Tabla C.1 con secciones del manual verificadas + Tabla C.2 completa + Cálculos 1 y 2 con todos los pasos y conclusión comparativa.

# ACTIVIDAD D — Misión 2: Presurización y Límites Estructurales (15 min)

## D.1  Tabla de Límites de ΔP (psi)

| Aeronave / Modo | Crucero ≤ FL280 | Crucero > FL280 | Crucero > FL370 | Safety Valve (Máx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A320 | 8.06 psi | N/A | N/A | 8.6 psi |
| B737 Clásico | 7.45 psi | 7.80 psi | N/A | 8.65 psi |
| B737 NG | 7.45 psi | 7.80 psi | 8.35 psi | 9.1 psi |

## D.2  Cálculos de Altitud de Cabina

DATOS BASE

FL410 → Presión exterior ≈ 2.72 psi  |  Presión al nivel del mar = 14.696 psi

Para convertir presión de cabina a altitud equivalente: usar tablas de atmósfera estándar ISA

o la fórmula: Alt (ft) = 145442 × [1 − (P_cab / 14.696)^0.1902]

### Cálculo 1 — Altitud de cabina A320 a FL410

P_cabina = P_exterior + ΔP_max = 2.72 + 8.06 = _______ psi

Alt_cabina = 145442 × [1 − (_______ / 14.696)^0.1902] = _______ ft

### Cálculo 2 — Altitud de cabina B737 NG a FL410

P_cabina = 2.72 + 8.35 = _______ psi

Alt_cabina = 145442 × [1 − (_______ / 14.696)^0.1902] = _______ ft

### Cálculo 3 — B737 NG a FL390

Presión exterior a FL390 ≈ 3.05 psi. Calculen la presión y altitud de cabina:

P_cabina = 3.05 + _______ psi = _______ psi

Alt_cabina = 145442 × [1 − (_______ / 14.696)^0.1902] = _______ ft

## D.3  Análisis de Resultados

- ¿Cuál de las dos aeronaves soporta mayor estrés estructural en crucero a FL410? Argumenten en términos de ΔP máxima operacional.

- ¿Por qué el B737 Clásico NO puede operar bajo las mismas condiciones de presurización que el NG a FL410? ¿Qué limitación de certificación impone esto?

- Con el resultado del Cálculo 3 (B737 NG a FL390): ¿está dentro de los límites FAR/CS 25 para confort de pasajeros (máx. 8,000 ft de altitud de cabina)?

✔  ENTREGABLE D

Tabla D.1 con fuentes + 3 cálculos completos con procedimiento paso a paso + respuestas escritas a las 3 preguntas de análisis.

# ACTIVIDAD E — Misión 3: Arquitectura de la Outflow Valve (10 min)

Elaboren un diagrama de bloques para cada aeronave en el espacio indicado. El diagrama debe mostrar: los motores de accionamiento, sus fuentes de energía (AC/DC), los modos de operación y las rutas de redundancia (qué pasa si falla un motor).

| A320 | B737 Clásico | B737 NG |
| --- | --- | --- |
| Pista: 2 motores AUTO + 1 MANUAL Motor 1 AUTO: fuente → ___________ Motor 2 AUTO: fuente → ___________ Motor MANUAL: fuente → ___________ Si falla Motor 1 AUTO: | Pista: Motor AC (AUTO/MAN AC) + Motor DC (STBY/MAN DC) Motor AC: modos → _______________ Motor DC: modos → _______________ Si falla fuente AC: | Pista: 3 motores DC Motor 1: modo → ___________ Motor 2: modo → ___________ Motor 3: modo → ___________ Si fallan 2 de los 3 motores: |

## E.1  Preguntas de Análisis

- ¿Por qué el B737 NG migró a un esquema de 3 motores DC respecto al sistema AC/DC del Clásico? Identifiquen una ventaja operacional y una de mantenimiento.

- En el A320, si falla el sistema automático de presurización, ¿qué modo queda disponible para la tripulación y cómo lo accionan? (Fuente: Manual Lufthansa)

✔  ENTREGABLE E

Diagrama de bloques completado para las 3 aeronaves + respuestas escritas a las 2 preguntas de análisis con fuente citada.

# ACTIVIDAD F — Misión 4: Pack Inoperativo en Crucero (15 min)

ESCENARIO

Falla el Pack 1 durante crucero a FL350. El sistema debe mantener la presurización

y el control de temperatura usando únicamente el Pack 2.

## F.1  Respuesta del A320

- ¿A qué posición debe colocar la tripulación el selector de Pack Flow? (Normal / High / Low). Justifiquen con el manual Lufthansa, indicando la sección.

- ¿Cuál es la limitación de altitud máxima de crucero con un solo pack activo según el manual Lufthansa?

- CÁLCULO — Incremento de flujo:

Flujo normal por pack = 55 lb/min  |  Flujo High = 95 lb/min

% Incremento = [(Q_High − Q_Normal) / Q_Normal] × 100

% Incremento = [(95 − 55) / 55] × 100 = _______ %

¿Es este flujo suficiente para mantener la presurización en FL350? Justifiquen:

## F.2  Respuesta del B737

- Si el Pack Valve izquierdo cierra, ¿qué hace automáticamente el sistema con el Pack Derecho? (Fuente: Manual Smartcockpit B737 NG)

- CÁLCULO — Flujo en modo High:

Flujo normal B737 (1 pack) = 55 lb/min  →  Flujo Alto = _______ lb/min

Incremento = _______ lb/min    (Sección del manual: _______)

- ¿Existe limitación de altitud máxima bajo esta configuración? ¿Por qué?

## F.3  Tabla Comparativa

| Parámetro | A320 | B737 NG |
| --- | --- | --- |
| Respuesta automática del sistema al perder Pack 1 |  |  |
| Acción manual requerida de la tripulación |  |  |
| Flujo máximo con 1 pack activo (lb/min) |  |  |
| FL máximo recomendado con 1 pack |  |  |
| Impacto en confort de pasajeros |  |  |
| Sección del manual (referencia) |  |  |

✔  ENTREGABLE F

Respuestas F.1 y F.2 con cálculos completos + Tabla F.3 completada con fuentes citadas.

# ACTIVIDAD G — Simulación de Fallas: Análisis Tabletop (35 min)

INSTRUCCIÓN

Analicen AMBOS escenarios (A y B). Para cada uno:

• Usen los manuales para identificar los valores exactos de fallback y degradación.

• Completen la tabla FMEA al final de cada escenario.

• Formulen una recomendación operacional como si fueran el Flight Dispatcher.

• Tiempo sugerido: 15 min por escenario + 5 min para la tabla FMEA global.

ESCENARIO A — Airbus A320: Falla total del Zone Controller

Vuelo en crucero FL360. Se pierde el Zone Controller: Canal Primario Y Canal Secundario. Temperatura exterior en tierra: 35 °C. 150 pasajeros a bordo.

- ¿Qué temperatura entregarán los Pack Controllers por defecto al perder el Zone Controller? (Localicen el valor exacto de fallback en el manual Lufthansa, sección Water Extractor).

Valor del manual:  _______ °C  |  Sección: _______

- Si adicionalmente fallan los Pack Controllers, ¿qué temperatura fija entregará la Anti-Ice Valve? (Valor exacto del manual Lufthansa).

Valor del manual:  _______ °C  |  Sección: _______

- CÁLCULO DE CONFORT TÉRMICO: La temperatura deseada de cabina es 24 °C. Con la Anti-Ice Valve activa en modo fallback, el suministro es fijo a 15 °C. ¿En qué dirección se desvía la temperatura de cabina en un día de verano (carga térmica de pasajeros = +2 °C sobre suministro)?

T_cabina estimada = T_suministro + carga_térmica_pasajeros = 15 °C + 2 °C = _______ °C

Desviación respecto al set point (24 °C) = _______ °C (frío / caliente — señalen el correcto)

- Duración operacional: Si esta condición persiste más de 30 minutos, ¿qué riesgos identifican para los pasajeros según los estándares FAR/CS 25 de habitabilidad?

- RECOMENDACIÓN OPERACIONAL: ¿Continuarían el vuelo, iniciarían un descenso a FL240, o se desviarían a un aeropuerto alternativo? Justifiquen técnicamente en máximo 4 líneas.

ESCENARIO B — Boeing 737 NG: Falla del sistema Trim Air

Vuelo en crucero FL340. El sistema Trim Air falla y las válvulas moduladoras cierran completamente. 168 pasajeros a bordo.

- Según el manual Smartcockpit B737 NG, los packs revierten a operación independiente no balanceada. ¿Qué temperatura fija establece el Pack Izquierdo y cuál el Pack Derecho?

Pack Izquierdo:  _______ °C  |  Pack Derecho:  _______ °C  |  Sección: _______

- ¿Qué indicación lumínica aparecerá en el panel P5/Overhead? Describan: nombre exacto de la luz, color y qué significa para la tripulación.

- CÁLCULO — Temperatura de mezcla en el mix manifold: Si ambos packs tienen el mismo caudal volumétrico, apliquen mezcla simple:

T_mezcla = (Q_izq × T_izq + Q_der × T_der) / (Q_izq + Q_der)

T_mezcla = (1 × _______ + 1 × _______) / 2 = _______ °C

¿Es esta temperatura aceptable para el confort de los pasajeros (rango 18–26 °C)?

- ANÁLISIS DE RIESGO POR ZONAS: ¿Cuál zona de cabina (FWD o AFT) recibirá aire más frío y cuál más caliente? Expliquen el mecanismo que produce esta asimetría térmica.

- RECOMENDACIÓN OPERACIONAL: ¿Qué restricción de altitud máxima o de duración impondrían al vuelo mientras la falla persiste? ¿Comunicarían algo a los pasajeros?

## G.3  Tabla FMEA — Análisis de Modos de Falla

| Escenario | Falla | Modo de degradación | Efecto en pasajeros | Acción correctiva de tripulación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pérdida total del Zone Controller (A320) |  |  |  |
| A | Pérdida adicional de Pack Controllers (A320) |  |  |  |
| B | Falla del Trim Air (B737 NG) |  |  |  |
| B | Asimetría térmica severa FWD/AFT (B737 NG) |  |  |  |

✔  ENTREGABLE G

Respuestas completas de Escenarios A y B + Tabla FMEA completada para los 4 modos de falla identificados.

# ACTIVIDAD H — Informe Técnico IEEE/LaTeX (Extraclase)

Integren todos los entregables de las Actividades A–G en un documento LaTeX con formato IEEE de 2 columnas. El informe es la entrega formal evaluada.

## H.1  Estructura Obligatoria

| # | Sección | Contenido mínimo requerido |
| --- | --- | --- |
| I | Resumen Ejecutivo | 3 diferencias clave entre B737 y A320 en ATA 21 (máx. 150 palabras). |
| II | Análisis Termodinámico | Ecuación de turbina en modo matemático LaTeX + Tablas C.1 y C.2 + cálculos de ΔT con procedimiento. |
| III | Leyes de Presurización | Tabla D.1 + cálculos de altitud de cabina + gráfico de perfiles (matplotlib o PGFPlots). |
| IV | Arquitectura de Control | Diagramas de bloques Outflow Valve (Actividad E) + respuestas a preguntas E.1. |
| V | FMEA | Tabla FMEA G.3 expandida + análisis narrativo de cada modo de falla. |
| VI (Bonus) | Sistemas Auxiliares | Equipment Cooling B737 vs. AEVC A320 (circuitos Open/Closed) con diagrama de bloques. |

## H.2  Normas de Formato

- Clase de documento: \documentclass[conference]{IEEEtran} — 2 columnas, fuente Times New Roman

- Todas las variables físicas en modo matemático: $T_{out}$, $\Delta P$, $\gamma$, $Q$

- Citas a manuales: autor, título, número de sección ATA y año de edición

- Figuras con caption numerado y referencia en el texto: Fig. 1, Fig. 2...

- Extensión: mínimo 6 páginas, máximo 10 páginas (sin portada)

# Rúbrica de Evaluación — Total: 60 Puntos

| Criterio | Excelente (100 %) | Satisfactorio (70 %) | Insuficiente (< 50 %) | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Precisión Técnica Datos con fuente citada | Todos los datos provienen del manual con número de sección. Sin errores factuales. | La mayoría de los datos son correctos; algunas citas de sección incompletas. | Datos erróneos o sin fuente identificable en el manual. | 15 |
| 2. Cálculos y Diagramas Termodinámica y flujos | Todos los cálculos muestran procedimiento completo con unidades. Diagramas claros y etiquetados. | Cálculos con errores menores de operación; diagramas comprensibles pero incompletos. | Cálculos incorrectos o ausentes; diagramas confusos o faltantes. | 15 |
| 3. Análisis de Fallas Escenarios A y B | Identifica correctamente degradación, valores de fallback exactos del manual y cuantifica el impacto. | Identifica la falla y degradación pero el análisis de impacto operacional es superficial. | No identifica la lógica de degradación o los valores de fallback son incorrectos. | 15 |
| 4. Informe LaTeX/IEEE Formato y estructura | Documento profesional: variables en modo matemático, citas formales ATA, figuras numeradas, estructura IEEE correcta. | Formato parcialmente correcto; algunas variables sin modo matemático o citas informales. | Sin formato IEEE, sin citas a manuales o el documento no compila. | 10 |
| 5. Coherencia y Análisis Recomendaciones operacionales | Las recomendaciones de Flight Dispatcher están justificadas técnicamente con límites normativos FAR/CS 25. | Las recomendaciones son razonables pero la justificación técnica es incompleta. | Las recomendaciones carecen de justificación técnica o son inconsistentes con los datos. | 5 |
| TOTAL |  |  |  | 60 |

NOTA SOBRE FUENTES

Todas las respuestas deben respaldarse con datos extraídos directamente de los manuales ASTECA B737,

Lufthansa A320 o Smartcockpit B737 NG. No se aceptan respuestas sin número de sección del manual.

El instructor verificará la consistencia de los datos con las especificaciones del fabricante.