# 01 Coverage path planning of heterogeneous unmanned aerial vehicles based on ant colony system (Planificación de rutas de cobertura de vehículos aéreos no tripulados heterogéneos basados en el sistema de colonias de hormigas.)

A continuación se presenta un análisis sistemático de los vacíos de investigación identificados en las fuentes, organizado según las dimensiones y especificaciones solicitadas:

### A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

1. Ausencia de mecanismos de seguridad y evitación de colisiones

- Naturaleza: Omisión explícita.

- Causa raíz: El estudio se enfoca exclusivamente en la asignación de regiones y la optimización de la secuencia de visita para maximizar la eficiencia temporal.

- Consecuencia: El algoritmo no puede implementarse directamente en entornos donde múltiples UAVs operen en proximidad o donde existan obstáculos físicos, ya que el modelo no garantiza la integridad del hardware.

- Prioridad: Crítico para la implementación en entornos reales complejos.

2. Simplificación de la heterogeneidad del hardware

- Naturaleza: Simplificación excesiva y omisión.

- Causa raíz: Necesidad de reducir la complejidad computacional para centrarse únicamente en el rendimiento de vuelo y escaneo.

- Consecuencia: Al ignorar el peso de la carga útil (payload), la arquitectura del sistema y la forma del fuselaje, los resultados de tiempo de vuelo podrían ser inexactos al aplicarse a modelos físicos reales.

- Prioridad: Importante.

### B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

3. Omisión del tiempo de retorno a la base

- Naturaleza: Omisión reconocida en el cálculo de métricas.

- Causa raíz: Enfoque del estudio limitado exclusivamente al tiempo de ejecución de la tarea de escaneo y tránsito entre regiones.

- Consecuencia: La métrica de tiempo de finalización de tarea es incompleta para una planificación de misión real, donde el retorno seguro es vital para la logística y la recuperación de datos.

- Prioridad: Importante.

4. Validación limitada a entornos de simulación

- Naturaleza: Limitación de diseño experimental.

- Causa raíz: Complejidad y costos asociados a las pruebas de campo con múltiples drones heterogéneos.

- Consecuencia: No se validó el comportamiento del algoritmo ACS frente a variables estocásticas reales como ráfagas de viento o latencia en las comunicaciones.

- Prioridad: Importante.

### C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

5. Desatención a las restricciones de comunicación y batería

- Naturaleza: Omisión de factores operativos críticos.

- Causa raíz: Enfoque en la eficiencia algorítmica de la ruta sobre la viabilidad operativa continua.

- Consecuencia: En una misión real, un UAV podría quedarse sin energía antes de completar las regiones asignadas, o perder la coordinación por falta de comunicación inalámbrica, factores que el modelo actual ignora.

- Prioridad: Crítico.

6. Falta de gestión de fallos de equipo

- Naturaleza: Omisión.

- Causa raíz: Simplificación del modelo para garantizar un entorno de prueba controlado y predecible.

- Consecuencia: El sistema carece de resiliencia; si un UAV falla, no existe un protocolo en el algoritmo APPA para reasignar dinámicamente sus regiones pendientes a otros miembros de la flota.

- Prioridad: Importante.

### D. DIMENSIÓN TEÓRICA

7. Dificultad en la generalización de restricciones de seguridad

- Naturaleza: Limitación teórica no resuelta.

- Causa raíz: La heterogeneidad de los UAVs introduce una variabilidad multivariable que hace extremadamente complejo establecer restricciones de seguridad universales.

- Consecuencia: Los supuestos del modelo son difíciles de generalizar a flotas con una diversidad de capacidades aún mayor o a tipos de misiones que no sean puramente de cobertura (CPP).

- Prioridad: Menor.

Para consolidar la comprensión de estos vacíos, imagine que el estudio ha construido un cerebro logístico altamente eficiente (el algoritmo ACS), pero este cerebro aún no tiene ojos para ver obstáculos (evitación de colisiones), ni estómago para sentir hambre (batería), ni un plan de emergencia si un brazo deja de funcionar (fallo de equipo). La investigación futura debe conectar este cerebro con el "cuerpo" físico y los riesgos del mundo real.

# 02 Improved Artificial Bee Colony Algorithm Based on Multi-Strategy Synthesis for UAV Path Planning (Algoritmo mejorado de colonia artificial de abejas basado en la síntesis multiestrategia para la planificación de rutas de vehículos aéreos no tripulados (UAV).)

El análisis de los vacíos de investigación identificados en las fuentes, organizado por dimensiones y detallando cada aspecto solicitado sin utilizar tablas:

### 1. Limitación en Entornos Dinámicos (Categoría: Tecnológica / Práctica)

- Descripción breve: El algoritmo IABC propuesto está diseñado y probado exclusivamente para entornos estáticos.

- Naturaleza: Es una omisión reconocida por los autores al final del estudio.

- Causa raíz: El enfoque inicial de la investigación se centró en validar la eficacia de la síntesis de múltiples estrategias en una geometría 3D urbana fija para establecer una base algorítmica sólida.

- Consecuencia: Los resultados actuales no garantizan la seguridad del UAV en escenarios del mundo real donde existen amenazas móviles u otros vehículos aéreos.

- Prioridad: Crítica. Para que el sistema sea operativo, debe ser capaz de reaccionar a cambios imprevistos.

- Sugerencia: Investigar la integración de mecanismos de detección y evitación en tiempo real y el ajuste adaptativo de la trayectoria ante amenazas dinámicas.

### 2. Ausencia de Validación en Hardware Real (Categoría: Metodológica / Práctica)

- Descripción breve: La validación se limita a simulaciones numéricas y gráficas en entornos controlados de 80m x 80m x 25m.

- Naturaleza: Es una simplificación excesiva común en estudios de optimización algorítmica.

- Causa raíz: La complejidad logística, los costos y los riesgos asociados a las pruebas de vuelo reales, priorizando la comparación estadística con otros algoritmos (PSO, ABC, GABC).

- Consecuencia: Existe incertidumbre sobre cómo afectarán la latencia de procesamiento, el ruido de los sensores y las limitaciones de cómputo a bordo al rendimiento del IABC.

- Prioridad: Importante. La transición de la simulación a la realidad es el paso final para validar la utilidad del modelo.

- Sugerencia: Realizar pruebas de campo utilizando procesadores embebidos para medir el consumo de recursos y la respuesta física del UAV.

### 3. Escalabilidad a Sistemas Multi-UAV (Categoría: Teórica / Tecnológica)

- Descripción breve: El modelo actual solo considera la planificación de trayectoria para un único UAV.

- Naturaleza: Es una simplificación del problema original de planificación de misiones.

- Causa raíz: Reducir la complejidad del problema para demostrar la superioridad del IABC en la optimización de una ruta individual antes de escalar a sistemas colectivos.

- Consecuencia: El algoritmo no incluye protocolos de comunicación, coordinación o resolución de conflictos de tráfico entre múltiples agentes.

- Prioridad: Importante. El futuro de la tecnología UAV se encamina hacia el uso de enjambres colaborativos.

- Sugerencia: Desarrollar una variante del IABC que incorpore funciones de aptitud (fitness) cooperativas y evitación de colisiones mutuas.

### 4. Omisión de Factores Ambientales Estocásticos (Categoría: Teórica)

- Descripción breve: Aunque se mencionan el viento y el clima como factores que afectan los ángulos de vuelo, no están modelados activamente en las simulaciones.

- Naturaleza: Es una omisión de variables externas críticas.

- Causa raíz: El estudio se enfoca principalmente en las restricciones cinemáticas del UAV (ángulos de inclinación y giro) y en evitar obstáculos geométricos.

- Consecuencia: La trayectoria "óptima" calculada podría resultar ineficiente o peligrosa bajo condiciones meteorológicas adversas que alteren el consumo de combustible o la estabilidad.

- Prioridad: Menor. Es una mejora de precisión para el modelo matemático.

- Sugerencia: Incorporar modelos de ráfagas de viento y variabilidad atmosférica dentro de la función de costo del algoritmo.

### 5. Ajuste Empírico de Parámetros (Categoría: Metodológica)

- Descripción breve: Parámetros clave como el coeficiente de guía ($\psi$), el factor de paso ($S$) y el factor de escala ($\omega$) se determinaron mediante "depuración" o ajuste manual.

- Naturaleza: Es una limitación no reconocida de robustez.

- Causa raíz: La dependencia de la experiencia de los investigadores para encontrar un equilibrio entre exploración y explotación en los escenarios de prueba.

- Consecuencia: El algoritmo podría requerir un reajuste manual laborioso si se cambia drásticamente la densidad o el tipo de entorno urbano.

- Prioridad: Menor. Afecta la facilidad de implementación en nuevos escenarios.

- Sugerencia: Implementar un mecanismo de control adaptativo de parámetros que se ajuste automáticamente basándose en la complejidad detectada del mapa.

Para visualizar mejor estos vacíos, podemos usar la siguiente analogía: el estudio actual es como diseñar y probar un coche de carreras altamente eficiente en una pista vacía y perfecta. Aunque el coche es el más rápido y estable en esas condiciones, todavía no sabemos cómo se comportará cuando tenga que esquivar a otros conductores (amenazas dinámicas), circular por carreteras reales con baches y lluvia (validación física y clima) o moverse en una caravana coordinada de vehículos (multi-UAV).

# 03 A Modified Sparrow Search Algorithm with Application in 3d Route Planning for UAV (Un algoritmo de búsqueda Sparrow modificado con aplicación en la planificación de rutas 3D para UAV)

Basado en el análisis detallado de las fuentes sobre el algoritmo CASSA y su aplicación en la planificación de rutas para UAV, se identifican los siguientes vacíos de investigación:

### A. Dimensión Tecnológica

1. Escalabilidad a múltiples agentes (Enjambres)

- Naturaleza: Omisión.

- Causa raíz: El enfoque del estudio se centró exclusivamente en la planificación de ruta para un solo UAV en un entorno 3D.

- Consecuencia: No se evaluó cómo el algoritmo CASSA maneja la interferencia mutua, la comunicación o la coordinación entre múltiples drones, limitando su aplicabilidad a operaciones de enjambre.

- Prioridad: Importante, dado que el futuro de las misiones UAV tiende hacia la colaboración de flotas.

2. Eficiencia computacional frente a hardware embebido

- Naturaleza: Limitación no reconocida explícitamente en términos de hardware real.

- Causa raíz: Las pruebas se realizaron en una PC de escritorio con alta capacidad de procesamiento (16 GB RAM, i5-9400), lo cual no representa las limitaciones de los controladores de vuelo comunes.

- Consecuencia: El tiempo de ejecución de CASSA es mayor que el del SSA original debido a las operaciones de mutación. Esto podría generar latencia inaceptable si se intenta ejecutar el algoritmo en tiempo real dentro de la computadora de a bordo de un UAV pequeño.

- Prioridad: Importante.

### B. Dimensión Metodológica

3. Validación limitada a entornos simulados

- Naturaleza: Limitación reconocida implícitamente.

- Causa raíz: Recursos y complejidad de implementación logística para pruebas de campo.

- Consecuencia: La validez de los resultados se restringe a modelos matemáticos y simulaciones en Matlab. Factores como el viento, errores de sensores (GPS/IMU) y la latencia de control no fueron considerados, lo que afecta la aplicabilidad real del algoritmo.

- Prioridad: Crítico para la transferencia tecnológica a la industria.

4. Simplificación del modelado de obstáculos

- Naturaleza: Simplificación excesiva.

- Causa raíz: El estudio utilizó "columnas negras" cilíndricas para representar amenazas, lo que facilita el cálculo de colisiones en la simulación.

- Consecuencia: Las métricas de éxito podrían estar infladas al no enfrentar obstáculos con geometrías complejas, cóncavas o áreas de exclusión aérea irregulares que los autores mencionan como trabajo futuro.

- Prioridad: Menor.

### C. Dimensión Práctica

5. Ausencia de amenazas y entornos dinámicos

- Naturaleza: Omisión.

- Causa raíz: El alcance del estudio se limitó a la planificación de rutas globales fuera de línea (offline) en un mapa estático.

- Consecuencia: El algoritmo no es capaz de reaccionar ante amenazas que aparecen de forma imprevista o que se mueven, lo que restringe su uso a entornos conocidos y controlados.

- Prioridad: Crítico para misiones de defensa o rescate.

6. Omisión de restricciones cinemáticas avanzadas (Velocidad)

- Naturaleza: Simplificación excesiva.

- Causa raíz: El modelo de costo se centró en la longitud, altura y suavidad del ángulo de giro, pero ignoró la dinámica de la velocidad de vuelo.

- Consecuencia: Las rutas generadas podrían requerir cambios de velocidad que el UAV no puede ejecutar físicamente, afectando la viabilidad de la trayectoria planeada.

- Prioridad: Importante.

### D. Dimensión Teórica

7. Modelado incompleto de la optimización de energía

- Naturaleza: Simplificación excesiva.

- Causa raíz: Se asume que minimizar la longitud de la ruta y mantener una altura estable es equivalente a la eficiencia energética.

- Consecuencia: No se consideran factores como la resistencia del aire, la carga útil del UAV o el consumo específico de los motores en diferentes maniobras, lo que resulta en un modelo de costo que no garantiza el menor consumo real de batería.

- Prioridad: Importante.

8. Generalización limitada del algoritmo CASSA

- Naturaleza: Omisión.

- Causa raíz: El estudio se enfocó casi exclusivamente en la navegación global punto a punto.

- Consecuencia: No se ha verificado si las mejoras introducidas (Cubic map, mutación de Cauchy-Gaussian) son igualmente efectivas en otras tareas críticas como la asignación de tareas o el control de formación.

- Prioridad: Menor.

Metáfora para entender estos vacíos: El estudio ha creado un camino perfecto en un mapa de papel para un vehículo ideal. Sin embargo, todavía falta probar si ese mismo vehículo puede seguir el camino cuando hay ráfagas de viento (dinámica real), si el conductor puede tomar decisiones mientras el mapa cambia (entorno dinámico) o si el tanque de gasolina alcanzará cuando el terreno sea más difícil de lo previsto (modelado de energía). El algoritmo es un excelente capitán de escritorio, pero aún no ha sido probado como un piloto de campo.

# 04 Multi-UAV Optimal Mission Assignment and Path Planning for Disaster Rescue Using Adaptive Genetic Algorithm and Improved Artificial Bee Colony Method (Asignación óptima de misiones y planificación de rutas para múltiples UAV en rescates en caso de catástrofes mediante el uso de algoritmos genéticos adaptativos y el método mejorado de colonias de abejas artificiales.)

Basado en el análisis de las fuentes proporcionadas sobre el sistema multi-UAV para rescate en desastres, se identifican los siguientes vacíos de investigación organizados por dimensiones:

A. Dimensión Tecnológica: Algoritmos y Escalabilidad

1. Carga Computacional y Tiempo de Procesamiento:

◦ Naturaleza: Limitación reconocida por los autores. Los algoritmos mejorados (AGA e IABC) presentan tiempos de procesamiento significativamente mayores que las versiones tradicionales (GA y ABC).

◦ Causa raíz: La introducción de la función de aptitud adaptativa y la estrategia de búsqueda equilibrada añade complejidad para ganar precisión.

◦ Consecuencia: En escenarios de rescate donde cada segundo cuenta, un tiempo de cálculo elevado (hasta 113.68 segundos en algunas pruebas) podría retrasar el despliegue de los drones.

◦ Prioridad: Importante.

2. Limitaciones de Software y Tiempo Real:

◦ Naturaleza: Limitación no reconocida explícitamente como vacío, pero evidente en el diseño. El sistema funciona mediante un módulo de cómputo previo y luego una visualización, no en un entorno de control dinámico en tiempo real.

◦ Causa raíz: Enfoque del estudio en la planificación estática antes de la misión.

◦ Consecuencia: El sistema no es capaz de planificar rutas instantáneamente si surgen nuevas amenazas durante el vuelo.

◦ Prioridad: Crítica para la operatividad en campo.

--------------------------------------------------------------------------------

B. Dimensión Metodológica: Validación y Métricas

1. Ausencia de Pruebas Físicas (Validación):

◦ Naturaleza: Omisión de validación experimental en campo.

◦ Causa raíz: Recursos, seguridad y complejidad de implementar una flota de 20 drones en entornos de desastre reales durante la fase de investigación.

◦ Consecuencia: Los resultados están limitados por la "idealización" del entorno de simulación (Python/Pycharm), lo que puede no reflejar el comportamiento real de los sensores y motores.

◦ Prioridad: Importante.

2. Subjetividad en la Ponderación de Pesos (AHP):

◦ Naturaleza: Limitación reconocida. Los pesos de la función de costo-beneficio dependen del "consejo de expertos", lo cual introduce sesgos subjetivos.

◦ Causa raíz: El método AHP (Proceso de Jerarquía Analítica) se basa intrínsecamente en juicios cualitativos.

◦ Consecuencia: Los resultados óptimos podrían variar drásticamente dependiendo de quién defina la importancia de factores como el "clima" frente a la "distancia".

◦ Prioridad: Menor.

--------------------------------------------------------------------------------

C. Dimensión Práctica: Condiciones Reales e Implementación

1. Simplificación de Amenazas Ambientales:

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva. El clima se modela como círculos estáticos y el terreno (tierras altas) como conos circulares perfectos.

◦ Causa raíz: Enfoque en la velocidad de cómputo del modelo y simplificación de la geometría para facilitar la optimización.

◦ Consecuencia: Los drones podrían enfrentar colisiones en terrenos irregulares o verse atrapados en condiciones climáticas que no siguen patrones circulares perfectos.

◦ Prioridad: Crítica.

2. Omisión de Restricciones Cinemáticas de los UAVs:

◦ Naturaleza: Omisión. No se considera el radio mínimo de giro ni la dinámica de vuelo específica de cada tipo de dron (ala fija vs. multirrotor).

◦ Causa raíz: El modelo se centra en la asignación de puntos y rutas geométricas más que en la física del vehículo.

◦ Consecuencia: Las rutas planificadas por el algoritmo IABC podrían ser físicamente imposibles de seguir para ciertos drones debido a giros demasiado cerrados.

◦ Prioridad: Importante.

--------------------------------------------------------------------------------

D. Dimensión Teórica: Modelos y Generalización

1. Supuesto de Altitud Fija (Modelo 2D vs 3D):

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva reconocida. Se asume que el UAV vuela a una altura fija constante mediante un altímetro.

◦ Causa raíz: Simplificación del modelo de optimización para evitar la complejidad de la búsqueda en un espacio 3D completo.

◦ Consecuencia: Limita la capacidad del sistema para optimizar el consumo de energía aprovechando corrientes de aire o variaciones de altitud para evitar obstáculos de manera más eficiente.

◦ Prioridad: Importante.

2. Modelo Incompleto de Interferencia y Comunicación:

◦ Naturaleza: Limitación reconocida. Aunque se modelan las torres de transmisión mediante bi-GMM, se omiten otras fuentes como rayos, radiación terrestre o interferencia entre los propios drones.

◦ Causa raíz: Enfoque del estudio en amenazas artificiales específicas detectables por teledetección.

◦ Consecuencia: La fiabilidad de la comunicación del sistema de relevo (UAV de comunicación) podría verse comprometida en un entorno de desastre real con alta actividad electromagnética.

◦ Prioridad: Menor.

--------------------------------------------------------------------------------

En resumen, el modelo actual es como un tablero de ajedrez muy avanzado donde las piezas (drones) saben a qué casilla ir y qué camino tomar, pero el tablero ignora que el suelo puede estar inclinado de formas caprichosas y que las piezas tienen limitaciones físicas para moverse lateralmente sin volcar. La transición de este modelo matemático a un entorno operativo requerirá "ablandar" estas rigideces teóricas.

# 05 Multi-UAV Path Planning Based on Fusion of Sparrow Search Algorithm and Improved Bioinspired Neural Network (Planificación de rutas para múltiples UAV basada en la fusión del algoritmo de búsqueda Sparrow y una red neuronal bioinspirada mejorada)

- A partir de las fuentes proporcionadas, se realiza un análisis sistemático de los vacíos de investigación identificados en el estudio de Liu et al. (2021) sobre la planificación de rutas para multi-UAV.

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

- 1. Validación en hardware embebido y limitaciones de cómputo real

- • Naturaleza: Limitación no reconocida plenamente. Aunque los autores afirman que el método "reduce el requerimiento de potencia de cálculo de las computadoras a bordo", la validación se realizó en una PC con procesador i7-7700HQ y 16GB de RAM.

- • Causa raíz: Enfoque del estudio centrado en la viabilidad del algoritmo mediante simulación de software.

- • Consecuencia: No hay evidencia empírica de que el algoritmo funcione en sistemas con recursos limitados (como microcontroladores o procesadores de bajo consumo habituales en UAVs pequeños), lo que pone en duda su aplicabilidad práctica inmediata.

- • Prioridad: Importante.

- 2. Escalabilidad del enjambre (Swarm Scalability)

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. Los experimentos se limitaron a una flota de 5 UAVs.

- • Causa raíz: Complejidad computacional y diseño experimental enfocado en grupos pequeños.

- • Consecuencia: Se desconoce el comportamiento del algoritmo (especialmente de la red neuronal BINN y el SSA) cuando el número de UAVs aumenta a decenas o cientos, donde las colisiones entre agentes y la saturación del espacio de búsqueda son críticas.

- • Prioridad: Importante.

- --------------------------------------------------------------------------------

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

- 1. Ausencia de validación en entornos físicos (Pruebas Reales)

- • Naturaleza: Omisión reconocida implícitamente. El estudio se limita exclusivamente a simulaciones en Matlab.

- • Causa raíz: El alcance de la investigación se definió como una verificación teórica y de simulación de un nuevo método de fusión.

- • Consecuencia: Los resultados no consideran factores físicos impredecibles, lo que limita la validez externa del modelo frente a condiciones atmosféricas o de hardware.

- • Prioridad: Crítico.

- 2. Métricas de desempeño incompletas (Energía y Latencia)

- • Naturaleza: Omisión. Se evalúa la longitud de la ruta y la tasa de éxito, pero no se mide el consumo energético ni el tiempo de respuesta exacto ante obstáculos dinámicos en milisegundos.

- • Causa raíz: Enfoque en la eficacia de la ruta (geometría y seguridad) por encima de la eficiencia operativa del vehículo.

- • Consecuencia: No es posible determinar si la "suavidad" de la curva B-spline compensa el gasto energético del procesamiento continuo de la BINN.

- • Prioridad: Menor.

- --------------------------------------------------------------------------------

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

- 1. Omisión de condiciones ambientales adversas

- • Naturaleza: Omisión. El modelo asume un entorno de montaña estático (digital map) y obstáculos dinámicos predecibles, ignorando el viento, la lluvia o la visibilidad limitada.

- • Causa raíz: Complejidad de modelar la dinámica de fluidos y la física atmosférica en una simulación de planificación de rutas.

- • Consecuencia: Un UAV que siga estas rutas "óptimas" podría ser incapaz de mantener la trayectoria bajo ráfagas de viento fuertes, comunes en entornos montañosos.

- • Prioridad: Importante.

- 2. Supuesto de sensores perfectos y comunicación ideal

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. El algoritmo asume que los sensores detectan los obstáculos dinámicos sin error y que se conoce la posición de los demás UAVs constantemente.

- • Causa raíz: Enfoque en el algoritmo de planificación local (BINN) asumiendo que la capa de percepción funciona de manera infalible.

- • Consecuencia: En la realidad, el ruido de los sensores y la latencia en las comunicaciones pueden provocar que la replanificación local falle o se base en datos obsoletos.

- • Prioridad: Crítico.

- --------------------------------------------------------------------------------

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA

- 1. Exclusión del Control de Formación

- • Naturaleza: Simplificación excesiva declarada. Los autores mencionan explícitamente que la investigación "no involucra el control de formación de UAVs".

- • Causa raíz: Decisión deliberada para simplificar el problema de planificación de rutas multi-agente, utilizando secuencias de despegue y distancias mínimas esféricas.

- • Consecuencia: Los UAVs vuelan de forma independiente hacia un objetivo común, pero no pueden realizar tareas coordinadas que requieran mantener una estructura geométrica (como búsqueda y rescate o vigilancia en red).

- • Prioridad: Crítico.

- 2. Velocidad limitada de los obstáculos dinámicos

- • Naturaleza: Limitación de modelo. En los experimentos, los obstáculos dinámicos se mueven a 5 m/s, mientras que el UAV viaja a 30 m/s.

- • Causa raíz: El diseño de la BINN y su estructura de neuronas actual podría no ser capaz de reaccionar ante amenazas que se muevan a velocidades iguales o superiores a las del UAV.

- • Consecuencia: La aplicabilidad del algoritmo se limita a evitar objetos lentos (como otros drones de carga o vehículos terrestres), siendo potencialmente ineficaz en escenarios de interceptación o tráfico aéreo rápido.

- • Prioridad: Menor.

- --------------------------------------------------------------------------------

- Metáfora para comprender el estado actual de la investigación: El sistema desarrollado es como un maestro de ajedrez (SSA) que ha diseñado una estrategia perfecta en un tablero estático y un reflejo instintivo (BINN) que le permite esquivar una mosca que pasa lentamente; sin embargo, el maestro está jugando en una habitación cerrada sin considerar que, en el mundo real, el tablero podría estar bajo una tormenta y las piezas podrían moverse mucho más rápido de lo esperado.

# 06 Implementation of Swarm Intelligence Algorithms for Path Planning (Implementación de algoritmos de inteligencia colectiva para la planificación de rutas )

A partir del análisis detallado de las fuentes, se identifican los siguientes vacíos de investigación clasificados según el framework solicitado:

A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

1. Limitación en la Escalabilidad y Manejo de Obstáculos Dinámicos

• Naturaleza: Simplificación excesiva. El estudio se limita a un entorno con obstáculos estáticos.

• Causa raíz: Enfoque del estudio en validar la funcionalidad básica del algoritmo híbrido antes de introducir variables de complejidad temporal.

• Consecuencia: El algoritmo podría no ser capaz de reaccionar en tiempo real ante colisiones inminentes con objetos en movimiento, limitando su uso en enjambres robóticos autónomos reales.

• Prioridad: Crítico.

2. Dependencia del Muestreo para la Memoria

• Naturaleza: Limitación no reconocida plenamente, aunque mencionada como punto de mejora.

• Causa raíz: El algoritmo híbrido genera una ruta preliminar que debe ser "muestreada" para reducir requerimientos de memoria antes de la optimización por PSO.

• Consecuencia: Un muestreo inadecuado puede hacer que se pierda información crítica sobre los obstáculos, lo que compromete la viabilidad de la ruta final en mapas muy densos.

• Prioridad: Importante.

--------------------------------------------------------------------------------

B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

3. Unidimensionalidad de las Métricas de Optimización

• Naturaleza: Omisión deliberada. El estudio declara explícitamente que toma un único parámetro (la brevedad de la ruta) para ser optimizado.

• Causa raíz: Enfoque simplificado para facilitar la comparación directa entre ACO, PSO e Híbrido.

• Consecuencia: Se ignoran factores vitales como la suavidad de la trayectoria (smoothness) y la seguridad (safety), métricas que otros autores sí consideran necesarias para evitar el desgaste mecánico del robot.

• Prioridad: Importante.

4. Ausencia de Diversidad en el Diseño Experimental

• Naturaleza: Limitación reconocida por los autores.

• Causa raíz: Uso de un entorno de muestra único en Matlab Mobile Robotics Simulation Toolbox para todas las pruebas.

• Consecuencia: Los resultados actuales no garantizan que el algoritmo híbrido mantenga su superioridad en mapas con diferentes topologías o densidades de obstáculos.

• Prioridad: Menor.

--------------------------------------------------------------------------------

C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

5. Brecha entre Simulación y Aplicación Real (Pruebas Físicas)

• Naturaleza: Omisión de validación empírica. Todo el análisis se basa en simulaciones de Matlab.

• Causa raíz: Recursos limitados o enfoque del paper centrado en la propuesta algorítmica teórica.

• Consecuencia: No se consideran factores del mundo real como el ruido de los sensores, el deslizamiento de las ruedas o las limitaciones de comunicación inalámbrica entre los miembros del enjambre.

• Prioridad: Crítico.

6. Falta de Análisis de Costo Computacional y Energía

• Naturaleza: Omisión. Aunque se mide el tiempo de completado, no se analiza el consumo de recursos de procesamiento.

• Causa raíz: Enfoque centrado en la eficacia (llegar al destino) sobre la eficiencia operativa.

• Consecuencia: Para robots con "capacidad limitada" mencionados en el abstract, el algoritmo híbrido podría ser demasiado exigente en términos de batería o ciclos de CPU debido a su naturaleza de optimización en dos etapas.

• Prioridad: Importante.

--------------------------------------------------------------------------------

D. DIMENSIÓN TEÓRICA

7. Selección Heurística de Parámetros

• Naturaleza: Limitación reconocida; los autores sugieren que se necesita investigación adicional para decidir sobre estos valores.

• Causa raíz: Los coeficientes de aprendizaje, el tamaño de la población y el número de iteraciones se seleccionaron de forma empírica o predeterminada.

• Consecuencia: Existe el riesgo de que el algoritmo híbrido esté operando en un subóptimo local y que su convergencia sea inconsistente si los parámetros no se ajustan sistemáticamente a la complejidad del mapa.

• Prioridad: Menor.

8. Modelo Incompleto de Comportamiento Social

• Naturaleza: Simplificación excesiva de la inteligencia de enjambre.

• Causa raíz: El estudio se centra en el resultado de la ruta y no en la dinámica de interacción entre múltiples agentes coordinados.

• Consecuencia: Aunque se menciona como una solución para sistemas multi-robot, las fuentes no muestran cómo interactúan varios robots simultáneamente usando este algoritmo híbrido para evitar colisiones entre sí.

• Prioridad: Importante.

Metáfora de consolidación: Podemos ver la investigación actual como el plano de un arquitecto que ha diseñado una carretera muy corta y eficiente en papel; sin embargo, el vacío de investigación es que todavía no sabemos si esa carretera funcionará cuando haya tráfico real (obstáculos dinámicos), si el terreno es apto para construirla (hardware real) o si el coste de los materiales (energía y CPU) la hará económicamente viable.

# 07 A Swarm Intelligence Graph-Based Pathfinding Algorithm Based on Fuzzy Logic (SIGPAF): A Case Study on Unmanned Surface Vehicle Multi-Objective Path Planning (Algoritmo de búsqueda de rutas basado en grafos de inteligencia colectiva y lógica difusa (SIGPAF): estudio de caso sobre la planificación de rutas multiobjetivo para vehículos terrestres no tripulados)

A continuación, presento un análisis detallado de los vacíos de investigación identificados en las fuentes, organizado bajo el framework solicitado:

A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: Algoritmos y Escalabilidad

1. Gasto Computacional de la Lógica Difusa

• Naturaleza: Limitación reconocida.

• Causa raíz: La complejidad inherente a los procesos de defuzzificación, especialmente en sistemas tipo Mamdani, exige un alto procesamiento de datos.

• Consecuencia: Restringe la aplicabilidad de soluciones de alta calidad (como SIGPAF-M) en aplicaciones de tiempo real donde los cambios del entorno requieren respuestas instantáneas.

• Prioridad: Crítica para el despliegue operativo en vehículos autónomos.

2. Limitación de Sistemas MISO en TSK

• Naturaleza: Limitación técnica del modelo.

• Causa raíz: La estructura matemática del sistema Takagi–Sugeno–Kang está diseñada para sistemas de entrada múltiple y salida única (MISO).

• Consecuencia: El algoritmo no puede generar simultáneamente múltiples tipos de salidas o decisiones complejas paralelas sin una reestructuración profunda.

• Prioridad: Importante para la evolución hacia sistemas multicanal.

B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA: Diseño y Validación

3. Escasez de Aplicaciones Específicas para USV

• Naturaleza: Omisión en la literatura previa.

• Causa raíz: Históricamente, la investigación en lógica difusa para navegación se ha concentrado en vehículos submarinos autónomos (AUV), dejando a los vehículos de superficie (USV) con menos marcos de referencia.

• Consecuencia: Existe una falta de métricas y escenarios estandarizados específicos para los desafíos únicos de la superficie marina.

• Prioridad: Importante para consolidar el campo de los USVs.

4. Validación comparativa limitada a la familia SIGPA

• Naturaleza: Simplificación del enfoque del estudio.

• Causa raíz: El objetivo principal fue demostrar la mejora incremental al añadir lógica difusa al algoritmo SIGPA preexistente.

• Consecuencia: Se desconoce el rendimiento relativo de SIGPAF frente a otros enfoques híbridos modernos que no se basan en grafos o que utilizan metaheurísticas de frontera diferentes.

• Prioridad: Menor para la validez interna, pero importante para la validación externa.

C. DIMENSIÓN PRÁCTICA: Condiciones Reales e Implementación

5. Ausencia de Pruebas en Entornos Físicos Reales

• Naturaleza: Omisión (postergada a trabajo futuro).

• Causa raíz: La complejidad logística, el costo y los riesgos asociados a las pruebas de campo con USVs reales en comparación con simulaciones controladas.

• Consecuencia: Los resultados actuales no contemplan variables críticas como el ruido de los sensores, fallos mecánicos imprevistos o la variabilidad extrema del clima marino.

• Prioridad: Crítica para la transición de la teoría a la práctica comercial o industrial.

6. Omisión de Costos de Implementación y Hardware

• Naturaleza: Omisión total.

• Causa raíz: El estudio se centra exclusivamente en la eficiencia algorítmica y la calidad de la ruta desde una perspectiva de software.

• Consecuencia: No se evalúa si el incremento en el tiempo de cómputo de las variantes difusas es viable en el hardware embebido limitado que suelen portar los USVs pequeños.

• Prioridad: Importante para el diseño de sistemas de bajo costo.

D. DIMENSIÓN TEÓRICA: Modelos y Generalización

7. Simplificación de la Dinámica Ambiental

• Naturaleza: Simplificación excesiva.

• Causa raíz: Para los fines de la simulación, las corrientes y obstáculos se modelaron de forma aleatoria o estática, sin integrar modelos hidrodinámicos complejos.

• Consecuencia: El modelo matemático puede ser incompleto al no representar fielmente cómo las corrientes afectan la maniobrabilidad real del USV más allá del consumo de combustible.

• Prioridad: Importante para la precisión de la navegación en mar abierto.

8. Pérdida de Interpretabilidad en Modelos Eficientes

• Naturaleza: Limitación reconocida del modelo TSK.

• Causa raíz: Al eliminar el proceso de defuzzificación para ganar velocidad, el sistema TSK pierde la capacidad de explicar sus decisiones en términos lingüísticos humanos.

• Consecuencia: En misiones críticas, la falta de una "explicación" de por qué se eligió una ruta específica puede dificultar la supervisión humana y la confianza en el sistema.

• Prioridad: Menor en sistemas totalmente autónomos, pero importante en colaboración humano-máquina.

--------------------------------------------------------------------------------

Analogía sugerida: Imagina que el algoritmo SIGPAF es como un chef experto que aprende a usar ingredientes nuevos (lógica difusa). Aunque ha perfeccionado la receta en su cocina de prueba (simulación), todavía no sabemos si el plato mantendrá su calidad al cocinarlo en una cocina de restaurante a gran escala (mundo real) con equipos limitados y clientes exigentes. Su técnica es brillante, pero el verdadero desafío es la escalabilidad y la resistencia al caos de una cocina real.

# 08 Study on border patrol task planning of heterogeneous UAVs group based on swarm intelligence (Estudio sobre la planificación de tareas de patrulla fronteriza de un grupo heterogéneo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) basado en la inteligencia colectiva.)

- Basado en el análisis de las fuentes proporcionadas, se han identificado los siguientes vacíos de investigación siguiendo el framework solicitado:

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: Limitaciones en algoritmos y escalabilidad

- • Vacío: Escalabilidad de la flota y densidad del problema.

- ◦ Naturaleza: Simplificación excesiva del tamaño del escenario. El estudio se limita a una flota pequeña de 5 UAVs y 30 puntos de patrulla en un área de 3000 m x 3000 m.

- ◦ Causa raíz: Enfoque del estudio en validar la efectividad del algoritmo ISFLA frente a otros métodos (PSO, DE) en un entorno controlado antes de escalar.

- ◦ Consecuencia: No se garantiza que el algoritmo mantenga su eficiencia de resolución o convergencia global cuando se enfrenten cientos de puntos de patrulla o flotas masivas, lo cual es común en fronteras nacionales extensas.

- ◦ Prioridad: Importante.

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA: Validación y entorno experimental

- • Vacío: Ausencia de validación en entornos físicos reales.

- ◦ Naturaleza: Omisión de pruebas de campo. La validación es puramente mediante simulaciones numéricas en Matlab 2017b.

- ◦ Causa raíz: Complejidad logística y recursos necesarios para operar drones heterogéneos en zonas montañosas reales de meseta.

- ◦ Consecuencia: Los resultados no consideran variables físicas no modeladas, como interferencias de comunicación reales, fallos mecánicos o errores de posicionamiento GPS en cañones profundos, lo que limita la aplicabilidad inmediata de los resultados.

- ◦ Prioridad: Crítica.

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA: Condiciones ambientales y operatividad

- • Vacío: Exclusión de condiciones meteorológicas adversas.

- ◦ Naturaleza: Omisión deliberada mediante supuestos del modelo. El estudio asume explícitamente "buenas condiciones de vuelo" sin viento fuerte, lluvia, niebla o rayos.

- ◦ Causa raíz: Simplificación del modelo matemático para centrarse en la trayectoria y el consumo de energía básico.

- ◦ Consecuencia: En la realidad, el patrullaje fronterizo es una tarea crítica que debe realizarse precisamente en condiciones de baja visibilidad o clima difícil, que es cuando ocurren más actividades ilegales. El modelo actual no es robusto para estas situaciones.

- ◦ Prioridad: Crítica.

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA: Supuestos cinemáticos y del modelo

- • Vacío: Simplificación excesiva de la dinámica de vuelo y densidad del aire.

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida en los supuestos. Se asume velocidad constante, se ignora la pérdida de energía por movimientos de cabeceo (pitch) y guiñada (yaw), y se considera la densidad del aire constante.

- ◦ Causa raíz: Reducción de la complejidad computacional para facilitar la resolución del problema como una variante del Problema del Viajante Múltiple (MTSP).

- ◦ Consecuencia: En zonas de alta montaña (mesetas), la densidad del aire varía significativamente con la altitud, afectando drásticamente el levantamiento y el consumo de energía de los motores. Al ignorar esto, las estimaciones de energía de la fuente pueden estar subestimadas en picos elevados.

- ◦ Prioridad: Importante.

- --------------------------------------------------------------------------------

- Para visualizar estos vacíos, imagine que ha diseñado un mapa de rutas perfecto para un coche en un simulador de computadora donde no hay tráfico, el clima es siempre soleado y la carretera nunca tiene baches. El algoritmo funciona de maravilla en la pantalla, pero el vacío de investigación es como no saber qué pasará cuando ese mismo coche tenga que conducir en una tormenta real, con barro en el camino y piezas que podrían desgastarse, factores que el simulador simplemente no incluyó.

# 09 Safety-enhanced UAV Path Planning with Spherical Vector-based Particle Swarm Optimization (Planificación de rutas para vehículos aéreos no tripulados con seguridad mejorada mediante optimización de enjambres de partículas basada en vectores esféricos)

- Tras un análisis exhaustivo de las fuentes proporcionadas sobre el algoritmo SPSO (Spherical Vector-based Particle Swarm Optimization), se han identificado los siguientes vacíos de investigación siguiendo el framework solicitado:

- A. Dimensión Tecnológica

- 1. Convergencia Prematura en Óptimos Locales

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida explícitamente por los autores.

- ◦ Causa raíz: La naturaleza propia de las interacciones coherentes en el enjambre de partículas, que puede llevar a que todos los agentes colapsen en una solución subóptima antes de explorar todo el espacio.

- ◦ Consecuencia: En escenarios de extrema complejidad (como el escenario 7), otros algoritmos como la Evolución Diferencial (DE) pueden superar al SPSO al tener mejores capacidades de exploración.

- ◦ Prioridad: Importante.

- 2. Escalabilidad ante múltiples objetivos de misión

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida en la formulación de la función de costo.

- ◦ Causa raíz: El uso de una suma ponderada de coeficientes (b

- k

- ​

- ) para integrar diferentes requisitos (longitud, seguridad, suavidad); a medida que se añaden más requisitos, encontrar el equilibrio correcto de pesos se vuelve excesivamente complejo.

- ◦ Consecuencia: Limita la aplicabilidad del algoritmo en misiones con múltiples criterios en conflicto sin recurrir a optimización multi-objetivo real (Pareto).

- ◦ Prioridad: Importante.

- B. Dimensión Metodológica

- 3. Métricas de Desempeño Energético del Algoritmo

- ◦ Naturaleza: Omisión.

- ◦ Causa raíz: El estudio se centra en la calidad de la ruta generada (longitud y seguridad) y la convergencia matemática, no en el costo computacional de ejecución en hardware embebido.

- ◦ Consecuencia: Aunque se menciona que el PSO puede paralelizarse, no se proporciona un análisis del consumo de energía o recursos de CPU/RAM necesarios para ejecutar SPSO en tiempo real a bordo del UAV.

- ◦ Prioridad: Menor.

- C. Dimensión Práctica

- 4. Entornos Dinámicos y Obstáculos Móviles

- ◦ Naturaleza: Simplificación excesiva del entorno de operación.

- ◦ Causa raíz: El enfoque del estudio está en la planificación de rutas "offline" utilizando modelos digitales de elevación (DEM) estáticos y amenazas prescritas en cilindros fijos.

- ◦ Consecuencia: Los resultados tienen una validez limitada en escenarios del mundo real donde existen otros UAVs, aves o vehículos en movimiento que requieren una replanificación reactiva instantánea.

- ◦ Prioridad: Crítica.

- 5. Condiciones Ambientales Adversas (Viento y Clima)

- ◦ Naturaleza: Omisión de variables físicas externas.

- ◦ Causa raíz: El modelo se centra en la geometría de la trayectoria y las capacidades de maniobra intrínsecas del UAV.

- ◦ Consecuencia: En condiciones de viento fuerte, los ángulos de ascenso y giro planificados por SPSO podrían ser inviables, afectando la seguridad y la precisión del seguimiento de la ruta.

- ◦ Prioridad: Importante.

- D. Dimensión Teórica

- 6. Uso de Restricciones "Duras" (Hard Constraints)

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida y simplificación del modelo dinámico.

- ◦ Causa raíz: Para reducir el espacio de búsqueda, el algoritmo utiliza límites fijos en los ángulos de vector esférico en lugar de un modelo dinámico exacto.

- ◦ Consecuencia: Las rutas generadas pueden no ser óptimas en misiones donde el estado del UAV (velocidad o altitud) cambia rápidamente, ya que el modelo no considera la inercia o la dinámica exacta del vehículo.

- ◦ Prioridad: Crítica.

- 7. Generalización a Flotas Multi-UAV

- ◦ Naturaleza: Limitación de la arquitectura del modelo actual.

- ◦ Causa raíz: El algoritmo está diseñado para optimizar la trayectoria de un único vehículo (X

- i

- ​

- ) basándose en una sola partícula que representa una ruta completa.

- ◦ Consecuencia: No se validan los supuestos de coordinación, comunicación o evitación de colisiones entre múltiples drones operando simultáneamente en el mismo espacio.

- ◦ Prioridad: Importante.

- --------------------------------------------------------------------------------

- Analogía: El algoritmo SPSO actual es como un maestro de yoga que conoce perfectamente sus límites de flexibilidad (ángulos de giro y ascenso) y puede planificar una pose perfecta en una habitación estática. Sin embargo, el vacío de investigación radica en que todavía no sabemos cómo reaccionaría este maestro si la habitación empezara a moverse (obstáculos dinámicos) o si tuviera que coordinar sus movimientos en una coreografía con otros diez maestros en el mismo espacio (multi-UAV).

# 10 A review of artificial intelligence applied to path planning in UAV swarms (Una revisión de la inteligencia artificial aplicada a la planificación de rutas en enjambres de vehículos aéreos no tripulados (UAV).)

Tras un análisis exhaustivo de las fuentes, se identifican los siguientes vacíos de investigación (gaps) estructurados bajo el framework solicitado:

### A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

- Escalabilidad y Tasa de Fallo de la Tarea

  - Naturaleza: Limitación reconocida pero insuficientemente resuelta.

  - Causa raíz: A medida que el número de UAVs en el enjambre aumenta, la complejidad de la coordinación y la probabilidad de conflictos espaciales crece exponencialmente.

  - Consecuencia: Los sistemas que funcionan para pocos drones se vuelven ineficientes o fallan completamente en configuraciones masivas.

  - Prioridad: Crítica.

- Necesidad de Suavizado de Trayectorias post-algoritmo

  - Naturaleza: Simplificación excesiva en la fase de diseño algorítmico.

  - Causa raíz: Los algoritmos suelen optimizar la ruta matemática (líneas cortas o celdas) sin considerar la dinámica física del vuelo, especialmente en UAVs de ala fija.

  - Consecuencia: Las trayectorias calculadas presentan cambios de dirección abruptos imposibles de ejecutar, requiriendo fases adicionales de procesamiento que aumentan el costo computacional.

  - Prioridad: Importante.

- Eficiencia Energética y Dependencia de Sensores

  - Naturaleza: Limitación tecnológica intrínseca.

  - Causa raíz: La duración limitada de las baterías es la mayor desventaja operativa de los UAVs.

  - Consecuencia: Tareas que requieren sobrevolar grandes áreas son inviables si el algoritmo de planificación no reduce al máximo la cantidad de sensores activos y el tiempo de vuelo.

  - Prioridad: Crítica.

### B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

- Falta de Estandarización en la Comunicación de Resultados

  - Naturaleza: Omisión sistémica en la literatura científica.

  - Causa raíz: Al ser un campo de investigación reciente ("early stages"), no se han establecido marcos comunes para reportar métricas.

  - Consecuencia: Es imposible realizar comparaciones cuantitativas significativas entre diferentes algoritmos de IA, ya que cada autor utiliza variables distintas (tiempo, longitud, número de soluciones).

  - Prioridad: Crítica.

- Sesgo de Dependencia en la Inicialización de Parámetros

  - Naturaleza: Simplificación excesiva.

  - Causa raíz: Muchos métodos (como K-means o waypoints fijos) dependen críticamente de cómo se definan los parámetros iniciales para tener éxito.

  - Consecuencia: La validez del sistema se limita a escenarios específicos, perdiendo capacidad de generalización en entornos desconocidos.

  - Prioridad: Importante.

### C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

- Predominio de Entornos Artificiales sobre el Mundo Real

  - Naturaleza: Omisión de la complejidad física real.

  - Causa raíz: Los altos costos, la dificultad para reservar espacio aéreo y las restricciones legales impiden pruebas frecuentes en campo.

  - Consecuencia: Los algoritmos desarrollados en simuladores a menudo no consideran factores externos cruciales como el viento, la lluvia, tormentas solares o la presencia de aves.

  - Prioridad: Crítica.

- Restricciones en las Comunicaciones del Enjambre

  - Naturaleza: Simplificación excesiva del modelo de red.

  - Causa raíz: Enfoque en la planificación de rutas asumiendo conectividad perfecta o constante.

  - Consecuencia: En entornos accidentados o zonas de desastre, el despliegue de redes mesh puede ser inviable, comprometiendo la coordinación del enjambre si el algoritmo no es resiliente a la pérdida de datos.

  - Prioridad: Importante.

### D. DIMENSIÓN TEÓRICA

- Concentración en Técnicas Tradicionales (Efecto "Moda")

  - Naturaleza: Limitación no reconocida en la diversidad técnica.

  - Causa raíz: Tradición académica en el uso de Aprendizaje por Refuerzo (RL) y Computación Evolutiva (EC), que son los métodos más desarrollados.

  - Consecuencia: Se descuida la innovación en métodos emergentes y potencialmente más potentes, como las Redes Neuronales de Grafos (GNN), que apenas cuentan con un estudio en la revisión.

  - Prioridad: Menor/Importante.

- Modelado de Vuelo en 2D frente a la realidad 3D

  - Naturaleza: Simplificación excesiva del espacio de búsqueda.

  - Causa raíz: Reducción de la carga computacional para facilitar la convergencia del algoritmo.

  - Consecuencia: Se generan rutas subóptimas que no aprovechan la variación de altura para evadir obstáculos o reducir cambios bruscos de dirección, lo cual es esencial en la navegación aérea real.

  - Prioridad: Importante.

# 11 Path Planning for Multiple Targets Interception by the Swarm of UAVs based on Swarm Intelligence Algorithms: A Review (Planificación de rutas para la interceptación de múltiples objetivos por parte de un enjambre de UAV basándose en algoritmos de inteligencia colectiva: una revisión)

Basado en la revisión exhaustiva de las fuentes, se identifican los siguientes vacíos de investigación organizados según el framework solicitado:

A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

1. Estancamiento en Mínimos Locales en Algoritmos SI

◦ Naturaleza: Limitación reconocida en algoritmos como PSO y GSO.

◦ Causa raíz: Un desequilibrio entre las capacidades de exploración (búsqueda global) y explotación (búsqueda local), lo que impide encontrar la solución óptima en espacios de búsqueda de alta dimensión.

◦ Consecuencia: Los UAVs pueden quedar atrapados en trayectorias subóptimas o fallar en evitar obstáculos complejos.

◦ Prioridad: Crítico.

2. Complejidad en el Ajuste de Parámetros de Control

◦ Naturaleza: Limitación técnica.

◦ Causa raíz: Algoritmos como ACO y BA requieren el ajuste manual de una gran cantidad de parámetros (feromonas, frecuencia, sonoridad, etc.).

◦ Consecuencia: Dificulta la implementación rápida y reduce la adaptabilidad del enjambre ante cambios imprevistos en el entorno.

◦ Prioridad: Importante.

B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

3. Modelado de Entorno 3D Discontinuo o Rígido

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva.

◦ Causa raíz: El uso de metodologías como diagramas de Voronoi con límites fijos o funciones trigonométricas que generan modelos de terreno discretos y discontinuos.

◦ Consecuencia: Las trayectorias generadas pueden no ser lo suficientemente suaves para la dinámica real de vuelo del UAV.

◦ Prioridad: Importante.

4. Ausencia de Operadores de Cruce en Algoritmos Específicos

◦ Naturaleza: Omisión en el diseño algorítmico.

◦ Causa raíz: Enfoques tradicionales en ACO y ABC que dependen solo de mutación y selección.

◦ Consecuencia: Una velocidad de convergencia lenta, lo cual es inaceptable para misiones de intercepción donde el tiempo es un factor crítico.

◦ Prioridad: Importante.

C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

5. Limitación en Aplicaciones de Tiempo Real y Entornos Dinámicos

◦ Naturaleza: Limitación de aplicabilidad.

◦ Causa raíz: Muchos algoritmos clásicos (como A* o PRM) son computacionalmente costosos y no logran responder a la velocidad requerida ante múltiples obstáculos móviles.

◦ Consecuencia: Los resultados obtenidos en simulaciones estáticas no se traducen en éxito operativo en misiones de defensa de infraestructuras estratégicas.

◦ Prioridad: Crítico.

6. Omisión del Costo Energético y de Combustible

◦ Naturaleza: Omisión frecuente en las funciones de costo.

◦ Causa raíz: El enfoque predominante en minimizar la longitud de la ruta o el tiempo, ignorando las limitaciones físicas de la batería/combustible.

◦ Consecuencia: Los planes de vuelo pueden ser inviables para misiones de intercepción de larga distancia o duración.

◦ Prioridad: Importante.

D. DIMENSIÓN TEÓRICA

7. Supuestos de Dinámica de Objetivos Simplificada

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva de los modelos.

◦ Causa raíz: Se suele asumir que los objetivos se mueven en línea recta o a velocidad constante para reducir la complejidad matemática.

◦ Consecuencia: El sistema pierde validez frente a amenazas inteligentes que pueden realizar maniobras evasivas.

◦ Prioridad: Crítico.

8. Restricciones en la Comunicación Distribuida del Enjambre

◦ Naturaleza: Limitación teórica en el intercambio de información.

◦ Causa raíz: Modelos donde la información solo se comparte entre celdas adyacentes (basado en distribución de Bernoulli), lo que limita la conciencia situacional global.

◦ Consecuencia: Reducción en la eficiencia cooperativa, lo que puede llevar a una asignación redundante de recursos a un solo objetivo.

◦ Prioridad: Menor/Importante.

--------------------------------------------------------------------------------

Analogía: Identificar estos vacíos es como revisar el mapa de una ciudad antes de una carrera de obstáculos. Si el mapa asume que todas las calles son planas (supuesto teórico) y no marca los semáforos que cambian (entorno dinámico), el corredor (algoritmo) podría ser muy rápido, pero terminará chocando o perdiendo energía antes de llegar a la meta.

# 12 A Novel Sparrow Particle Swarm Algorithm (SPSA) for Unmanned Aerial Vehicle Path Planning (Un novedoso algoritmo de enjambre de partículas Sparrow (SPSA) para la planificación de rutas de vehículos aéreos no tripulados)

- Tras un análisis detallado de las fuentes proporcionadas sobre el algoritmo SPSA (Sparrow Particle Swarm Algorithm), se han identificado los siguientes vacíos de investigación utilizando el framework solicitado:

- A. Dimensión Tecnológica

- 1. Vacío: Planificación para múltiples UAVs (Swarm Planning)

- • Naturaleza: Omisión. El estudio se centra exclusivamente en la planificación de la trayectoria de un único UAV para alcanzar un objetivo.

- • Causa raíz: Enfoque del estudio orientado a la optimización de la arquitectura híbrida del algoritmo (SSA + PSO) en lugar de la coordinación colectiva.

- • Consecuencia: El algoritmo no contempla la evitación de colisiones entre agentes ni la gestión de tareas distribuidas, lo que limita su uso en enjambres de drones modernos.

- • Prioridad: Importante.

- 2. Vacío: Gestión de Obstáculos Dinámicos

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. El entorno modelado consiste en edificios estáticos representados por cilindros y prismas rectangulares fijos.

- • Causa raíz: Complejidad computacional. Integrar trayectorias de interceptación en tiempo real aumentaría la complejidad por encima del O(M×N×D) propuesto.

- • Consecuencia: Los resultados obtenidos en un entorno estático no garantizan la seguridad del UAV en entornos urbanos reales con otros vehículos o elementos móviles.

- • Prioridad: Crítico.

- --------------------------------------------------------------------------------

- B. Dimensión Metodológica

- 1. Vacío: Validación exclusiva mediante simulación

- • Naturaleza: Limitación reconocida implícitamente. Las fuentes validan el SPSA únicamente mediante el software MATLAB 2020b en entornos virtuales.

- • Causa raíz: Limitación de recursos físicos o enfoque puramente teórico-algorítmico del estudio.

- • Consecuencia: Existe una brecha de validez ("sim-to-real gap"). Las simulaciones no consideran ruidos de sensores, errores de posicionamiento GPS o latencia en el procesamiento a bordo.

- • Prioridad: Crítico.

- 2. Vacío: Selección de algoritmos de comparación

- • Naturaleza: Limitación no reconocida. Se compara el SPSA con metaheurísticas generales (CSO, DE, GWO, PSO, SSA), pero no con estándares de la industria robótica como RRT* o A* avanzado para entornos 3D complejos.

- • Causa raíz: Enfoque del estudio en el campo de la computación evolutiva y biónica, más que en la robótica de control clásica.

- • Consecuencia: No se establece si el SPSA es superior a métodos no biónicos que son comunes en aplicaciones comerciales de UAVs.

- • Prioridad: Menor.

- --------------------------------------------------------------------------------

- C. Dimensión Práctica

- 1. Vacío: Omisión de factores ambientales variables (Clima)

- • Naturaleza: Omisión. Aunque la introducción menciona que los UAVs son afectados por el clima, el modelo de adaptabilidad (fitness) y las simulaciones no integran variables como la velocidad del viento o la lluvia.

- • Causa raíz: Complejidad de modelado estocástico. Incluir vectores de viento requeriría un modelo de fuerzas mucho más dinámico que el avance por unidades en el eje X.

- • Consecuencia: La eficiencia energética calculada (E=E

- path

- ​

- +E

- turning

- ​

- +E

- climb

- ​

- ) puede ser inexacta en condiciones reales donde el viento en contra aumenta drásticamente el consumo.

- • Prioridad: Importante.

- 2. Vacío: Desatención a la dinámica física del vehículo

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. Las fuentes declaran explícitamente que se "ignora el efecto de la estructura del UAV en el vuelo".

- • Causa raíz: Enfoque en la planificación geométrica de la ruta y no en el control cinemático/dinámico.

- • Consecuencia: La suavidad de la trayectoria lograda mediante splines cúbicos podría requerir ángulos de inclinación o velocidades de giro que ciertos drones físicos no pueden ejecutar por limitaciones de par en los motores.

- • Prioridad: Crítico.

- --------------------------------------------------------------------------------

- D. Dimensión Teórica

- 1. Vacío: Restricción de movimiento en el eje X (Reducción Dimensional)

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. El modelo obliga al UAV a avanzar una unidad en el eje X por cada paso para simplificar el cálculo 3D a uno cuasi-2D.

- • Causa raíz: Necesidad de reducir el tiempo de cálculo y la "tremenda" cantidad de computación de un entorno 3D puro.

- • Consecuencia: Limitación de la maniobrabilidad. Bajo este supuesto, el UAV no puede retroceder, volar en círculos sobre un punto o realizar maniobras evasivas complejas que requieran mantener o reducir su posición en X mientras se mueve en Y o Z.

- • Prioridad: Crítico para entornos de alta densidad de obstáculos.

- 2. Vacío: Supuestos no validados del modelo de energía

- • Naturaleza: Limitación no reconocida. El cálculo de energía asume que el consumo es proporcional a la distancia y utiliza factores de escala (k

- 0

- ​

- ,k

- 1

- ​

- ,k

- 2

- ​

- ) que no han sido calibrados con hardware específico.

- • Causa raíz: Enfoque en una métrica de aptitud generalizada para permitir la comparación entre algoritmos.

- • Consecuencia: La "ruta óptima" identificada por el SPSA podría no ser la más eficiente para un modelo de dron específico (ej. ala fija vs. multirrotor).

- • Prioridad: Importante.

- --------------------------------------------------------------------------------

- Metáfora para entender el vacío teórico del eje X: El algoritmo actual es como un tren de alta velocidad que puede subir montañas (eje Z) y girar a los lados (eje Y), pero que está obligado a avanzar siempre hacia adelante por su vía (eje X). Aunque llega eficientemente a su destino, carece de la agilidad de un "colibrí" que puede retroceder o mantenerse estático ante un peligro inesperado.

# 13 Chaos Particle Swarm Optimization Enhancement Algorithm for UAV Safe Path Planning (Algoritmo de mejora de la optimización del enjambre de partículas caóticas para la planificación de rutas seguras para vehículos aéreos no tripulados (UAV))

- Tras un análisis exhaustivo de las fuentes, se identifican los siguientes vacíos de investigación en el estudio del algoritmo IC-VAINDIWPSO para la planificación de rutas de UAV:

- A. Dimensión Tecnológica

- 1. Escalabilidad a sistemas multi-UAV (enjambres)

- • Naturaleza: Omisión. Aunque las fuentes mencionan que los algoritmos metaheurísticos se usan en investigaciones de enjambres, el experimento actual se limita a la trayectoria de un UAV individual.

- • Causa raíz: El enfoque del estudio fue la mejora del rendimiento del algoritmo base (PSO) y no la coordinación de agentes múltiples.

- • Consecuencia: Se desconoce si la complejidad computacional del IC-VAINDIWPSO permitiría la comunicación y evasión de colisiones entre múltiples drones en tiempo real.

- • Prioridad: Importante.

- B. Dimensión Metodológica

- 2. Falta de validación en entornos físicos (Pruebas Reales)

- • Naturaleza: Limitación reconocida. El estudio se basa exclusivamente en simulaciones computacionales en Matlab.

- • Causa raíz: Complejidad logística y recursos necesarios para realizar pruebas de vuelo físicas.

- • Consecuencia: Los resultados no consideran variables críticas como el ruido de los sensores, errores de posicionamiento GPS o la latencia de procesamiento en hardware embebido.

- • Prioridad: Crítico.

- 3. Comparación horizontal con escenarios externos

- • Naturaleza: Limitación metodológica. La comparación con algoritmos como QPSO, GA y ABC se realizó utilizando datos de literatura previa en entornos que, aunque similares, no son idénticos a los del experimento principal.

- • Causa raíz: Falta de implementación de todos los algoritmos competidores bajo el mismo marco experimental exacto.

- • Consecuencia: La validez estadística de la "superioridad" del IC-VAINDIWPSO es parcial, al no haber sido probado contra todos los rivales en el mismo dataset de obstáculos.

- • Prioridad: Importante.

- C. Dimensión Práctica

- 4. Ausencia de amenazas dinámicas y factores ambientales

- • Naturaleza: Simplificación excesiva (reconocida). El modelo solo incluye obstáculos estáticos y no considera objetos en movimiento ni efectos meteorológicos (viento, lluvia).

- • Causa raíz: Enfoque del estudio en validar la capacidad de "escape de óptimos locales" en terrenos complejos antes de añadir variables cinemáticas externas.

- • Consecuencia: El algoritmo podría fallar en escenarios reales de vigilancia o combate donde las amenazas se desplazan.

- • Prioridad: Crítico.

- 5. Restricciones físicas limitadas del UAV

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. Los autores admiten que las restricciones consideradas (altura, ángulos de giro y trepada) son "extraordinariamente pocas".

- • Causa raíz: Priorización de la eficiencia del algoritmo de búsqueda sobre la fidelidad del modelo aerodinámico.

- • Consecuencia: La trayectoria óptima calculada podría no ser ejecutable por ciertos tipos de UAV debido a sus límites dinámicos específicos (radio de giro mínimo real, inercia).

- • Prioridad: Importante.

- D. Dimensión Teórica

- 6. Supuesto de entorno con señales perfectas

- • Naturaleza: Omisión de variables de incertidumbre. El modelo asume que el UAV conoce perfectamente su posición y la del obstáculo, aunque menciona que la zona de peligro (S) se ajusta según la calidad de la señal.

- • Causa raíz: Enfoque en la optimización matemática pura bajo un modelo de elevación digital estático.

- • Consecuencia: No se analiza la robustez del algoritmo ante fallos de comunicación o datos de mapa incompletos.

- • Prioridad: Menor (para este nivel de investigación algorítmica).

- --------------------------------------------------------------------------------

- Analogía para entender estos vacíos: Imagina que has diseñado un nuevo motor de carreras (el algoritmo IC-VAINDIWPSO) y lo has probado con éxito en un simulador de computadora muy avanzado que imita una pista real. Los resultados dicen que es el más rápido. Sin embargo, todavía no sabemos cómo funcionará ese motor si hay otros coches en la pista (multi-UAV), si hay viento fuerte (factores ambientales) o si el motor es capaz de aguantar el calor real fuera de la simulación (pruebas físicas). El motor es excelente en el mapa, pero aún debe enfrentarse al "caos" del mundo real.

# 14 Coverage Path Planning Methods Focusing on Energy Efficient and Cooperative Strategies for Unmanned Aerial Vehicles (Métodos de planificación de rutas de cobertura centrados en estrategias cooperativas y de eficiencia energética para vehículos aéreos no tripulados)

- Tras un análisis detallado de las fuentes proporcionadas, se identifican los siguientes vacíos de investigación en el campo de la planificación de trayectorias de cobertura (CPP) para UAVs, estructurados según el framework solicitado:

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

- 1. Integración de la cinemática del vehículo en la planificación de rutas

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. Muchos algoritmos generan rutas con giros cerrados que son físicamente inviables para ciertos UAVs, especialmente los de ala fija.

- • Causa raíz: Complejidad matemática. Es más sencillo optimizar una ruta basada en geometría euclidiana que integrar las restricciones aerodinámicas y el radio de giro real del dron en el modelo.

- • Consecuencia: La trayectoria real del vuelo difiere significativamente de la planeada, lo que provoca un consumo energético imprevisto y fallos en la cobertura completa.

- • Prioridad: Crítico.

- 2. Estimación y adaptación estocástica del viento en tiempo real (Online)

- • Naturaleza: Omisión y limitación. Los métodos actuales que aprovechan el viento suelen requerir conocimiento previo (offline) de las condiciones del campo.

- • Causa raíz: Limitaciones de software y procesamiento. Estimar cambios de viento estocásticos y replanificar la ruta en pleno vuelo exige una capacidad de cómputo superior.

- • Consecuencia: Los algoritmos pierden efectividad ante cambios climáticos repentinos, comprometiendo la autonomía de la batería.

- • Prioridad: Importante.

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

- 1. Carencia de un framework multivariable unificado

- • Naturaleza: Modelo incompleto. Las investigaciones tienden a optimizar una sola métrica (tiempo o energía) sin integrar simultáneamente la resolución de imagen (GSD), la cinemática y los factores ambientales.

- • Causa raíz: Enfoque fragmentado de los estudios, que priorizan el rendimiento algorítmico sobre la utilidad operativa integral.

- • Consecuencia: Se obtienen rutas "óptimas" en distancia pero deficientes en calidad de datos o seguridad operativa.

- • Prioridad: Importante.

- 2. Validación limitada de algoritmos de ahorro energético en escenarios reales

- • Naturaleza: Defecto en la validación. Aunque existen pruebas reales, gran parte de la literatura aún se apoya excesivamente en simulaciones que no replican las turbulencias o fallos de hardware.

- • Causa raíz: Costos y riesgos asociados a las pruebas de vuelo físicas y la dificultad de replicar condiciones ambientales controladas en exteriores.

- • Consecuencia: Los resultados de laboratorio presentan un sesgo de optimismo que no se traduce fielmente a la implementación industrial.

- • Prioridad: Importante.

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

- 1. Robustez de las comunicaciones en estrategias Multi-UAV

- • Naturaleza: Limitación no reconocida plenamente. Las misiones cooperativas asumen una conectividad constante, lo cual es raro en escenarios de desastre o áreas remotas.

- • Causa raíz: El enfoque de la investigación está en la división del trabajo (cooperación) más que en la infraestructura de red necesaria para sostenerla.

- • Consecuencia: Fallos de coordinación que resultan en colisiones, solapamiento innecesario o pérdida de drones en misiones reales.

- • Prioridad: Crítico.

- 2. Implementación de zonas de exclusión dinámica y obstáculos móviles

- • Naturaleza: Limitación tecnológica y práctica. Se menciona la evitación de obstáculos fijos, pero hay poca evidencia de algoritmos CPP que integren dinámicamente "no-fly zones" temporales.

- • Causa raíz: Complejidad de procesamiento online y falta de integración con sensores IoT externos.

- • Consecuencia: Limitación del uso de UAVs en entornos urbanos densos o espacios aéreos compartidos.

- • Prioridad: Menor (actualmente), pero creciente.

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA

- 1. Brecha conceptual entre métodos terrestres (UGV) y aéreos (UAV)

- • Naturaleza: Supuesto no validado. Muchos métodos de UAV son extensiones directas de algoritmos para robots terrestres, ignorando que los drones operan en un espacio 3D con variables de sustentación.

- • Causa raíz: Reutilización de teorías probadas en robótica clásica para acelerar el desarrollo en drones.

- • Consecuencia: Modelos teóricos que no consideran el peso de los sensores o la inercia aérea, resultando en predicciones de consumo energético erróneas.

- • Prioridad: Crítico.

- Analogía: Investigar la planificación de rutas para drones hoy en día es como diseñar una ruta para un barco de vela usando un mapa de carreteras; aunque la "carretera" (el camino más corto) sea visible, si no se integran las corrientes marinas y la dirección del viento en el mapa mismo, el barco nunca llegará a su destino de forma eficiente.

# 15 Optimization Methods Applied to Motion Planning of Unmanned Aerial Vehicles: A Review (Métodos de optimización aplicados a la planificación del movimiento de vehículos aéreos no tripulados: una revisión)

- Basado en el análisis exhaustivo del artículo de revisión proporcionado sobre los métodos de optimización en la planificación de movimiento de UAVs, se identifican los siguientes vacíos de investigación estructurados bajo el framework solicitado:

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

- Vacío: Eficiencia Computacional vs. Escalabilidad en Enjambres

- • Naturaleza: Limitación reconocida pero no resuelta.

- • Causa raíz: Los algoritmos bio-inspirados requieren tamaños de población grandes para evitar óptimos locales, lo que genera un costo computacional prohibitivo conforme aumenta el número de UAVs o la complejidad del problema.

- • Consecuencia: Los algoritmos que funcionan para un solo UAV o grupos pequeños fallan al escalar a enjambres masivos debido a la explosión exponencial de la complejidad.

- • Prioridad: Importante.

- Vacío: Dependencia de Estaciones Terrestres (GCS) y Comunicación

- • Naturaleza: Limitación reconocida.

- • Causa raíz: Muchos modelos asumen una conexión obligatoria con la estación terrestre para obtener resultados deseados, o presentan comunicaciones limitadas entre agentes.

- • Consecuencia: Vulnerabilidad del sistema en misiones de largo alcance o entornos con interferencia, limitando la verdadera autonomía del UAV.

- • Prioridad: Crítico (para autonomía total).

- --------------------------------------------------------------------------------

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

- Vacío: Ausencia de Benchmarks y Estandarización de Datos

- • Naturaleza: Omisión.

- • Causa raíz: Enfoque disperso en el estudio de casos específicos sin el uso de soluciones de referencia (benchmarks) universales para comparar el rendimiento de nuevos algoritmos.

- • Consecuencia: Dificultad para validar objetivamente si un nuevo algoritmo híbrido es genuinamente superior a los existentes en diversas condiciones.

- • Prioridad: Importante.

- Vacío: Falta de Análisis de Convergencia en Algoritmos Híbridos

- • Naturaleza: Omisión/Limitación reconocida.

- • Causa raíz: El enfoque se centra en el éxito de la trayectoria final, descuidando el análisis profundo de la tasa de convergencia y las condiciones de estabilidad matemática del algoritmo.

- • Consecuencia: Resultados "inmaduros" o inestabilidad del sistema en misiones críticas tras pocas iteraciones.

- • Prioridad: Menor (pero necesario para rigor académico).

- --------------------------------------------------------------------------------

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

- Vacío: Brecha entre Simulación y Realidad (Implementación en Hardware)

- • Naturaleza: Omisión sistemática en la literatura reciente.

- • Causa raíz: La complejidad técnica y los altos costos de realizar pruebas de campo con hardware real.

- • Consecuencia: Los modelos que funcionan en entornos de simulación 3D continuos podrían no ser factibles debido a las limitaciones físicas de los controladores a bordo o las dinámicas de vuelo reales.

- • Prioridad: Crítico.

- Vacío: Manejo de Obstáculos Dinámicos y Entornos Inciertos

- • Naturaleza: Simplificación excesiva.

- • Causa raíz: La mayoría de los algoritmos revisados se prueban exclusivamente en entornos estáticos. Integrar la detección y respuesta en tiempo real a amenazas móviles aumenta drásticamente la dificultad de la planificación.

- • Consecuencia: Aplicabilidad limitada en escenarios del mundo real como zonas de guerra o tráfico aéreo compartido, donde el entorno cambia constantemente.

- • Prioridad: Crítico.

- --------------------------------------------------------------------------------

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA

- Vacío: Modelado de Factores Ambientales Externos

- • Naturaleza: Simplificación excesiva.

- • Causa raíz: Enfoque del estudio centrado puramente en la geometría de la ruta, ignorando influencias físicas como la velocidad del viento o el control del tráfico aéreo.

- • Consecuencia: Los algoritmos de "tiempo mínimo" o "energía mínima" generan resultados poco realistas al no considerar la resistencia del aire o perturbaciones externas.

- • Prioridad: Importante.

- Vacío: Generalización en Flotas Heterogéneas

- • Naturaleza: Limitación reconocida.

- • Causa raíz: Los estudios suelen centrarse en UAVs homogéneos (del mismo tipo), lo que simplifica el diseño de los protocolos de cooperación.

- • Consecuencia: Los resultados no son aplicables a misiones complejas que requieren la colaboración entre diferentes tipos de drones (por ejemplo, ala fija para vigilancia y multi-rotor para rescate).

- • Prioridad: Importante.

- --------------------------------------------------------------------------------

- Para entender estos vacíos, imagine que los investigadores están diseñando el mapa de una ciudad ideal (simulación): las calles son perfectas y los coches nunca fallan. Sin embargo, el "vacío de investigación" es que aún no han probado ese mapa en una ciudad real con baches, viento, semáforos que cambian de improviso y coches de diferentes tamaños; hasta que no saquen el mapa a la calle (validación en hardware y entornos dinámicos), no sabrán si realmente evita los atascos.

# 16 A Novel UAV Path Planning Algorithm Based on Double-Dynamic Biogeography-Based Learning Particle Swarm Optimization (Un novedoso algoritmo de planificación de rutas para vehículos aéreos no tripulados basado en la optimización de enjambres de partículas con aprendizaje biogeográfico doblemente dinámico.)

Tras un análisis exhaustivo del estudio de Ji et al. (2022) sobre el algoritmo DDBLPSO, se han identificado los siguientes vacíos de investigación organizados por el framework solicitado:

A. Dimensión Tecnológica: Estabilidad Algorítmica y Escalabilidad

1. Inconsistencia en la convergencia (Std elevado):

◦ Naturaleza: Limitación reconocida explícitamente por los autores.

◦ Causa raíz: La estrategia de aprendizaje doble-dinámica prioriza la convergencia rápida, lo que puede generar una desviación estándar (Std) relativamente grande en los resultados de planificación de rutas.

◦ Consecuencia: Afecta la fiabilidad del algoritmo en misiones críticas donde se requiere una solución consistente en cada ejecución.

◦ Prioridad: Importante.

2. Desempeño limitado en funciones de alta complejidad:

◦ Naturaleza: Limitación reconocida.

◦ Causa raíz: El enfoque en aprender solo de partículas mejores reduce la capacidad de exploración, afectando el rendimiento en funciones multimodales y de composición.

◦ Consecuencia: El algoritmo podría estancarse en óptimos locales al enfrentarse a entornos con geometrías de obstáculos extremadamente irregulares o "trampas" matemáticas.

◦ Prioridad: Importante.

B. Dimensión Metodológica: Diseño de la Optimización

1. Simplificación del problema multiobjetivo:

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva.

◦ Causa raíz: Para reducir la complejidad, los autores transformaron un problema multiobjetivo con restricciones en uno de objetivo único no restringido mediante coeficientes de peso (W

i

​

).

◦ Consecuencia: La solución óptima es altamente dependiente de la asignación arbitraria de pesos. No se explora un frente de Pareto que permita al operador elegir entre diferentes compromisos (ej. seguridad vs. distancia).

◦ Prioridad: Crítico (para la robustez metodológica de la optimización).

C. Dimensión Práctica: Implementación y Condiciones Reales

1. Ausencia de validación en hardware real:

◦ Naturaleza: Omisión.

◦ Causa raíz: El enfoque del estudio es estrictamente computacional y de simulación numérica en MATLAB.

◦ Consecuencia: Los resultados no consideran las limitaciones de procesamiento a bordo (computación embebida), el consumo de memoria real, ni el ruido de los sensores del UAV.

◦ Prioridad: Crítico para la transferencia tecnológica.

2. Entornos estrictamente estáticos:

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva / Limitación no reconocida plenamente en las pruebas.

◦ Causa raíz: El modelo se centra en terrenos (ciudades, montañas) y zonas de peligro fijas.

◦ Consecuencia: Los resultados tienen una aplicabilidad limitada en escenarios reales donde existen obstáculos móviles (otros UAVs, aves) o amenazas dinámicas que requieren replanificación en tiempo real.

◦ Prioridad: Importante.

D. Dimensión Teórica: Modelado y Generalización

1. Modelado simplificado de amenazas y cinemática:

◦ Naturaleza: Simplificación excesiva.

◦ Causa raíz: Uso de zonas de peligro hemisféricas (radares) y rutas compuestas por líneas quebradas entre puntos (m puntos) para facilitar el cálculo del costo (f

danger

​

, f

length

​

).

◦ Consecuencia: Las rutas resultantes pueden no ser suaves (smooth) o factibles para la dinámica de vuelo de ciertos UAVs (ej. de ala fija) que no pueden realizar giros instantáneos en los vértices de la trayectoria.

◦ Prioridad: Menor (común en fases iniciales de algoritmos de optimización).

2. Generalización limitada a un solo agente:

◦ Naturaleza: Omisión.

◦ Causa raíz: El diseño del algoritmo se validó para la trayectoria de un UAV individual.

◦ Consecuencia: Se desconoce el comportamiento del algoritmo en escenarios de enjambres o múltiples agentes, donde la coordinación y la evitación de colisiones entre UAVs son fundamentales.

◦ Prioridad: Importante (dada la tendencia actual hacia sistemas multi-UAV).

--------------------------------------------------------------------------------

Nota sobre información externa: Aunque los autores mencionan que el algoritmo tiene "potencial" para aprendizaje profundo o exploración petrolera, las fuentes proporcionadas no contienen datos experimentales que respalden estas aplicaciones fuera de la planificación de rutas y optimización numérica.

# 17 UAV Path Planning Using Optimization Approaches: A Survey (Planificación de rutas para vehículos aéreos no tripulados mediante enfoques de optimización: un estudio)

- A continuación se presenta un análisis detallado de los vacíos de investigación identificados en las fuentes sobre la planificación de rutas para UAV, estructurado bajo el framework solicitado:

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: Algoritmos y Escalabilidad

- 1. Escalabilidad en entornos de alta dimensionalidad

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida; la planificación de rutas se define como un problema NP-hard.

- ◦ Causa raíz: La complejidad computacional aumenta exponencialmente con el número de dimensiones y restricciones, lo que dificulta la expansión más allá de modelos 3D convencionales.

- ◦ Consecuencia: Los algoritmos actuales pueden fallar o volverse ineficientes en misiones urbanas densas que requieren procesar múltiples ejes y obstáculos complejos simultáneamente.

- ◦ Prioridad: Crítico; las fuentes señalan abordar la alta dimensionalidad como una dirección futura esencial.

- 2. Costo computacional del Aprendizaje Automático (ML) para tiempo real

- ◦ Naturaleza: Limitación no reconocida en su totalidad por los estudios individuales, pero destacada en la revisión.

- ◦ Causa raíz: Los modelos de redes neuronales y aprendizaje por refuerzo requieren un alto consumo de recursos de CPU y memoria, además de largos tiempos de entrenamiento.

- ◦ Consecuencia: Estos métodos no son actualmente apropiados para la planificación en tiempo real, donde las decisiones deben ser instantáneas.

- ◦ Prioridad: Importante.

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA: Diseño y Métricas

- 1. Desequilibrio en la evaluación de métricas (Costo vs. Calidad)

- ◦ Naturaleza: Simplificación excesiva; se prioriza la optimización de la ruta (longitud y suavidad) y la evasión de colisiones por encima de la eficiencia de costos.

- ◦ Causa raíz: Enfoque histórico en la supervivencia del UAV y el cumplimiento básico de la misión.

- ◦ Consecuencia: Se descuida la viabilidad económica y el uso eficiente de hardware/software, combustible y memoria.

- ◦ Prioridad: Menor.

- 2. Predominio de validación en entornos estáticos

- ◦ Naturaleza: Simplificación excesiva; el entorno estático es el más utilizado debido a la regularidad que ofrece.

- ◦ Causa raíz: Menor complejidad en el modelado y facilidad para obtener resultados de convergencia.

- ◦ Consecuencia: Los resultados tienen una aplicabilidad limitada en misiones reales donde existen amenazas y obstáculos en movimiento.

- ◦ Prioridad: Crítico.

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA: Implementación y Condiciones Reales

- 1. Omisión de la incertidumbre ambiental

- ◦ Naturaleza: Omisión; la mayoría de los algoritmos asumen entornos deterministas.

- ◦ Causa raíz: Complejidad técnica para incorporar modelos estocásticos en el cálculo de rutas en tiempo real.

- ◦ Consecuencia: El UAV es vulnerable a errores de localización (GNSS), cambios climáticos repentinos o sensores imprecisos.

- ◦ Prioridad: Crítico.

- 2. Falta de integración de Calidad de Servicio (QoS)

- ◦ Naturaleza: Omisión; pocos estudios consideran los requerimientos de comunicación como parte de la ruta.

- ◦ Causa raíz: Enfoque centrado exclusivamente en el movimiento físico del robot en lugar de la conectividad de la red.

- ◦ Consecuencia: El UAV puede elegir rutas físicamente óptimas pero que resultan en la pérdida de conexión con la estación base.

- ◦ Prioridad: Importante para misiones de vigilancia y rescate.

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA: Supuestos y Modelos

- 1. Dependencia de información ambiental completa

- ◦ Naturaleza: Limitación reconocida en métodos clásicos.

- ◦ Causa raíz: Algoritmos como Dijkstra o Diagramas de Voronoi requieren conocer todo el mapa antes de iniciar la ejecución.

- ◦ Consecuencia: Ineficacia en misiones de exploración de áreas desconocidas o en entornos que cambian rápidamente.

- ◦ Prioridad: Importante.

- 2. Ausencia de garantías teóricas de convergencia en Meta-heurísticas

- ◦ Naturaleza: Limitación intrínseca no resuelta.

- ◦ Causa raíz: La naturaleza estocástica de estos algoritmos y la dificultad de ajuste de parámetros ("tuning").

- ◦ Consecuencia: No hay certeza de que el algoritmo encuentre siempre la solución óptima, pudiendo quedar atrapado en óptimos locales.

- ◦ Prioridad: Importante para garantizar la seguridad operativa en entornos críticos.

# 18 Design an Optimal ANFIS Controller using Bee Colony Optimization for Trajectory Tracking of a Quadrotor UAV (Diseño de un controlador ANFIS óptimo utilizando la optimización de colonias de abejas para el seguimiento de la trayectoria de un UAV cuadricóptero.)

- Basado en el análisis detallado de las fuentes proporcionadas sobre el controlador ANFIS-BCO, se identifican los siguientes vacíos de investigación:

- A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

- Vacío: Escalabilidad y dimensionalidad del control.

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. El estudio limita el movimiento del cuadrotor a un plano vertical 2D (y-z) con 3 grados de libertad (3-DOF).

- • Causa raíz: Enfoque del estudio en validar la efectividad de la hibridación algorítmica antes de aplicarla a sistemas de navegación completa.

- • Consecuencia: No se demuestra la viabilidad técnica del algoritmo para gestionar la complejidad de un vuelo en espacio 3D con 6 grados de libertad, donde las interacciones entre ejes son más severas.

- • Prioridad: Importante.

- B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA

- Vacío: Ausencia de pruebas de robustez ante perturbaciones y ruido.

- • Naturaleza: Omisión. Las simulaciones se realizan bajo condiciones ideales con trayectorias senoidales perfectas.

- • Causa raíz: Complejidad de modelar incertidumbres estocásticas (como ráfagas de viento o ruido en sensores) en la fase inicial de desarrollo del controlador.

- • Consecuencia: Se desconoce si la precisión extrema lograda (RMSE de 10

- −15

- ) se mantiene en entornos dinámicos reales donde el sistema ANFIS-BCO podría sufrir de sobreajuste (overfitting) a los datos de entrenamiento ideales.

- • Prioridad: Crítico.

- C. DIMENSIÓN PRÁCTICA

- Vacío: Falta de validación en hardware real y restricciones de implementación.

- • Naturaleza: Limitación reconocida indirectamente. El texto menciona que el ajuste manual en hardware es costoso y peligroso, pero no realiza el salto de la simulación a la implementación física.

- • Causa raíz: Limitación de recursos y riesgos de seguridad asociados a las pruebas físicas de UAVs en etapas de investigación académica.

- • Consecuencia: Los resultados no consideran la latencia de procesamiento, el consumo de energía del hardware a bordo ni las limitaciones de memoria para ejecutar un sistema de cinco capas (ANFIS) optimizado por colonia de abejas en tiempo real.

- • Prioridad: Crítico.

- D. DIMENSIÓN TEÓRICA

- Vacío: Dependencia de modelos linealizados para sistemas no lineales.

- • Naturaleza: Simplificación excesiva. A pesar de que el artículo reconoce que los cuadrotores son "altamente no lineales", el diseño final del controlador se basa en una linealización cerca del punto de equilibrio (hover).

- • Causa raíz: Simplificación matemática para facilitar la convergencia del algoritmo BCO y la definición de las funciones de membresía.

- • Consecuencia: El controlador podría fallar o perder estabilidad en maniobras agresivas o vuelos a alta velocidad donde el UAV se aleja significativamente del punto de equilibrio linealizado (y

- 0

- ​

- ,z

- 0

- ​

- ,ϕ

- 0

- ​

- =0).

- • Prioridad: Importante.

- Resumen de Prioridades para Trabajo Futuro

- 1. Crítico: Validar el algoritmo en entornos reales o simulaciones de alta fidelidad que incluyan ruido y viento.

- 2. Importante: Migrar el modelo de 2D a 3D para cubrir todos los grados de libertad del UAV.

- 3. Menor: Evaluar la complejidad computacional para asegurar que el tiempo de ejecución del BCO sea compatible con las frecuencias de muestreo de los controladores de vuelo comerciales.

# 19 Convergence Analysis of Path Planning of Multi-UAVs Using Max-Min Ant Colony Optimization Approach. (Análisis de convergencia de la planificación de rutas de múltiples UAV utilizando el enfoque de optimización de colonias de hormigas Max-Min )

Basándose en el análisis detallado de las fuentes proporcionadas, se identifican los siguientes vacíos de investigación siguiendo el framework solicitado:

### A. Dimensión Tecnológica: Limitaciones en Hardware y Tiempo Real

- Vacío: Ausencia de despliegue en hardware físico.

  - Naturaleza: Limitación reconocida por los autores.

  - Causa raíz: Complejidad logística y recursos; el estudio se centra en la validación algorítmica mediante simulación numérica.

  - Consecuencia: No se consideran factores físicos como la latencia de los sensores, la fricción del aire real o fallos mecánicos, lo que limita la aplicabilidad inmediata de los resultados en entornos operativos.

  - Prioridad: Crítica para la transferencia tecnológica.

- Vacío: Dependencia de cálculos previos (Falta de respuesta en tiempo real).

  - Naturaleza: Limitación no resuelta en el estado del arte actual mencionada en el texto.

  - Causa raíz: La complejidad computacional de los algoritmos bioinspirados aún requiere un procesamiento previo extenso antes de que el UAV entre en modo operativo.

  - Consecuencia: Los UAV podrían no reaccionar con la rapidez necesaria ante obstáculos que aparezcan de forma verdaderamente espontánea durante el vuelo.

  - Prioridad: Crítica.

### B. Dimensión Metodológica: Diseño Experimental y Métricas

- Vacío: Limitación en la escalabilidad de la flota.

  - Naturaleza: Simplificación excesiva.

  - Causa raíz: El diseño experimental se limitó a analizar el comportamiento de solo dos UAVs para comparar los algoritmos.

  - Consecuencia: Los resultados no garantizan que el algoritmo mantenga su eficiencia o que la evasión de colisiones sea efectiva en enjambres masivos (ej. 50+ drones) donde la saturación del espacio aéreo es mayor.

  - Prioridad: Importante.

- Vacío: Falta de métricas de consumo energético y latencia.

  - Naturaleza: Omisión.

  - Causa raíz: El enfoque del estudio está centrado estrictamente en el "costo de ruta" (distancia) y el "tiempo de convergencia".

  - Consecuencia: No se evalúa si la ruta óptima en distancia es también la más eficiente en términos de batería, lo cual es vital para la autonomía de los UAVs.

  - Prioridad: Importante.

### C. Dimensión Práctica: Condiciones Reales e Implementación

- Vacío: Modelado estático de amenazas dinámicas.

  - Naturaleza: Simplificación.

  - Causa raíz: Los "tornados" o fuerzas de viento se modelan como áreas circulares con centros y radios fijos en la simulación.

  - Consecuencia: En la realidad, las perturbaciones atmosféricas cambian de posición, intensidad y tamaño de forma estocástica, lo que podría invalidar la ruta planificada si el obstáculo se desplaza.

  - Prioridad: Importante.

- Vacío: Análisis de costos operativos.

  - Naturaleza: Omisión.

  - Causa raíz: El estudio menciona el alto costo operativo como motivación inicial, pero no cuantifica el ahorro económico que supondría el uso de MMACO-DE.

  - Consecuencia: Dificulta la justificación de la implementación de estos algoritmos complejos en entornos industriales o de construcción.

  - Prioridad: Menor.

### D. Dimensión Teórica: Supuestos y Modelos

- Vacío: Discretización del espacio 3D en planos 2D.

  - Naturaleza: Simplificación excesiva del modelo.

  - Causa raíz: Se separan los planos X, Y y Z para facilitar los cálculos matemáticos, tratando los nodos en un espacio bidimensional dentro de la topología dinámica.

  - Consecuencia: Se pierde la riqueza de maniobrabilidad tridimensional continua, lo que podría resultar en trayectorias menos fluidas de lo que permite la cinemática de un UAV real.

  - Prioridad: Importante.

- Vacío: Supuesto de información completa del entorno.

  - Naturaleza: Simplificación (basada en los escenarios 1 y 2 de la Tabla 1 del documento).

  - Causa raíz: El algoritmo parece operar bajo el supuesto de que el tamaño y la ubicación de las montañas y tornados son conocidos al iniciar la misión.

  - Consecuencia: La validez del algoritmo disminuye drásticamente en escenarios de "información parcial" (escenarios 3 y 4 de la Tabla 1), donde el UAV debe descubrir obstáculos mediante sensores a bordo.

  - Prioridad: Crítica.

# Hybrid APF–PSO Algorithm for Regional Dynamic Formation of UAV Swarms

Basado en las fuentes proporcionadas, el documento identifica varios vacíos de investigación (gaps), tanto en el estado actual de la tecnología como en las limitaciones propias del estudio. A continuación, se presenta la lista maestra de gaps clasificada por categorías:

### 1. Gaps en el Estado de la Investigación Actual

- Vacío en aplicaciones civiles: Existe una falta significativa de investigación sobre el uso de enjambres de UAV para la interceptación y defensa contra amenazas en entornos civiles (como aeropuertos o puertos), ya que la mayoría de los estudios se centran en el ámbito militar.

- Optimización de barreras dinámicas: La formación de barreras defensivas dinámicas para enjambres bajo restricciones de tiempo real es un área que permanece mayormente inexplorada.

- Falta de integración táctico-estratégica: Los algoritmos actuales suelen priorizar la optimización global o la evasión reactiva, pero fallan al intentar integrar ambas de manera profunda (integración de evasión táctica con optimización de trayectoria estratégica),.

- Limitaciones de modelos convencionales: Los modelos de defensa tradicionales sufren de suposiciones de entornos estáticos y una respuesta inadecuada ante maniobras que ocurren en escalas de milisegundos.

### 2. Gaps Técnicos y Algorítmicos

- Complejidad en altas dimensiones: Los enfoques basados en optimización enfrentan dificultades con la no linealidad de la coordinación espacial, lo que dispara la complejidad computacional.

- Puntos muertos y oscilaciones: Los algoritmos clásicos como el APF tienen problemas intrínsecos de "deadlocks" (puntos muertos simétricos) y oscilaciones de trayectoria que aún requieren soluciones más robustas y escalables,,.

- Latencia en la toma de decisiones: Sigue siendo un reto alcanzar una latencia de decisión a nivel de milisegundos en la coordinación de múltiples agentes dentro de entornos tridimensionales dinámicos.

### 3. Gaps en el Modelado y Validación (Limitaciones del Estudio)

- Modelado simplificado de los UAV: El experimento modela los drones como masas puntuales, lo que ignora las dimensiones físicas reales y la aerodinámica compleja de los vehículos.

- Ausencia de restricciones físicas prácticas: El estudio no toma en cuenta factores del mundo real como la inercia, el viento o las limitaciones de batería/energía.

- Suposición de movimiento de la amenaza: Para reducir la complejidad, se asumió que el objetivo intruso sigue un movimiento lineal uniforme, lo que no refleja necesariamente el comportamiento de una amenaza real evasiva o errática.

- Falta de pruebas de campo: El trabajo se limita a simulaciones numéricas en MATLAB, dejando un vacío en la validación mediante pruebas de vuelo reales,.

### 4. Gaps para Trabajo Futuro

- Escalabilidad masiva: Aunque el algoritmo funciona para enjambres medianos, aún falta desarrollar protocolos de consenso distribuidos para enjambres de más de 25 drones.

- Aprendizaje adaptativo: Es necesario integrar extensiones de aprendizaje (como Reinforcement Learning o Deep Reinforcement Learning) para que el enjambre se adapte a entornos de amenazas cambiantes.

- Defensa en 3D multicapa: El modelo actual se enfoca en una barrera planar (2D); el despliegue en 3D multicapa para superar los límites de cobertura es un área pendiente.

En resumen, el documento resuelve el problema de la coordinación segura en tiempo real, pero deja abierto el camino hacia la fidelidad física del modelo y la autonomía de aprendizaje del enjambre frente a amenazas complejas.

A Novel Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Path Planning of UAVs

Basado en las fuentes proporcionadas, se han identificado diversos vacíos de investigación y limitaciones, tanto en el estado general de la tecnología de planificación de rutas como en el estudio específico del algoritmo SDPSO.

A continuación, se presenta la lista maestra de gaps clasificada por categorías:

1. Limitaciones de las Tecnologías Actuales (Estado del Arte)

• Capacidad de Representación y Costo: Los métodos basados en modelos matemáticos exactos sufren de una baja capacidad para representar escenarios de vuelo complejos y presentan un alto costo computacional, lo que dificulta su aplicación práctica en tiempo real.

• Eficiencia en Espacios Extensos: Los métodos de muestreo (como PRM o diagramas de Voronoi) consumen demasiado tiempo cuando el espacio de planificación es muy vasto, y su rendimiento se degrada significativamente.

• Calidad de la Trayectoria: Algoritmos como el RRT tradicional generan rutas "rugosas" o toscas, mientras que otros como A* y D* no suelen ser adecuados para entornos tridimensionales (3-D),.

• Degradación por Dimensionalidad: El rendimiento de algoritmos como el GWO disminuye a medida que aumentan las dimensiones del problema de optimización.

• Estancamiento en Óptimos Locales: Los algoritmos heurísticos clásicos (GA, PSO, ACO) suelen caer con frecuencia en óptimos locales y presentan una velocidad de convergencia lenta en entornos complejos,,.

2. Limitaciones Específicas del Estudio (Algoritmo SDPSO)

• Simplificación de la Dinámica de Vuelo: El estudio asume que los UAV mantienen una velocidad constante durante la misión, lo cual simplifica la realidad del vuelo.

• Modelado de Consumo Energético: Para simplificar la función de aptitud (fitness function), el tiempo y el combustible se consideran simplemente proporcionales a la longitud de la ruta, omitiendo un modelado físico más detallado del consumo.

• Sensibilidad de Parámetros: La eficacia del algoritmo depende de un equilibrio delicado; si la tasa de cambio de temperatura (r) es muy pequeña, el proceso es rápido pero puede caer en convergencia local; si es muy grande, el proceso se vuelve demasiado lento.

• Pérdida de Diversidad: Si el umbral de aprendizaje dimensional (m) es demasiado grande, el algoritmo converge rápido pero la diversidad de la población disminuye, arriesgando la obtención de soluciones subóptimas.

3. Vacíos Identificados para Investigación Futura

• Factores de Comunicación: Existe un vacío en la comprensión de cómo afectan las variaciones en la comunicación entre UAVs a la planificación de la ruta final.

• Validación en Entornos Reales: El desempeño del algoritmo SDPSO se ha verificado únicamente mediante simulaciones numéricas; falta su despliegue y validación en escenarios reales.

• Integración de Inteligencia Artificial: Las fuentes señalan la necesidad de explorar la planificación de rutas basada en IA de próxima generación para complementar los métodos heurísticos actuales.

• Entornos Dinámicos: Aunque el estudio aborda entornos 3-D complejos, el enfoque principal se centra en obstáculos estáticos (montañas, radares fijos), dejando espacio para investigar la evasión de amenazas en movimiento o climas dinámicos,.

--------------------------------------------------------------------------------

Analogía para entender los gaps de investigación: Imagínate que has diseñado un mapa digital increíble para que un coche autónomo cruce una ciudad llena de edificios. Sin embargo, en tu simulador, el coche siempre va a la misma velocidad (velocidad constante), asumes que gasta la misma gasolina por cada metro (combustible proporcional) y no has tenido en cuenta qué pasa si el GPS pierde la señal (variaciones de comunicación). El "gap" es esa diferencia entre tu mapa perfecto en la computadora y lo que ocurriría si soltamos el coche en una calle real con tráfico y baches.

# A novel hybrid particle swarm optimization for multi-UAV cooperate path planning

Tras el análisis de las fuentes proporcionadas, se han identificado diversos vacíos de investigación (gaps) que afectan tanto al campo general de la planificación de trayectorias para UAVs como al alcance específico del algoritmo HIPSO-MSOS presentado.

A continuación, se presenta la lista maestra de gaps clasificada por categorías:

### 1. Gaps en el Estado Actual de la Tecnología (SOTA)

- Limitaciones de los algoritmos heurísticos tradicionales: Los métodos existentes, como PSO, DE o algoritmos genéticos, suelen sufrir de una convergencia prematura y quedan atrapados en óptimos locales, especialmente en problemas complejos.

- Complejidad en la sintonización de parámetros: Muchos algoritmos, particularmente el PSO, se vuelven excesivamente complejos a medida que se añaden parámetros de control que el usuario debe ajustar manualmente.

- Falta de realismo en el modelado: Una gran parte de las investigaciones previas se limitan a entornos bidimensionales (2D), ignorando las restricciones cinemáticas reales de los UAVs y la coordinación necesaria entre múltiples unidades, lo que resulta en rutas que no se pueden volar en la realidad.

- Desequilibrio entre exploración y explotación: Sigue siendo un desafío técnico mantener un equilibrio eficiente entre la capacidad de búsqueda global (exploración) y el refinamiento de soluciones locales (explotación).

### 2. Gaps y Limitaciones Propias del Estudio (HIPSO-MSOS)

- Entornos Estáticos vs. Dinámicos: El estudio actual se centra exclusivamente en entornos con obstáculos y amenazas estáticas; el algoritmo no es capaz de evitar obstáculos dinámicos en tiempo real durante el vuelo.

- Rigidez en la formación: El método propuesto solo es aplicable a UAVs que vuelan en una formación fija, careciendo de la flexibilidad para misiones donde la formación deba cambiar.

- Escenarios de misión no adaptativos: El sistema tiene dificultades para aplicarse en escenarios de misión dinámicos donde los objetivos o las condiciones del entorno cambien tras el inicio de la navegación.

- Costo en la velocidad de convergencia: Aunque el algoritmo es más preciso, la integración de la operación de comensalismo del SOS hace que la velocidad de convergencia sea menor en comparación con el PSO básico.

### Lista Maestra de Gaps

| Categoría | Descripción del Vacío (Gap) | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Operacional | Incapacidad de realizar evitación de obstáculos en tiempo real en entornos cambiantes. |  |
| Cinemática | Necesidad de mejorar el control de formación para permitir configuraciones variables en vuelo. |  |
| Algorítmica | Dificultad para garantizar una convergencia rápida sin sacrificar la precisión en algoritmos híbridos. |  |
| Ambiental | Escasez de validaciones que integren simultáneamente terreno 3D complejo, amenazas de radar y colisiones entre pares en entornos dinámicos. |  |
| Técnica | Dependencia de formaciones fijas, lo que limita la aplicabilidad en misiones tácticas fluidas. |  |

Para visualizar estos vacíos de investigación, imagina que el algoritmo actual es como un director de orquesta que ha escrito una partitura perfecta para que cuatro músicos toquen sentados en sillas fijas; el "gap" o vacío está en que el director todavía no sabe cómo hacer que esos mismos músicos sigan tocando perfectamente mientras caminan por el escenario y esquivan a personas que se cruzan en su camino de improviso.