SOLUCIÓN DETALLADA — EXAMEN UNIDAD 3 Publicación de Información Aeronáutica (AIP/PIA) • Servicios de Información Aeronáutica

Instrucciones para el docente:

Cada respuesta correcta tiene el puntaje indicado en el examen.

Las justificaciones se basan en el Anexo 15 OACI y el Doc 8126 (Manual de servicios de información aeronáutica).

Puntaje total: 100 puntos. Mínimo aprobatorio: 70 puntos.

SECCIÓN A: Opción Múltiple — AIP/PIA 40 puntos

P1. Opción múltiple (40 pts — 2 pts c/u)

1.  Las siglas AIP/PIA se refieren a:

☐ Publicación de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Publication)

☐ Automatic Information Processing (Procesamiento Automático de Datos)

☐ Aerodrome Infrastructure Program (Programa de Infraestructura Aeroportuaria)

☐ Aviation Industry Publication (Publicación de la Industria Aeronáutica)

✅ Respuesta correcta: Publicación de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Publication)

Justificación: Tanto en español (PIA) como en inglés (AIP) se refieren al manual básico de información aeronáutica.

2.  ¿Qué organismo es responsable de publicar la AIP de un país?

☐ La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

☐ El Servicio de Información Aeronáutica (AIS) del Estado

☐ La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)

☐ El proveedor de servicios de navegación aérea del país vecino

✅ Respuesta correcta: El Servicio de Información Aeronáutica (AIS) del Estado

Justificación: El Anexo 15 establece que cada Estado publica su propia AIP a través de su Servicio de Información Aeronáutica (AIS). La OACI solo emite normas (SARPs).

3.  ¿Cuál es el Anexo OACI que establece normas y métodos recomendados para los servicios de información aeronáutica?

☐ Anexo 11 — Servicios de Tránsito Aéreo

☐ Anexo 14 — Aeródromos

☐ Anexo 15 — Servicios de Información Aeronáutica

☐ Anexo 18 — Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas

✅ Respuesta correcta: Anexo 15 — Servicios de Información Aeronáutica

Justificación: El Anexo 15 de la OACI (Servicios de Información Aeronáutica) es el que norma la producción y difusión de la AIP.

4.  ¿Cuántas partes integran la estructura de la AIP?

☐ Dos: GEN y AD

☐ Tres: GEN, ENR y AD

☐ Cuatro: GEN, ENR, AD y ATM

☐ Cinco: GEN, ENR, AD, MET y SAR

✅ Respuesta correcta: Tres: GEN, ENR y AD

Justificación: La estructura de la AIP consta de tres partes: Parte 1 GEN (General), Parte 2 ENR (En-ruta) y Parte 3 AD (Aeródromos).

5.  ¿Qué información contiene la Parte 2 (ENR) de la AIP?

☐ Reglamentos nacionales y procedimientos administrativos

☐ Rutas de navegación en ruta, estructura del espacio aéreo y ayudas para la navegación

☐ Datos de aeródromos, helipuertos y sus instalaciones

☐ Códigos y abreviaturas meteorológicas

✅ Respuesta correcta: Rutas de navegación en ruta, estructura del espacio aéreo y ayudas para la navegación

Justificación: La Parte ENR contiene rutas ATS, estructura del espacio aéreo, ayudas radioeléctricas y todos los datos necesarios para la fase en ruta.

6.  ¿Qué documento se publica para difundir cambios temporales de larga duración (más de tres meses) de la información aeronáutica?

☐ NOTAM

☐ Enmienda AIRAC

☐ Suplemento AIP

☐ Circular de Información Aeronáutica (AIC)

✅ Respuesta correcta: Suplemento AIP

Justificación: Los cambios temporales con duración superior a tres meses se publican en el Suplemento AIP. Los cambios de corta duración van en NOTAM.

7.  ¿Qué tipo de NOTAM difunde información relativa a todas las aeronaves y se distribuye con carácter inmediato y prioritario?

☐ NOTAM (Clase I)

☐ NOTAM (Clase II)

☐ SNOWTAM

☐ NOTAMC (cancelación)

✅ Respuesta correcta: NOTAM (Clase I)

Justificación: El NOTAM Clase I se distribuye inmediatamente a todas las estaciones y aeronaves; el Clase II solo se distribuye sobre solicitud.

8.  ¿Qué propósito tiene el sistema AIRAC en la publicación de información aeronáutica?

☐ Notificar los cambios significativos con antelación y hacerlos efectivos en fechas efectivas comunes

☐ Publicar exclusivamente información meteorológica

☐ Sustituir la AIP en papel por formato digital

☐ Registrar los incidentes de tránsito aéreo

✅ Respuesta correcta: Notificar los cambios significativos con antelación y hacerlos efectivos en fechas efectivas comunes

Justificación: AIRAC establece fechas efectivas comunes con antelación suficiente para que todos los usuarios puedan preparar los cambios.

9.  ¿Qué es una Enmienda AIRAC?

☐ Un cambio temporal de corta duración en la información

☐ Un cambio permanente a la AIP que requiere una fecha efectiva coordinada (WEF)

☐ Un documento administrativo de larga duración

☐ Un aviso meteorológico especial

✅ Respuesta correcta: Un cambio permanente a la AIP que requiere una fecha efectiva coordinada (WEF)

Justificación: Una Enmienda AIRAC introduce un cambio permanente en la AIP con una fecha efectiva coordinada (WEF = With Effect From).

10.  ¿Qué documento se publica para información administrativa y de larga duración que no califica como NOTAM, Suplemento o Enmienda de la AIP?

☐ Circular de Información Aeronáutica (AIC)

☐ SNOWTAM

☐ Carta de acuerdo (LOA)

☐ Notificación de Cambio (NOTAMC)

✅ Respuesta correcta: Circular de Información Aeronáutica (AIC)

Justificación: Las AIC se usan para información administrativa y de larga duración que no encaja en NOTAM, Suplemento o Enmienda de la AIP.

11.  El ciclo AIRAC se basa en fechas efectivas separadas por un intervalo de:

☐ 7 días

☐ 14 días

☐ 28 días

☐ 56 días

✅ Respuesta correcta: 28 días

Justificación: El ciclo AIRAC estándar de OACI es de 28 días, lo que permite notificar los cambios con suficiente antelación.

12.  ¿Qué contenido encontramos en la Parte 1 (GEN) de la AIP?

☐ Rutas de navegación en ruta y estructuras del espacio aéreo

☐ Reglamentos, legislación y procedimientos generales del Estado

☐ Datos de aeródromos y helipuertos

☐ Cartas de navegación y sus índices

✅ Respuesta correcta: Reglamentos, legislación y procedimientos generales del Estado

Justificación: La Parte GEN contiene la legislación, reglamentos, acuerdos, unidades de medida y procedimientos generales del Estado.

13.  Las Enmiendas de la AIP se publican en papel de color:

☐ Blanco

☐ Azul

☐ Verde

☐ Rosa

✅ Respuesta correcta: Azul

Justificación: Las Enmiendas de la AIP se identifican por su impresión en papel azul.

14.  ¿Qué significa WEF (With Effect From)?

☐ La fecha efectiva desde la cual un cambio entra en vigor

☐ Peso y equilibrio de la aeronave

☐ Aviso de falla del motor

☐ Código de viento en ruta

✅ Respuesta correcta: La fecha efectiva desde la cual un cambio entra en vigor

Justificación: WEF (With Effect From) indica la fecha y hora desde la cual un cambio aeronáutico entra en vigor.

15.  El Suplemento AIP se publica en papel de color:

☐ Azul

☐ Verde

☐ Rosa

☐ Blanco

✅ Respuesta correcta: Rosa

Justificación: El Suplemento AIP se publica en papel de color rosa (pink).

16.  El NOTAM que anuncia el establecimiento de una nueva ayuda radioeléctrica se identifica como:

☐ NOTAMC

☐ NOTAMN

☐ NOTAMR

☐ SNOWTAM

✅ Respuesta correcta: NOTAMN

Justificación: NOTAMN (New) anuncia información nueva, como el establecimiento de una nueva ayuda; NOTAMR es de reemplazo y NOTAMC de cancelación.

17.  ¿Qué serie de NOTAM corresponde a información de nieve, hielo y agua estancada en las pistas?

☐ NOTAMC

☐ NOTAMR

☐ SNOWTAM

☐ FAL

✅ Respuesta correcta: SNOWTAM

Justificación: SNOWTAM es la serie especial de NOTAM que difunde condiciones de nieve, hielo y agua estancada en pistas.

18.  ¿Quién origina y distribuye los NOTAM?

☐ El Servicio de Información Aeronáutica (AIS)

☐ Los pilotos en vuelo

☐ La OACI directamente

☐ Las aerolíneas a sus tripulaciones

✅ Respuesta correcta: El Servicio de Información Aeronáutica (AIS)

Justificación: Los NOTAM los origina y distribuye el Servicio de Información Aeronáutica (AIS) del Estado.

19.  Una Circular de Información Aeronáutica (AIC) se imprime en papel de color:

☐ Rosa

☐ Azul

☐ Blanco

☐ Verde

✅ Respuesta correcta: Verde

Justificación: Las AIC (Circulares de Información Aeronáutica) se imprimen en papel verde.

20.  ¿Qué información NO corresponde publicarse en la AIP?

☐ Restricciones del espacio aéreo

☐ Procedimientos de aproximación por instrumentos

☐ Pronósticos meteorológicos de los aeródromos

☐ Datos de las pistas de los aeródromos

✅ Respuesta correcta: Pronósticos meteorológicos de los aeródromos

Justificación: La AIP NO contiene pronósticos meteorológicos; esa información corresponde a los servicios meteorológicos (MET).

SECCIÓN B: Verdadero o Falso 30 puntos

P2. Verdadero o Falso (30 pts — 2 pts c/u)

1.  La AIP es el manual básico de información aeronáutica indispensable para la navegación aérea y las operaciones aeroportuarias.

( V )

Verdadero. La AIP es el manual básico de información aeronáutica indispensable para la navegación aérea y las operaciones aeroportuarias.

2.  La Parte 3 (AD) de la AIP contiene la información sobre aeródromos y helipuertos, incluidos sus procedimientos operacionales.

( V )

Verdadero. La Parte AD reúne la información de aeródromos, helipuertos y sus procedimientos operacionales.

3.  La OACI es el organismo que publica la AIP de cada Estado.

( F )

Falso. Cada Estado es responsable de publicar su propia AIP; la OACI solo establece las normas (Anexo 15).

4.  Los NOTAM se difunden únicamente en formato impreso en papel.

( F )

Falso. Los NOTAM se difunden por vía electrónica (AFTN, internet) de forma inmediata; el papel no es su medio.

5.  El Suplemento AIP se utiliza exclusivamente para cambios permanentes de la información.

( F )

Falso. El Suplemento AIP se usa para cambios TEMPORALES de larga duración (más de tres meses), no para cambios permanentes.

6.  La AIP debe mantenerse permanentemente disponible y actualizada para todos los usuarios de la navegación aérea.

( V )

Verdadero. La AIP debe estar siempre disponible y actualizada para todos los usuarios de la navegación aérea.

7.  Las Enmiendas AIRAC entran en vigor en fechas efectivas coordinadas internacionalmente.

( V )

Verdadero. Las Enmiendas AIRAC entran en vigor en fechas efectivas coordinadas internacionalmente (fechas AIRAC).

8.  La información publicada en un NOTAM tiene prioridad sobre la información correspondiente de la AIP hasta que esta se enmiende.

( V )

Verdadero. El NOTAM, por ser más reciente y urgente, prevalece sobre la AIP hasta que esta se actualice formalmente.

9.  El Anexo 15 de la OACI regula los servicios de información aeronáutica.

( V )

Verdadero. El Anexo 15 de la OACI regula los Servicios de Información Aeronáutica.

10.  La AIP es un documento clasificado y de acceso restringido para pilotos autorizados.

( F )

Falso. La AIP es un documento público y de libre consulta para los usuarios de la navegación aérea.

11.  El ciclo AIRAC establece fechas efectivas separadas cada 28 días.

( V )

Verdadero. El ciclo AIRAC estándar se basa en fechas efectivas separadas 28 días.

12.  Las Enmiendas de la AIP se imprimen en papel de color azul.

( V )

Verdadero. Las Enmiendas de la AIP se identifican por su papel de color azul.

13.  Los Suplementos de la AIP se imprimen en papel de color verde.

( F )

Falso. Los Suplementos AIP se imprimen en papel rosa (pink), no verde; el verde corresponde a las AIC.

14.  Las Circulares de Información Aeronáutica (AIC) se imprimen en papel de color verde.

( V )

Verdadero. Las Circulares de Información Aeronáutica (AIC) se imprimen en papel verde.

15.  Los NOTAM se emiten únicamente para informar sobre cambios permanentes de la información.

( F )

Falso. Los NOTAM se emiten principalmente para cambios temporales y urgentes, no para cambios permanentes.

SECCIÓN C: Caso de Estudio 30 puntos

📌  CASO PRÁCTICO: VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

Escenario:

Un operador prepara una salida internacional desde su aeropuerto base. El despacho debe verificar la información aeronáutica vigente antes de la partida: la AIP y sus enmiendas, los NOTAM del día, las condiciones del aeródromo de salida y la ruta. Además, la pista principal del aeropuerto de destino estará cerrada durante dos semanas por obras de mantenimiento, y un procedimiento de aproximación tendrá un cambio permanente en el próximo ciclo.

P3. Responder a partir del escenario (30 pts — 5 pts c/u)

1.  Para la información permanente de ruta y de aeródromos, ¿qué documento debe consultar el despachador?

☐ Los NOTAM del día

☐ La AIP con su enmienda vigente

☐ La Circular de Información Aeronáutica (AIC)

☐ El Suplemento AIP

✅ Respuesta correcta: La AIP con su enmienda vigente

Justificación: La información permanente de ruta y aeródromos se encuentra en la AIP y sus enmiendas; los NOTAM solo cubren cambios temporales y urgentes.

2.  El cierre de la pista principal del destino durante dos semanas debe difundirse con carácter inmediato y prioritario. ¿Qué documento se utiliza?

☐ Enmienda AIRAC

☐ Suplemento AIP

☐ NOTAM

☐ AIC

✅ Respuesta correcta: NOTAM

Justificación: Un cierre temporal de pista de dos semanas es un cambio temporal de corta duración que se difunde con un NOTAM de forma inmediata y prioritaria.

3.  El cambio permanente del procedimiento de aproximación entrará en vigor en el próximo ciclo AIRAC. ¿Qué documento lo publica?

☐ Enmienda AIRAC de la AIP

☐ NOTAM

☐ SNOWTAM

☐ Circular de Información Aeronáutica (AIC)

✅ Respuesta correcta: Enmienda AIRAC de la AIP

Justificación: El cambio permanente del procedimiento de aproximación se publica mediante una Enmienda AIRAC de la AIP con fecha efectiva coordinada.

4.  La fecha efectiva coordinada en que entra en vigor el cambio del procedimiento se denomina:

☐ Fecha de publicación del NOTAM

☐ Fecha efectiva AIRAC (WEF)

☐ Fecha de emisión de la AIC

☐ Fecha de la junta de despacho

✅ Respuesta correcta: Fecha efectiva AIRAC (WEF)

Justificación: WEF (With Effect From) es la fecha efectiva AIRAC en la que el cambio entra en vigor; se publica con antelación para que todos los usuarios la conozcan.

5.  Para difundir información administrativa de larga duración, como los horarios de atención del AIS, ¿qué documento es el adecuado?

☐ NOTAM

☐ Enmienda AIRAC

☐ Circular de Información Aeronáutica (AIC)

☐ Suplemento AIP

✅ Respuesta correcta: Circular de Información Aeronáutica (AIC)

Justificación: La información administrativa de larga duración (horarios, procedimientos administrativos) se publica en una Circular de Información Aeronáutica (AIC).

6.  El día de la partida, la autoridad cancela el cierre de la pista del destino. ¿Qué documento notifica esta cancelación?

☐ NOTAMC

☐ NOTAMN

☐ Enmienda AIRAC

☐ AIC

✅ Respuesta correcta: NOTAMC

Justificación: La cancelación de un NOTAM se realiza con un NOTAMC (Cancellation), que anula la vigencia del NOTAM original.

RESUMEN DE PUNTAJES

| Sección | Descripción | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| A | Opción Múltiple (20 reactivos) | 40 |
| B | Verdadero o Falso (15 reactivos) | 30 |
| C | Caso de Estudio (6 reactivos) | 30 |
|  | TOTAL | 100 |