EXAMEN DE RECUPERACIÓN — NAVEGACIÓN AÉREA Unidad 2 • Cartas Aeronáuticas • Radionavegación • Velocidades y Altimetría • E6B GRUPO ÚNICO

| Nombre: _________________________________________ | Fecha: ____________ Grupo: ___________ |
| --- | --- |
| Matrícula: _______________________________________ | CALIFICACIÓN TOTAL: _______ / 100 |

📝 INSTRUCCIONES GENERALES 1. Lee detenidamente cada pregunta antes de responder. 2. En los problemas prácticos, justifica tus procedimientos paso a paso. Se permite el uso del computador E6B y calculadora. 3. Duración: 80 minutos │ Puntaje total: 100 puntos ⏱ Duración: 80 minutos │ Puntaje total: 100 puntos

| Concepto | 📐 FÓRMULAS DE CONSULTA (hoja autorizada) |
| --- | --- |
| Altitud de presión | PA = Alt_indicada + 30 ft × (1013 − QNH) |
| TAS aproximada | TAS ≈ IAS × (1 + 0,02 × altitud/1000) |
| Densidad altitud | DA ≈ PA + 120 ft × (OAT − T_ISA) |
| Tiempo en ruta | t = D / GS |
| Combustible | F = consumo × t │ Reserva = consumo × t_reserva |
| WCA / GS (triángulo) | Xwind = V · sen(θ) │ Head/tail = V · cos(θ) |

| Sección | A – Cartas | B – Sistemas | C – Alt/Vel | D – E6B | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje máx. | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
| Obtenido |  |  |  |  |  |

| A | SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI) | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Relaciona columnas sobre los tipos de cartas | [ 10 ] |
| --- | --- | --- |

| A) Plano de Aeródromo B) Carta de Rodaje / Movimiento en Tierra C) Carta de Estacionamiento y Atraque D) Carta de Área (TMA) E) Carta de Aproximación Visual | ( ) Proporciona información para la transición de la fase de ruta a la fase de aproximación alrededor del aeródromo. ( ) Muestra pistas, instalaciones terrestres y servicios del aeródromo desde una vista general. ( ) Facilita el rodaje entre pistas, plataformas y rodajes de acceso. ( ) Permite la aproximación a la pista con referencia visual al terreno. ( ) Identifica puestos específicos de estacionamiento y los métodos de atraque. |
| --- | --- |

| P2 | Preguntas de opción múltiple | [ 10 ] |
| --- | --- | --- |

1. (2 pts) ¿Cuál es la escala característica de las Cartas Mundiales (WAC)? ☐ 1 : 250 000 ☐ 1 : 500 000 ☐ 1 : 1 000 000 ☐ 1 : 5 000 000

2. (2 pts) De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿cuál de las siguientes NO es una carta obligatoria? ☐ Plano de Aeródromo ☐ Carta de Intercepción Radar ☐ Carta de Aproximación por Instrumentos ☐ Carta de Área

3. (2 pts) El Plano de Obstáculos Tipo A se emplea para: ☐ Determinar obstáculos relevantes en las áreas de despegue, aterrizaje y superficie de maniobras ☐ Mostrar zonas prohibidas y restringidas ☐ Representar rutas ATS entre aeródromos ☐ Publicar frecuencias de ayudas radioeléctricas

4. (2 pts) La carta utilizada para ejecutar un procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista es: ☐ SID ☐ STAR ☐ IAC ☐ En-Ruta

5. (2 pts) Las cartas aeronáuticas que muestran información para operaciones VFR suelen indicar: ☐ Únicamente frecuencias ILS ☐ Relieve, obstáculos, espacio aéreo controlado y referencias visuales ☐ Solo coordenadas de waypoints ☐ Procedimientos AIRAC de NOTAM

| B | SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P3 | Identificación de sistemas | [ 12 ] |
| --- | --- | --- |

Selecciona la respuesta correcta para cada descripción. (3 pts c/u)

1. (3 pts) Sistema que proporciona distancia oblicua en millas náuticas respecto a una estación terrena: ☐ VOR ☐ DME ☐ NDB ☐ ILS

2. (3 pts) Ayuda radioeléctrica de VHF (108–117,95 MHz) que emite radiales magnéticos hacia todas direcciones: ☐ NDB ☐ Transpondedor ☐ VOR ☐ DME

3. (3 pts) Sistema de aterrizaje por instrumentos que guía lateralmente mediante el localizador y verticalmente mediante el glide path: ☐ ILS ☐ VOR ☐ ADF ☐ ATCRBS

4. (3 pts) Estación de ondas medias/largas cuya señal es seguida por el radiogoniómetro automático (ADF): ☐ DME ☐ NDB ☐ Localizador ☐ Marcador exterior

| P4 | Verdadero o Falso — Radionavegación | [ 8 ] |
| --- | --- | --- |

1. ( ) El DME mide la distancia real sobre el terreno entre la aeronave y la estación. ☐ Verdadero ☐ Falso 2. ( ) El localizador del ILS proporciona guía lateral respecto al eje de pista. ☐ Verdadero ☐ Falso 3. ( ) Las señales del NDB siguen la línea de vista sin afectarse por la propagación terrestre. ☐ Verdadero ☐ Falso 4. ( ) El código 7700 del transpondedor indica emergencia general de la aeronave. ☐ Verdadero ☐ Falso

| C | SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P5 | Verdadero o Falso — Velocidades y altimetría | [ 12 ] |
| --- | --- | --- |

1. ( ) La IAS corregida por error instrumental se denomina velocidad calibrada (CAS). ☐ Verdadero ☐ Falso 2. ( ) Para una misma IAS, la TAS aumenta conforme crece la altitud. ☐ Verdadero ☐ Falso 3. ( ) La velocidad sobre el terreno (GS) resulta de sumar o restar a la TAS la componente longitudinal del viento. ☐ Verdadero ☐ Falso 4. ( ) El altímetro ajustado a QNH indica altitud sobre el nivel medio del mar. ☐ Verdadero ☐ Falso 5. ( ) Los niveles de vuelo (FL) se determinan ajustando el altímetro al QNH local del aeródromo. ☐ Verdadero ☐ Falso 6. ( ) La densidad altitud disminuye cuando aumenta la temperatura exterior. ☐ Verdadero ☐ Falso

| P6 | Problema de altimetría | [ 8 ] |
| --- | --- | --- |

a) Un aeródromo está a 2 000 ft de elevación. El QNH es 993 hPa. Calcula la altitud de presión (PA). (4 pts) b) Con IAS = 140 kts a 5 000 ft de altitud presión, estima la TAS. (4 pts) PA = Alt_indicada + 30 ft × (1013 − QNH) PA = ________ + ________ ft TAS ≈ ________ kts PA: __________ ft

| D | SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B | 40 puntos |
| --- | --- | --- |

📌 CASO PRÁCTICO: ATAJO SOBRE ZONA DE INCENDIO FORESTAL Una aeronave debe sobrevolar una zona de incendio forestal para evaluar el perímetro del fuego y reabastecer a brigadas aisladas. Viento: 235° / 25 kts │ TC: 275° │ TAS: 130 kts │ Distancia del tramo: 96 NM Consumo: 11 gal/h │ Reserva exigida: 30 min │ OAT: 28 °C │ Altitud presión: 6 000 ft

| P7 | Problema 1: Cálculo de WCA, MH y GS con el E6B | [ 12 ] |
| --- | --- | --- |

Con los datos del caso práctico, determina la corrección por viento, el rumbo magnético y la velocidad sobre el terreno. (Valores aproximados; tolerancia ±3° / ±3 kts.) Ángulo viento–rumbo: θ = ¦TC − WD¦ = ____° Componente cruzada: Xwind = 25 × sen(____°) = ______ kts (desde la derecha / izquierda) WCA = arcsen(Xwind / TAS) = ____° (hacia la derecha / izquierda) Componente longitudinal: 25 × cos(____°) = ______ kts (viento en cola / de frente) MH = TC ± WCA = ______° GS = TAS ∓ comp. longitudinal = ______ kts WCA = ____° │ MH = ______° │ GS = ______ kts

| P8 | Problema 2: Gestión de Combustible | [ 16 ] |
| --- | --- | --- |

Con la GS obtenida en P7, calcula: a) tiempo del tramo; b) combustible del tramo; c) reserva de 30 min; d) combustible total requerido. (4 pts c/u; tolerancia ±1 gal por redondeo de GS.) a) t = D / GS = 96 / ______ h = ______ min b) F_tramo = 11 gal/h × ______ h = ______ gal c) F_reserva = 11 gal/h × 0,5 h = ______ gal d) F_total = ______ + ______ = ______ gal Total requerido: ______ gal

| P9 | Problema 3: Corrección por Densidad Altitud | [ 12 ] |
| --- | --- | --- |

Con PA = 6 000 ft y OAT = 28 °C: a) calcula la temperatura ISA a esa altitud; b) calcula la densidad altitud. (6 pts c/u) a) T_ISA ≈ 15 °C − (2 °C × ______ ) = ______ °C b) DA ≈ PA + 120 × (OAT − T_ISA) = ________ ft Densidad altitud ≈ ________ ft

✅ Fin del examen — Revisa tus respuestas antes de entregar.