EXAMEN DE RECUPERACIÓN — NAVEGACIÓN AÉREA Unidad 3 • Publicación de Información Aeronáutica (AIP/PIA) • NOTAM • AIRAC • AIS GRUPO ÚNICO

| Nombre: _________________________________________ | Fecha: ____________ Grupo: ___________ |
| --- | --- |
| Matrícula: _______________________________________ | CALIFICACIÓN TOTAL: _______ / 80 |

📝 INSTRUCCIONES GENERALES 1. Lee detenidamente cada pregunta antes de responder. 2. Marca con una X la opción que consideres correcta; no hay puntos negativos. 3. Duración: 60 minutos │ Puntaje total: 80 puntos ⏱ Duración: 60 minutos │ Puntaje total: 80 puntos

| Sección | A – Opción Múltiple | B – V / F | C – Caso | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje máx. | 30 | 30 | 20 | 80 |
| Obtenido |  |  |  |  |

| A | SECCIÓN A: Opción Múltiple — AIP/PIA y NOTAM | 30 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Selecciona la respuesta correcta | [ 30 ] |
| --- | --- | --- |

1. (2 pts) ¿Qué sección de la Parte ENR de la AIP contiene las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas? ☐ ENR 1 ☐ ENR 3 ☐ ENR 5 ☐ ENR 6

2. (2 pts) El NOTAM que sustituye la información de un NOTAM anterior es: ☐ NOTAMN ☐ NOTAMR ☐ NOTAMC ☐ SNOWTAM

3. (2 pts) ¿Qué serie de NOTAM está reservada para informar actividad volcánica, erupciones y nubes de ceniza? ☐ SNOWTAM ☐ ASHTAM ☐ NOTAMR ☐ AIC

4. (2 pts) El Boletín de Información Previa al Vuelo (PIB) se elabora principalmente a partir de: ☐ Los pronósticos SIGMET y METAR ☐ Los NOTAM vigentes y la información integrada de la AIP y suplementos ☐ Las cartas de aproximación por instrumentos ☐ Los planes de vuelo presentados

5. (2 pts) La numeración de los NOTAM de cada serie comienza cada año en: ☐ 0001 el 1 de enero ☐ 1000 el 1 de julio ☐ 5001 el 1 de marzo ☐ Un número aleatorio asignado por el NOF

6. (2 pts) ¿Quién es responsable último de la exactitud y disponibilidad de la información publicada en la AIP? ☐ La IATA ☐ El operador aéreo ☐ El Estado a través de su servicio AIS ☐ El fabricante de las cartas

7. (2 pts) Una enmienda ordinaria (no AIRAC) de la AIP se caracteriza por: ☐ Entrar en vigor en cualquier fecha sin aviso previo ☐ Publicarse conforme al calendario establecido de publicaciones del Estado ☐ Sustituir a los NOTAM permanentes ☐ Publicarse exclusivamente en formato digital

8. (2 pts) En el formato estandarizado de un NOTAM, el literal B) contiene: ☐ El nombre de la oficina originadora ☐ La fecha y hora UTC en que la información entra en vigor ☐ El número total de páginas ☐ La firma digital del funcionario

9. (2 pts) ¿Qué documento difunde información explicativa o de advertencia (por ejemplo, riesgo de impacto con aves) que no califica para NOTAM ni enmienda? ☐ Circular de Información Aeronáutica (AIC) ☐ SNOWTAM ☐ ASHTAM ☐ Suplemento AIP

10. (2 pts) Dentro de la Parte AD de la AIP, los datos de cada aeródromo internacional se agrupan en: ☐ AD 1 ☐ AD 2 ☐ AD 4 ☐ GEN 2

11. (2 pts) El sistema AIRAC exige difundir la información significativa con una anticipación mínima respecto a su fecha efectiva de: ☐ 7 días ☐ 14 días ☐ 28 días ☐ 90 días

12. (2 pts) Las siglas WEF impresas junto a una enmienda indican: ☐ El peso máximo certificado de la aeronave ☐ La fecha efectiva a partir de la cual el cambio entra en vigor ☐ La frecuencia de la ayuda radioeléctrica ☐ El nivel de viento en ruta previsto

13. (2 pts) Un NOTAMC se utiliza para: ☐ Crear un nuevo NOTAM permanente ☐ Reemplazar un NOTAM anterior ☐ Cancelar un NOTAM previamente emitido ☐ Difundir información de nieve

14. (2 pts) La Parte GEN de la AIP incluye: ☐ Rutas ATS y zonas restringidas ☐ Reglamentos nacionales, requisitos generales y listado de ubicaciones del Estado ☐ Cartas de aproximación de cada pista ☐ Procedimientos de aproximación instrumental

15. (2 pts) El SNOWTAM pertenece a la serie de NOTAM: ☐ A ☐ C ☐ F ☐ Z

| B | SECCIÓN B: Verdadero o Falso | 30 puntos |
| --- | --- | --- |

| P2 | Marca con una X Verdadero (V) o Falso (F) | [ 30 ] |
| --- | --- | --- |

1. ( ) El PIB integra la información de NOTAM, suplementos y AIP indispensable para las fases previas al vuelo. ☐ Verdadero ☐ Falso 2. ( ) Un NOTAMR cancela definitivamente un NOTAM anterior sin sustituir su contenido. ☐ Verdadero ☐ Falso 3. ( ) El ASHTAM informa sobre cambios en la actividad volcánica que puedan afectar a las aeronaves. ☐ Verdadero ☐ Falso 4. ( ) Las enmiendas ordinarias de la AIP deben entrar en vigor únicamente en fechas AIRAC. ☐ Verdadero ☐ Falso 5. ( ) La Parte AD de la AIP se divide en AD 1 (general), AD 2 (aeródromos) y AD 3 (helipuertos). ☐ Verdadero ☐ Falso 6. ( ) Un NOTAM conserva validez hasta la fecha indicada en su literal C) o hasta ser cancelado. ☐ Verdadero ☐ Falso 7. ( ) Una Circular de Información Aeronáutica (AIC) puede modificar procedimientos establecidos en la AIP. ☐ Verdadero ☐ Falso 8. ( ) La AIP incluye cartas de aproximación por instrumentos dentro de la Parte AD. ☐ Verdadero ☐ Falso 9. ( ) El ciclo AIRAC solo es aplicable a los Estados del hemisferio norte. ☐ Verdadero ☐ Falso 10. ( ) La fecha WEF aparece asociada a las enmiendas AIRAC de la AIP. ☐ Verdadero ☐ Falso 11. ( ) Los NOTAM se distribuyen mediante telecomunicaciones con prioridad de seguridad. ☐ Verdadero ☐ Falso 12. ( ) La AIC de papel verde se emplea para información administrativa de larga duración. ☐ Verdadero ☐ Falso 13. ( ) Cualquier piloto puede originar directamente un NOTAM internacional. ☐ Verdadero ☐ Falso 14. ( ) La información de un NOTAM tiene prioridad sobre la correspondiente de la AIP hasta que esta sea enmendada. ☐ Verdadero ☐ Falso 15. ( ) La AIP debe revisarse íntegramente cada cinco años como único mecanismo de actualización. ☐ Verdadero ☐ Falso

| C | SECCIÓN C: Caso de Estudio | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

📌 CASO PRÁCTICO: VUELO DE TRASLADO INTERNACIONAL Una empresa prepara el traslado de una aeronave ligera hacia un aeropuerto extranjero. Durante la planificación descubre que: hay un volcán activo cerca de la ruta; la pista del destino presenta contaminación por nieve; la frecuencia de un VOR de la ruta cambiará permanentemente en el próximo ciclo; y un taxiway del destino estará cerrado durante 48 horas.

| P3 | Responder a partir del escenario | [ 20 ] |
| --- | --- | --- |

1. (5 pts) Para informar la actividad volcánica cercana a la ruta, ¿qué documento especializado debe consultar el despacho? ☐ SNOWTAM ☐ ASHTAM ☐ NOTAMR ☐ AIC

2. (5 pts) La contaminación por nieve de la pista del destino se difunde mediante: ☐ SNOWTAM ☐ ASHTAM ☐ Enmienda AIRAC ☐ PIB permanente

3. (5 pts) El cambio permanente de la frecuencia del VOR entrará en vigor en el próximo ciclo. ¿Qué documento lo publica? ☐ NOTAM ☐ Suplemento AIP ☐ Enmienda AIRAC ☐ SNOWTAM

4. (5 pts) El cierre temporal del taxiway por 48 horas debe notificarse mediante: ☐ NOTAM ☐ Enmienda AIRAC ☐ AIC verde ☐ Circular OACI

✅ Fin del examen — Revisa tus respuestas antes de entregar.