SOLUCIONARIO — USO DEL DOCENTE NAVEGACIÓN AÉREA· Navegación Aérea Referencia del examen: Examen_Recuperacion_NavegacionAerea_U2.docx

| BLOQUE | CLAVES RÁPIDAS — respuestas correctas |
| --- | --- |
| A/P1 | D A B E C |
| A/P2 | 1-c 2-b 3-a 4-c 5-b |
| B/P3 | 1-b 2-c 3-a 4-b |
| B/P4 | F V F V |
| C/P5 | V V V V F F |

| A | SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI) | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Relaciona columnas sobre los tipos de cartas |
| --- | --- |

1. → D 2. → A 3. → B 4. → E 5. → C

| P2 | Preguntas de opción múltiple |
| --- | --- |

1. (c) 1 : 1 000 000 ¿Cuál es la escala característica de las Cartas Mundiales (WAC)?

2. (b) Carta de Intercepción Radar De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿cuál de las siguientes NO es una carta obligatoria?

3. (a) Determinar obstáculos relevantes en las áreas de despegue, aterrizaje y superficie de maniobras El Plano de Obstáculos Tipo A se emplea para:

4. (c) IAC La carta utilizada para ejecutar un procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista es:

5. (b) Relieve, obstáculos, espacio aéreo controlado y referencias visuales Las cartas aeronáuticas que muestran información para operaciones VFR suelen indicar:

| B | SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P3 | Identificación de sistemas |
| --- | --- |

1. (b) DME Sistema que proporciona distancia oblicua en millas náuticas respecto a una estación terrena:

2. (c) VOR Ayuda radioeléctrica de VHF (108–117,95 MHz) que emite radiales magnéticos hacia todas direcciones:

3. (a) ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos que guía lateralmente mediante el localizador y verticalmente mediante el glide path:

4. (b) NDB Estación de ondas medias/largas cuya señal es seguida por el radiogoniómetro automático (ADF):

| P4 | Verdadero o Falso — Radionavegación |
| --- | --- |

1. ( F ) El DME mide la distancia real sobre el terreno entre la aeronave y la estación. ↳ Justificación: El DME mide la distancia OBLICUA (slant range) aeronave–estación, no la distancia sobre el terreno. 2. ( V ) El localizador del ILS proporciona guía lateral respecto al eje de pista. 3. ( F ) Las señales del NDB siguen la línea de vista sin afectarse por la propagación terrestre. ↳ Justificación: Las señales del NDB se propagan como onda de superficie (no requieren línea de vista) y sufren errores nocturno y costero. 4. ( V ) El código 7700 del transpondedor indica emergencia general de la aeronave.

| C | SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P5 | Verdadero o Falso — Velocidades y altimetría |
| --- | --- |

1. ( V ) La IAS corregida por error instrumental se denomina velocidad calibrada (CAS). 2. ( V ) Para una misma IAS, la TAS aumenta conforme crece la altitud. 3. ( V ) La velocidad sobre el terreno (GS) resulta de sumar o restar a la TAS la componente longitudinal del viento. 4. ( V ) El altímetro ajustado a QNH indica altitud sobre el nivel medio del mar. 5. ( F ) Los niveles de vuelo (FL) se determinan ajustando el altímetro al QNH local del aeródromo. ↳ Justificación: Los niveles de vuelo se determinan con el altímetro calibrado a 1013 hPa (QNE estándar), no con el QNH local. 6. ( F ) La densidad altitud disminuye cuando aumenta la temperatura exterior. ↳ Justificación: Con mayor temperatura el aire se expande y la densidad altitud AUMENTA.

| P6 | Problema de altimetría |
| --- | --- |

Desarrollo: • PA = 2 000 + 30 × (1013 − 993) • PA = 2 000 + 600 a) b) Con IAS = 140 kts a 5 000 ft de altitud presión, estima la TAS. (4 pts) TAS ≈ 140 × (1 + 0,02 × 5) = 140 × 1,10 → TAS ≈ 154 kts

✔ RESULTADO: PA = 2 600 ft

| D | SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B | 40 puntos |
| --- | --- | --- |

| P7 | Problema 1: Cálculo de WCA, MH y GS con el E6B |
| --- | --- |

Desarrollo: • θ = ¦275° − 235°¦ = 40° (viento desde la izquierda) • Xwind = 25 × sen 40° ≈ 16,1 kts (desde la izquierda) • WCA = arcsen(16,1 / 130) ≈ +7° (hacia la derecha) • Headwind = 25 × cos 40° ≈ 19,2 kts • MH = 275° + 7° = 282° • GS = 130 − 19,2 ≈ 110,8 ≈ 111 kts

✔ RESULTADO: WCA ≈ +7° │ MH ≈ 282° │ GS ≈ 111 kts (±3° / ±3 kts)

| P8 | Problema 2: Gestión de Combustible |
| --- | --- |

Desarrollo: • t = 96 NM ÷ 111 kts ≈ 0,865 h ≈ 52 min • F_tramo = 11 gal/h × 0,865 h ≈ 9,5 gal • F_reserva = 11 × 0,5 = 5,5 gal • F_total ≈ 9,5 + 5,5 ≈ 15 gal

✔ RESULTADO: Combustible total ≈ 15 gal (±1 gal)

| P9 | Problema 3: Corrección por Densidad Altitud |
| --- | --- |

Desarrollo: • T_ISA ≈ 15 °C − (2 °C × 6) = 3 °C • DA ≈ 6 000 + 120 × (28 − 3) = 6 000 + 3 000

✔ RESULTADO: DA ≈ 9 000 ft

Puntaje total del examen: 100 puntos