SOLUCIONARIO — USO DEL DOCENTE NAVEGACIÓN AÉREA· Navegación Aérea Referencia del examen: Examen_Recuperacion_NavegacionAerea_U3.docx

| BLOQUE | CLAVES RÁPIDAS — respuestas correctas |
| --- | --- |
| A/P1 | 1-c 2-b 3-b 4-b 5-a 6-c 7-b 8-b 9-a 10-b 11-c 12-b 13-c 14-b 15-c |
| B/P2 | V F V F V V F V F V V V F V F |
| C/P3 | 1-b 2-a 3-c 4-a |

| A | SECCIÓN A: Opción Múltiple — AIP/PIA y NOTAM | 30 puntos |
| --- | --- | --- |

| P1 | Selecciona la respuesta correcta |
| --- | --- |

1. (c) ENR 5 ¿Qué sección de la Parte ENR de la AIP contiene las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas?

2. (b) NOTAMR El NOTAM que sustituye la información de un NOTAM anterior es:

3. (b) ASHTAM ¿Qué serie de NOTAM está reservada para informar actividad volcánica, erupciones y nubes de ceniza?

4. (b) Los NOTAM vigentes y la información integrada de la AIP y suplementos El Boletín de Información Previa al Vuelo (PIB) se elabora principalmente a partir de:

5. (a) 0001 el 1 de enero La numeración de los NOTAM de cada serie comienza cada año en:

6. (c) El Estado a través de su servicio AIS ¿Quién es responsable último de la exactitud y disponibilidad de la información publicada en la AIP?

7. (b) Publicarse conforme al calendario establecido de publicaciones del Estado Una enmienda ordinaria (no AIRAC) de la AIP se caracteriza por:

8. (b) La fecha y hora UTC en que la información entra en vigor En el formato estandarizado de un NOTAM, el literal B) contiene:

9. (a) Circular de Información Aeronáutica (AIC) ¿Qué documento difunde información explicativa o de advertencia (por ejemplo, riesgo de impacto con aves) que no califica para NOTAM ni enmienda?

10. (b) AD 2 Dentro de la Parte AD de la AIP, los datos de cada aeródromo internacional se agrupan en:

11. (c) 28 días El sistema AIRAC exige difundir la información significativa con una anticipación mínima respecto a su fecha efectiva de:

12. (b) La fecha efectiva a partir de la cual el cambio entra en vigor Las siglas WEF impresas junto a una enmienda indican:

13. (c) Cancelar un NOTAM previamente emitido Un NOTAMC se utiliza para:

14. (b) Reglamentos nacionales, requisitos generales y listado de ubicaciones del Estado La Parte GEN de la AIP incluye:

15. (c) F El SNOWTAM pertenece a la serie de NOTAM:

| B | SECCIÓN B: Verdadero o Falso | 30 puntos |
| --- | --- | --- |

| P2 | Marca con una X Verdadero (V) o Falso (F) |
| --- | --- |

1. ( V ) El PIB integra la información de NOTAM, suplementos y AIP indispensable para las fases previas al vuelo. 2. ( F ) Un NOTAMR cancela definitivamente un NOTAM anterior sin sustituir su contenido. ↳ Justificación: El NOTAMR SUSTITUYE el contenido del NOTAM anterior; el que cancela es el NOTAMC. 3. ( V ) El ASHTAM informa sobre cambios en la actividad volcánica que puedan afectar a las aeronaves. 4. ( F ) Las enmiendas ordinarias de la AIP deben entrar en vigor únicamente en fechas AIRAC. ↳ Justificación: Las enmiendas ordinarias siguen el calendario regular de publicaciones; solo las AIRAC usan fechas efectivas coordinadas. 5. ( V ) La Parte AD de la AIP se divide en AD 1 (general), AD 2 (aeródromos) y AD 3 (helipuertos). 6. ( V ) Un NOTAM conserva validez hasta la fecha indicada en su literal C) o hasta ser cancelado. 7. ( F ) Una Circular de Información Aeronáutica (AIC) puede modificar procedimientos establecidos en la AIP. ↳ Justificación: La AIC informa o advierte, pero NO puede modificar procedimientos establecidos en la AIP. 8. ( V ) La AIP incluye cartas de aproximación por instrumentos dentro de la Parte AD. 9. ( F ) El ciclo AIRAC solo es aplicable a los Estados del hemisferio norte. ↳ Justificación: El sistema AIRAC es de aplicación mundial para todos los Estados OACI. 10. ( V ) La fecha WEF aparece asociada a las enmiendas AIRAC de la AIP. 11. ( V ) Los NOTAM se distribuyen mediante telecomunicaciones con prioridad de seguridad. 12. ( V ) La AIC de papel verde se emplea para información administrativa de larga duración. 13. ( F ) Cualquier piloto puede originar directamente un NOTAM internacional. ↳ Justificación: Solo las autoridades y proveedores de servicios autorizados pueden originar NOTAM. 14. ( V ) La información de un NOTAM tiene prioridad sobre la correspondiente de la AIP hasta que esta sea enmendada. 15. ( F ) La AIP debe revisarse íntegramente cada cinco años como único mecanismo de actualización. ↳ Justificación: La AIP se mantiene actualizada mediante enmiendas, suplementos y NOTAM de forma continua.

| C | SECCIÓN C: Caso de Estudio | 20 puntos |
| --- | --- | --- |

| P3 | Responder a partir del escenario |
| --- | --- |

1. (b) ASHTAM Para informar la actividad volcánica cercana a la ruta, ¿qué documento especializado debe consultar el despacho?

2. (a) SNOWTAM La contaminación por nieve de la pista del destino se difunde mediante:

3. (c) Enmienda AIRAC El cambio permanente de la frecuencia del VOR entrará en vigor en el próximo ciclo. ¿Qué documento lo publica?

4. (a) NOTAM El cierre temporal del taxiway por 48 horas debe notificarse mediante:

Puntaje total del examen: 80 puntos